Suporte multimídia para educação à distância

Marco Antônio Sandini Trentin

e-mail : trentin@inf.ufrgs.br

Liane Margarida Rockenbach Tarouco

e-mail : liane@penta.ufrgs.br

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Instituto de Informática

Av. Bento Gonçalves, 9500. Bloco IV. Porto Alegre, RS.

Palavras-chave: Mbone, Internet, videoconferência, audioconferência, educação à distância

Resumo

Este artigo descreve o Mbone, seu funcionamento e as ferramentas que se utilizam do Mbone para permitir o compartilhamento de áudio e vídeo sobre a Internet. Experiências iniciais com o Mbone permitiram que pessoas participassem remotamente de conferências virtuais. Tal ambiente e as ferramentas são analisadas com vistas à sua utilização para fins de educação à distância.

Abstract

This paper presents Mbone, its operation and how does it suports tools to share video and audio over the Internet. Initial experiments with Mbone have allowed  remote people to participate in virtual conferences. The environment and its tools are analised aiming its use for distant learning purposes.

1. Introdução

A capacidade de suportar eficientemente comunicações multicast está se tornando um aspecto indispensável e viável em qualquer infra-estrutura de rede hoje em dia graças a imensos avanços nas técnicas de compressão de imagem e voz. A comunicação multicast está sendo usada para prover uma variedade de serviços, tais como vídeo e audioconferência, trabalho colaborativo suportado por computador e disseminação de informação em larga escala. Tais funcionalidades viabilizam serviços de ensino a distância, propiciando uma intensa disseminação de condições de aprendizagem mesmo para populações remotas em relação aos centros provedores de conhecimento.

O Mbone (Multicast Backbone), é  uma rede experimental que se utiliza da Internet, e que se superpõe a ela e tem servido como teste para várias idéias neste sentido[1]. A maioria dos esforços tem sido voltada ao desenvolvimento de conjuntos de ferramentas de áudio e videoconferência, que nos últimos anos tem sido usadas extensivamente para conferências, conversas, concertos, transmissões das missões do ônibus espacial da NASA, encontro de grupos de trabalho, entre outras. Apesar de ser uma rede experimental, muitas das sessões usando o Mbone são reais e mostram muito bem como os serviços multicast serão usados quando toda a Internet terá capacidade de multicast. Pode-se antecipar que as sessões Mbone trarão um grande benefício no entendimento e compreensão de como a infra-estrutura de futuras redes usando multicast e capacidades em tempo real serão usadas para permitir o oferecimento de uma série de tele-serviços dentre os quais o ensino à distância é dos mais relevantes..

2. Mbone

O Mbone é uma rede virtual experimental que provê um esquema  para que dados sejam enviados na forma de pacotes multicast para um número qualquer de hosts conectados, através de partes da Internet física existente. Isto é possível com o roteamento de pacotes IP multicast, que replicam eficientemente os pacotes a serem distribuídos para um grande número de participantes[3][5]. Atualmente, estima-se que existem mais de 20.000 usuários do Mbone, distribuídos em aproximadamente 2000 subredes, em 30 países. O Mbone tem crescido de forma exponencial, como a Internet, mas duas vezes mais rápido [71].

O Mbone se utiliza dos endereços classe D do endereçamento da Internet. Os endereços classe D estão no intervalo de 224.0.0.0 a 239.255.255.255 [7]. Os endereços classe D também são chamados de endereços de grupo ou endereços de multicast, e eles podem estar associados a uma determinada sessão de forma permanente ou temporária, ou seja, os membros de um grupo podem se juntar ou sair de uma sessão, a qualquer hora, e em qualquer número.

Figura 1 : As quatro classes do endereçamento Internet, não incluindo a Classe E.

O Mbone é uma rede composta por ilhas que podem diretamente suportar IP multicast, estando conectadas por links ponto-a-ponto virtuais denominados “túneis”[9]. Túnel é a conexão entre dois mrouters (roteadores multicast) que transportam pacotes multicast encapsulados entre subredes que estão se utilizando de multicast[2]. Os pontos finais dos túneis são tipicamente estações de trabalho que possuem um sistema operacional capaz de suportar o IP multicast (mrouters). Os pacotes IP multicast são encapsulados para a transmissão através dos túneis, para que eles se pareçam com datagramas unicast normais, para poderem trafegar normalmente através de roteadores convencionais e sub-redes. O cabeçalho do pacote contém o endereço unicast do roteador convencional receptor e código identificando o conteúdo do pacote como endereço IP. Uma vez passado o roteador receptor, o cabeçalho é extraído e os pacotes multicast são enviados para seus destinos pretendidos.

Figura 2 : Túneis coexistem com roteadores IP unicast.

Um dos objetivos principais do Mbone é o de testar o envio de dados de áudio e videoconferência, em tempo real, na forma de entrega de um-para-muitos, sobre a Internet. Uma grande variedade de aplicações multimídia podem teoricamente serem suportadas, mas as aplicações que ocorrem com mais freqüência são as denominadas sessões. Essas sessões tipicamente têm uma única fonte na maior parte do tempo, e a interatividade dos demais participantes ocorre normalmente em uma pequena parte do tempo total da sessão.

3. Redes Multicast

Multicasting é utilizado há muito tempo em redes locais como Ethernet e em FDDI (Fiber Distributed Data Interface). O endereçamento IP multicast é um padrão Internet [5] desenvolvido por Stephen Deering, do centro de pesquisa da Xerox de Palo Alto. Dois principais motivos estão tornando possível o uso de multicasting em grande escala[9]:

1 -  a instalação de conexões de alta velocidade nos backbones da Internet;

2 - a grande disponibilidade de estações de trabalho com poder de processamento adequado e capacidades de áudio já incorporadas.

Figura 3 : IP multicast em redes locais.

A razão do Mbone ser uma rede virtual é porque ele compartilha o mesmo meio físico da Internet. Ele usa uma rede de roteadores que suportam multicast. Estes mrouters podem ser tanto roteadores comerciais atualizados, como estações de trabalho dedicadas rodando com kernels modificados em paralelo com os roteadores padrões (mrouters). Estes patchs podem ser encontrados em [4][11]. Atualmente, alguns roteadores já estão vindo com suporte a multicast, tais como os roteadores a seguir com seus respectivos protocolos de roteamento suportados:

Cisco

- Multicast Open Shortest Path First (MOSPF)

- Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)

Proteon

- Protocol Independent Multicast (PIM)

- Multicast Open Shortest Path First (MOSPF)

- Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)

ALANTEC

- Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)

3Com

- Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)

- Multicast Open Shortest Path First (MOSPF)

- Internet Group Management Protocol (IGMP)

Pacotes em multicast diferem dos pacotes em unicast pelo fato de irem para múltiplos destinos, ao invés de apenas um, conforme a figura 4. Os dados da fonte viajam para apenas um endereço de “grupo” através do Mbone, mas qualquer sistema configurado para Mbone pode captar os sinais usando esse endereço.

Figura 4 : Exemplos de roteamento IP unicast, multicast e broadcast.

Porém, nem todos na Internet podem receber esses pacotes do Mbone[4]. O sistema deve suportar IP multicasting, que é algo que as novas versões de sistemas operacionais Unix já possuem incorporadas, como o caso do Solaris (2.1+), DEC OSF/1 (2.0+), IRIX (4.0+) e BSD 386 (1.1+). No caso dos outros sistemas operacionais Unix que não possuem IP multicast incorporado ao sistema operacional, pode ser adicionado o software de IP multicast, que se encontra disponível via ftp anônimo, cujos endereços estão disponíveis em [4][11].

O fornecedor de serviços deve também usar um roteador multicast para enviar sinais de videoconferência para pontos finais capacitados para Mbone, criando “túneis”. Esses túneis utilizam o deamon de roteamento multicast “mroteado” para a canalização através de roteadores não-multicast para os pontos finais pretendidos. Como os roteadores convencionais de rede não podem lidar com pacotes multicast, os transmissores encapsulam os pacotes usando um cabeçalho IP convencional, de modo que os roteadores enxerguem os pacotes como normais. Uma vez do outro lado do roteador, o cabeçalho é retirado e os pacotes retornam a forma multicast.

Figura 5 : Túneis e Roteadores Multicast.

4. RTP

O Audio-Video Transport Working Group (AVT WG), juntamente com o Internet Engineering Task Force (IETF), tem se encarregado de desenvolver um protocolo que provê facilidades para o transporte de dados com características de tempo real, tais como áudio e vídeo interativo, sobre redes baseadas em pacotes, tais como a Internet[12]. O Real Time Protocol (RTP) atualmente encontra-se na versão 2, sendo que associado a ele, existe um protocolo de controle chamado RTP Control Protocol (RTCP).

O RTP provê funções de transporte de rede fim a fim, para aplicações que transmitem dados em tempo real, tais como áudio, vídeo, dados simulados sobre serviços de rede na forma de unicast ou multicast. O RTP não garante a qualidade para serviços em tempo real. Ele sozinho não provê qualquer mecanismo para assegurar a entrega em tempo ou prover outras garantias de qualidade do serviço, não garante a entrega ou previne a entrega fora de ordem, e nem mesmo assume que as camadas de rede subjacentes são seguras e entregam os pacotes em seqüência, e nem possui mecanismos para recuperar pacotes perdidos. Entretanto, ele permite que sejam adicionados mecanismos de segurança, quando necessários, bem como controle de fluxo e congestionamento. As aplicações devem ser adaptativas, para poderem acomodar a variação do fluxo de dados de tempo real.

O RTP é um protocolo de transporte, cuja função é transportar multimídia interativa em tempo real, como por exemplo, os dados gerados em uma estação de trabalho de videoconferência. O projeto do protocolo, entretanto, não é preso a nenhuma mídia específica, tal como áudio e vídeo. RTP pode potencialmente ser usado para projetar diferentes tipos de aplicações interativas, onde o tempo de entrega é crítico.

A maior parte dos softwares de aplicação do Mbone atualmente, utilizam o protocolo RTPv1(versão 1) e/ou RTPv2(versão 2). Os dados multimídia codificados são comprimidos e inseridos dentro do protocolo RTP, antes da entrega.

O protocolo RTCP provê uma série de funções de controle para os dados multimídia que são transportados pelo RTP. O RTCP permite que seja monitorado a entrega de dados de uma forma escalável para grandes redes multicast, provendo um mínimo controle e funcionalidade de identificação. Tanto RTP como RTCP foram projetados para serem independentes das camadas de rede e do transporte subjacente.

Aplicações tipicamente rodam RTP sobre UDP, com o objetivo de se beneficiar de seus serviços, como, por exemplo, o serviço de checksum e multiplexação[1][12]. Para a entrega de áudio e vídeo em tempo real, TCP e outros protocolosditos confiáveis, tais como XTP, são inapropriados. As principais razões são as seguintes[3][12]:

- protocolos ditos seguros são inapropriados para dados sensíveis ao tempo, tais como áudio e vídeo em tempo real, devido ao overhead criado pelo tratamento que tem que ser dado a pacotes perdidos ou retransmissões de pacotes;

- TCP não suporta multicast;

- mecanismos de controle de congestionamento do TCP decrementam o acúmulo de janela (congestion window) quando a perda de pacotes é detectada (“slow start”) e, em contra partida, áudio e vídeo possuem suas taxas padrões e não podem ser simplesmente diminuídas. Por exemplo, a codificação de áudio PCM requer 64 Kbps, acrescido de mais um overhead de cabeçalho, e não pode ser entregue a uma taxa menor do que essa. Vídeo pode ser mais facilmente negociável, apenas diminuindo o número quadros por segundo.

Uma outra pequena desvantagem adicional é que o cabeçalho dos protocolos TCP e XTP são maiores se comparados ao do UDP (40 bytes para o TCP e XTP 3.6, 32 bytes para o XTP 4.0, comparado com 8 bytes do UDP). Mais ainda, estes protocolos ditos seguros não contém informações sobre timestamp e codificação, que são necessárias para a aplicação que irá receber estes pacotes.

RTCP para controle

RTP para dados multimídia

Aplicação

Figura 6  : Os protocolos RTP e RTCP e a aplicação.

Como mostrado na figura 6, RTP é encarregado de transportar os dados, enquanto que RTCP transporta as informações de controle que refletem a qualidade dos dados que estão sendo recebidos por cada host participante no Mbone. Estas informações de controle permitem que aplicações se adaptem as mudanças das condições do tráfego da rede. As sessões RTP são conduzidas sobre datagramas UDP no Mbone quando comunicações multihosts estão envolvidas. Os softwares mais populares do Mbone, tais como VIC, Nevot, NV e outros, usam o protocolo RTP para transportar mídias do tipo áudio e vídeo sobre o Mbone.

Entretanto, a Internet atual não pode ainda suportar todo o potencial de demanda de serviços em tempo real. Serviços que utilizam RTP e necessitam de uma grande banda passante como por exemplo, vídeo, podem potencialmente causar uma séria degradação na qualidade de outros serviços da rede. Portanto, implementações devem tomar precauções apropriadas para limitar o uso excessivo e acidental da banda passante.

No caso de aplicações de ensino à distância, imagens animada pode ser substituída por transmissão em taxas de quadros por segundo bem mais baixas, desde que a voz seja reproduzida de forma audível e que os textos e diagramas sendo referidos na exposução também possam ser enviados. Assim, é possível dar mais prioridade à transmissão de voz e adicionalmente usar técnicas de compressão para que a banda passante consumida minimizada. Quadros das imagens do professor seriam transmitidas com baixa prioridade. Em decorrência, a imagem percebida remotamente por vezes pareceria congelar nas telas dos alunos mas, desde que a voz continuasse inteligível e que os diagramas e/ou textos referidos continuassem acessiveis (via WWW ou serviços como o “quadro-branco”), a efetividade da comunicação do ponto de vista de seu impacto no processo de aprendizagem não seria impactada significativamente.

A seguir, vemos um exemplo da utilização do RTP e de sua funcionalidade. Um grupo de trabalho do IETF se reuniu para discutir o último draft do protocolo RTP, usando os serviços IP multicast do Mbone, sobre a Internet para comunicação via voz. Através de algum mecanismo, a ser visto a seguir, foi passado aos componentes um endereço de grupo multicast e um par de portas. Uma porta é para os dados de áudio, e a outra é para os pacotes de controle (RTCP). As informações da porta e endereço são distribuídos a todos os participantes. Se é desejado privacidade, os dados e os pacotes de controle podem ser criptografados. O aplicativo de audioconferência usado por cada um dos participantes envia dados de áudio em pequenas partes, em torno de 20 ms de duração. Cada uma dessas pequenas partes de dados de áudio é precedida de um cabeçalho do RTP. O cabeçalho do RTP e os dados são empacotados em um pacote UDP. Existe no cabeçalho do RTP uma indicação de que tipo de codificação de áudio (tal como PCM, ADPCM ou GSM) que está contida em cada pacote. O motivo disto é que o originador dos dados de áudio pode mudar o tipo de codificação de áudio durante a conferência para, por exemplo, poder acomodar um novo participante que se  conectou à conferência através de uma linha de baixa velocidade ou mesmo uma reação a indicativos de que a rede está congestionada.

5. Ferramentas de Aplicação

Atualmente, pesquisadores do Mbone desenvolvem e aprimoram aplicações voltadas para a exploração de novas maneiras de disponibilizar informações. Vídeo, áudio e quadro branco compartilhado são no momento, as principais aplicações no Mbone[1][10]. Todas as ferramentas citadas a seguir rodam no sistema operacional Unix, no ambiente X-windows, estando disponível via ftp anônimo em [4][11]. É possível utilizar estas ferramentas também na forma de unicast (um para um, ou modo unicast), não precisando portanto, estar presente extensões multicast. Porém, neste caso (modo unicast), somente duas pessoas poderão participar da sessão.

5.1 Anúncio de sessão

Para iniciar uma conferência no Mbone, é necessário antes alocar, reservar e divulgar com antecedência essa sessão. Existem algumas ferramentas já disponíveis que permitem que os interessados em participar de uma determinada sessão, o façam com o auxílio destas ferramentas. Atualmente, as ferramentas mais utilizadas são SD - Session Directory e MMCC - Multimedia Conference Control.

5.1.1 SD

Sessões disponíveis de áudio e vídeo são dinamicamente anunciadas através da ferramenta chamada sd (session directory), que tem a função de mostrar quais os grupos multicast estão ativos no momento, como na figura 7.

Figura 7 : A ferramenta sd mostrando as sessões correntes.

Para cada grupo ativo, existe consigo informações adicionais, tais como endereço multicast, tipo de mídia, originador, TTL(Time To Live), entre outros, que podem ser vistos uma vez se clicando com o mouse o item que se deseja maiores informações, como mostrado na figura 8.

Figura 8 : Informações adicionais sobre determinada sessão.

A sua principal finalidade é a de iniciar ou de se juntar a uma sessão multicast para acompanhá-la. A ferramenta sd permite que se iniciem através dela outras aplicações multicast (nv e vat, por exemplo), e também permite que se selecione automaticamente endereços não usados para novos grupos. Quando da criação de uma nova sessão, permite definir o endereço multicast, que ferramentas serão usadas e em que portas, o escopo de alcance da sessão (TTL), o dia e horário da sessão, bem como a sua duração. Quanto ao escopo da sessão, para a opção site o TTL será 16, para region será igual a 32 e para world será 127 (este valor é decrementado a cada vez que passar por um roteador multicast).

Figura 9 : Caixa de diálogo para criar, reservar e anunciar uma nova sessão.

5.2 Ferramentas de vídeo

Vídeo tem sido usado até então em multimídia de forma local, ou seja, ele tem sido criado, apresentado e armazenado em computadores isolados. Com o incremento de velocidades das conexões de Internet, vídeo está deixando de ser usado somente de forma local. Um dos fatores que tem influenciado o crescimento do Mbone é o fato de que, para receber vídeo através do Mbone, nenhum equipamento adicional se faz necessário, além de uma estação de trabalho com as ferramentas do Mbone[8]. O que permite atualmente que vídeo seja enviado pela Internet, através do Mbone, em tempo real, são os algoritmos de compressão de vídeo usados nas ferramentas, via software, comprimindo quadros de vídeo de uma forma bastante significativa, com taxas de até 20:1. Entre os padrões de compressão de vídeo, o mais usado nas ferramentas do Mbone é o (ITU) H.261. Atualmente, as ferramentas de vídeo mais usadas no Mbone são NV (NetVideo), VIC (VideoConference), e INRIA (é uma ferramenta que transmite e recebe dados de áudio e vídeo).

5.2.1 NV

A ferramenta nv (net video) é a mais popular ferramenta para enviar e receber vídeo no Mbone. Tem a função de enviar e receber vídeo através da rede. É possível receber vídeo em uma janela X11 sem requisitos especiais de hardware de qualquer tipo, necessitando apenas do software do nv. É possível também enviar vídeo através do nv, bastando para isso apenas uma câmara de vídeo e uma placa de vídeo, de acordo com a estação de trabalho. A ferramenta nv usa um algoritmo de compressão de vídeo proprietário, projetado para produzir uma baixa taxa de dados e uma alta taxa de quadros de vídeo. Usa ainda o protocolo RTP, versão 1 (RTPv1) para enviar ou receber pacotes de vídeo.

Na figura 10, está um exemplo de uma sessão no Mbone, usando o nv. No exemplo, é mostrado o endereço de multicast desta sessão, bem como a porta que está sendo usada. Todos os participantes desta sessão, e inclusive o originador do vídeo, devem estar usando o mesmo endereço multicast e a mesma porta para poderem se comunicar através do Mbone.

Figura 10 : A janela principal da ferramenta nv.

Se for clicado no ícone de vídeo mostrado na figura 10, obtêm-se uma janela maior, de tamanho de quadro igual a 320x240 pixels. Nesta janela existem controles para ajuste de brilho, contraste, cor e tamanho do quadro, além de trazer informações sobre o número de quadros por segundo e a largura de banda consumida.

Figura 11 : Janela de visualização de vídeo e controle da ferramenta nv.

5.3 Ferramentas de áudio

Da mesma forma que as ferramentas de vídeo citadas acima, as ferramentas de áudio existentes para serem usadas no Mbone, não requerem nenhum hardware adicional, a não ser um microfone conectado a estação transmissora e um alto-falante ou caixas de som nas estações receptoras. Atualmente, as ferramentas de áudio mais utilizadas no Mbone são VAT (Visual Audio Tool), Nevot (Network Voice Terminal) e INRIA. Existem vários padrões de compressão de áudio usados pelas ferramentas de áudio do Mbone, mostradas a seguir, com suas respectivas taxas de transmissão:

- PCM (Pulse Code Modulation) : 64 a 75 Kpbs

- ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) : cerca de 36 Kbps

- GSM (Group Special Mobile) : cerca de 18 Kbps

- LPC (Linear Predictive Coding) : cerca de 9 Kbps

5.3.1 VAT

Uma das ferramentas mais usadas no Mbone é o vat (visual audio tool), que tem a finalidade de permitir que se realize audioconferência sobre a Internet. Foi a primeira ferramenta de áudio sobre o Mbone [10]. Quando o vat é inicializado, abre-se uma janela mostrando os usuários que atualmente estão fazendo parte da sessão, conforme figura 12. Além do nome do usuário, é mostrado ainda sua afiliação e seu endereço eletrônico. Todos os membros de uma particular sessão transmitem e recebem informações do usuário, que é visualizada por todos e ainda o status de cada um. Ainda nesta janela, tem-se a disposição um controle de ativação de microfone e alto-falante, e ainda um controle de volume para ambos. Quando for usado o vat  para o envio de áudio, é possível configurar o tipo de codificação de áudio que se quer, uma chave para criptografia se for desejado privacidade, entre outros, na janela acionada pelo botão menu.

Figura 12 : A janela principal da ferramenta vat.

5.4 Ferramentas de documentos compartilhados em tempo real

Permitem que se compartilhem documentos na forma de texto, e sobre esses documentos realizar anotações, em tempo real, pelos componentes da sessão. A grande vantagem destas ferramentas é a de auxiliar em uma conferência no Mbone, permitindo que documentos sejam utilizados e apreciados pelos componentes da sessão, e ainda na forma de “retroprojetor virtual”, onde cópias de transparências de uma apresentação para o público local também possa ser também visualizada pelos componentes que acompanham este evento através do Mbone.

5.4.1 WB

A ferramenta wb (white board) tem a função de compartilhar informações escritas entre usuários de uma particular sessão. Esta ferramenta também opera no modo unicast. Um quadro branco é compartilhado entre os usuários, que suporta texto ASCII, desenho, digitação, anotações a mão livre e importação de páginas PostScript e outras funções básicas de controle do espaço que está sendo compartilhado. Uma das vantagens desta ferramenta é a de gerar um pequeno tráfego na rede, podendo assim ser usado até em condições de baixa largura de banda. A ferramenta não utiliza o protocolo RTP. Ela utiliza um protocolo similar chamado protocolo WB.

Figura 13 : A janela principal da ferramenta wb.

Figura 14 : Uma sessão wb mostrando a lista dos participantes.

6. Eventos

O Mbone tem sido usado, desde o começo, para transmitir eventos, tais como os lançamento e missões do ônibus espacial da NASA, Internetworking workshops, seminários e conferências[1][9]. O mais popular certamente são as transmissões das missões do ônibus espacial, da NASA, onde pode-se acompanhar ao vivo, por exemplo, os astronautas reparando um satélite, a 150 milhas acima da superfície da Terra, em uma estação de trabalho. Conferências em supercomputação, o Internet Engineering Task Force (IETF), visualizações científicas e muitos outros tópicos tem aparecido, freqüentemente acompanhados de instruções de como obter cópias, através de ftp anônimo, de arquivos PostScript e slides destas conferências. A Xerox PARC ocasionalmente transmite palestras de conferencistas renomados..

Por ser na prática uma tecnologia nova, predomina no Mbone sessões cujo assunto ainda são sobre redes de computadores, e tudo o que deriva disto. Mas tem-se percebido que gradativamente está aumentando o número de outras sessões, cujo assunto não esteja ligado a redes de computadores ou assemelhados.

Existe uma lista de discussão no Mbone (rem-conf-request@es.net), que além de ser usada para discutir o uso apropriado de ferramentas e solucionar problemas, é onde são previamente anunciadas as futuras sessões, juntamente com dados informativos sobre horário de início, duração, endereço multicast, porta, TTL, codificação de áudio e/ou vídeo, entre outros.

7. Limitações

Tráfego em tempo real na Internet precisa conviver com pequeno atraso na entrega dos pacotes, e também pequena taxa de perda dos pacotes. A principal limitação atualmente para a utilização do Mbone e de suas ferramentas  encontra-se nas velocidades das linhas. Fluxos de dados de vídeo da ferramenta nv por exemplo, requerem 128 Kbps quando transmitindo a cerca de 2 a 10 quadros por segundo (o número de quadros por segundo depende ainda da largura de banda e da carga do sistema). O áudio consome cerca de 64 Kbps. Este é, sem dúvida, o principal fator de limitação do amplo uso do Mbone atualmente.

É sugerido que sejam usadas linhas com pelo menos a capacidade equivalente a T1 (1,544 Mbps) na conexão externa à Internet e, obviamente, velocidades maiores no backbone. Conexões inferiores a esta não são recomendadas para a utilização de vídeo no Mbone, embora alguns usuários já tenham conseguido utilizar as ferramentas em conexões de 56 Kbps e 64 Kbps. É importante salientar que não deve ser esquecido que além do tráfego dos dados de tempo real gerados pela utilização do Mbone, existe todo o tráfego usual sobre a rede. Portanto, tem que se ter cuidado com a utilização da rede para não afetar o tráfego restante. Para locais que fazem uso significativo de vídeo, uma banda-passante de 2 Mbps ou maior é desejada. Uma solução proposta para não congestionar uma rede por dados de tempo real é implantar um controle de admissão, que teria a finalidade de dizer "não", quando os recursos de rede estão insuficientes no momento[9]. Pode-se também ser especificada a máxima largura de banda que será usada através de um túnel, para assegurar que não se sobrecarregue a rede.

8. Auxílio do Mbone ao ensino

O Mbone pode auxiliar no ensino de maneira bastante significativa. Somente a possibilidade de alunos e professores poderem acompanhar eventos importantes de sua área, tais como conferências, congressos ou presenciar experimentos através do Mbone, já é um grande incremento ao enriquecimento do conhecimento destas pessoas. Como já citado anteriormente, as sessões do Mbone estão deixando de ser apenas aquelas ligadas a assuntos de redes de computadores, protocolos, padrões e outros, e estão se tornando cada vez mais heterogêneas, com uma diversidade razoável de assuntos e áreas da ciência abrangidos.

A criação de um sistema de banco de dados que grava e armazena eventos realizados no Mbone para consultas futuras também é de grande valia para o ensino. Alunos poderem visualizar uma experiência com o auxílio da narração de um  especialista, que provavelmente jamais teriam condições de presenciar, poderia ser possível através da consulta a esse sistema de banco de dados de eventos realizados no Mbone. Os algoritmos de compressão de áudio e vídeo usados pelas ferramentas do Mbone permitem que essas gravações não ocupem grandes áreas de disco, se comparadas a outros padrões, tais como MPEG.

9. Conclusão

É esperado que no futuro próximo, a maioria dos roteadores convencionais sejam capazes de suportar multicast, eliminando assim as ineficiências e problemas de gerenciamento de roteadores duplos e túneis.

Com o incremento das linhas atuais da Internet, que certamente ocorrerão, instituições de ensino de qualquer contexto bem como instituições de pesquisa ligadas à Internet, poderão passar a fazer parte do Mbone, podendo tirar enorme proveito das oportunidades que o Mbone pode oferecer e também terão a disposição um meio para poderem divulgar seus trabalhos, pesquisas, eventos, entre outros.

O fato de alunos e professores poderem acompanhar experiências científicas, conferências, palestras, painéis e outros em suas próprias instituições de ensino, e em tempo real, e ainda a possibilidade de interagir com as fontes destas apresentações, como por exemplo o questionamento de determinada dúvida a respeito do assunto que está sendo apresentado, faz com que se possa conseguir um fator de multiplicação considerável na capacidade docente especializada e no aproveitamento de facilidades de laboratório que por motivo de custo, risco ambiental etc... não poderiam ser replicadas em todos os pontos dopaís onde seriam necessários para melhorar a qualidade do ensino.

Referências

[1]	Almeroth, K. C. e Ammar, M. H., “Characterization of Mbone Session Dynamics: 	Developing and Applying a Measurement Tool”, June 1995.

[2]	Braudes, R. e Zabele, S., “Requeriments for Multicast Protocols”, 	Request for 	Comment 1458, May 1993, ftp://nic.ddn.mil/rfc/rfc1458.txt

[3]	Casner, S. e Deering S., “First IETF Internet Audiocast”, ACM SIGComm 	Computer Communications Review, pp. 92 - 97, July 1992.

[4]	Casner, S., “Frequently Asked Questions (FAQ) on the Multicast Backbone”, May 	6, 1993, ftp://vennera.isi.edu/mbone/faq.txt

[5]	Deering, S., “Host extensions for IP Multicasting”, RFC 1112, August 1989.

[7]	Deering, S., “CERFnet Seminar: MBONE - the Multicast Backbone. 	Videoconferencing Over the Internet”, March 3, 1993,

ftp://parcftp.xerox.com/pub/net-research/cerfnet-seminar-slides.ps

[7]	Eriksson, Hans, “MBONE: The Multicast Backbone”, Communications of the 	ACM, pp. 54 - 66, August 1994/Vol. 37, No 8.

[8]	Frederick, R., “Experiences with real-time software video compression”, July 1994.

[9]	Macedonia, M. R. e Brutzman D. P, “Mbone Provides Audio and Video Across 	the 	Internet”, IEEE COMPUTER magazine, pp. 30-36, April 1994.

[10]	MICE, National Support Centres, “An Introduction to Multimedia Conferencing over 	the Internet”, http://www-mice-nsc.cs.ucl.ac.uk/mice-nsc/tools/guide-mmconf.ps

[11]	Mosedale, D., “Dan’s Quick and Dirty Guide to Getting Connected to the 	MBONE”, August 1994, ftp://genome-ftp.stanford.edu/pub/mbone/mbone-	connect

[12]	Schulzrinne, Casner, Frederick e Jacobson, “RTP : A Transport Protocol for Real-	Time Applications”, March 1995, draft-ietf-avt-rtp-07.txt