UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

INSTITUTO DE INFORMÁTICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO

Gerenciamento Hierárquico

por Exceção em Ambiente ATM

por

Luis Roberto Ulbrich

Dissertação submetida à avaliação,

como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre

em Ciência da Computação

Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone

Orientador

Profa. Dra. Liane Margarida Rockembach Tarouco

Co-orientadora

Porto Alegre, março de 2000

CIP – Catalogação na Publicação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Reitor: Profa. Wrana Maria Panizzi

Pró-Reitor de Pós-Graduação: Prof. José Carlos Ferraz Hennemann

Diretor do Instituto de Informática: Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux

Coordenador do PPGC: Profa. Carla Maria Dal Sasso

Bibliotecária-chefe do Instituto de Informática: Beatriz Haro

Agradecimentos

Agradeço aos meus orientadores, aos meus familiares, aos meus amigos e a todos aqueles que, de alguma forma, colaboraram para o desenvolvimento deste trabalho.

Sumário

Lista de Abreviaturas	7

Lista de Figuras	12

Lista de Tabelas	13

Resumo	14

Abstract	15

Capítulo 1 – Introdução	16

Capítulo 2 – Técnicas de Gerenciamento de Redes	20

2.1 Gerenciamento Hierárquico	20

2.1.1 Arquiteturas Gerenciais	20

2.1.2 SNMPv2	23

2.2 Gerência por Exceção	28

2.2.1 Correlação de Eventos	29

2.2.2 Sistemas Especialistas	31

Capítulo 3 - Gerenciamento em ambiente ATM	34

3.1 Peculiaridades do gerenciamento ATM	34

3.1.1 Gerência de Falhas	34

3.1.2 Gerência de Configuração	35

3.1.3 Gerência de Contabilidade	36

3.1.4 Gerência de Desempenho	36

3.1.5 Gerência de Segurança	37

3.2 Gerenciamento tradicional aplicado às redes ATM	37

3.3 Alternativas para o gerenciamento ATM	38

3.3.1 Modelo de gerência ATM Forum	38

3.3.2 ILMI	39

3.3.3 Funções OAM	40

3.4 Gerenciamento ATM via SNMP	41

3.4.1 - MIBS	42

Capítulo 4 – Ferramentas empregadas no processo	51

4.1 – UCD-SNMP	51

4.1.1 API	51

4.2 – CINEMA	58

4.3 – Monitoração Remota	60

4.3.1 Objetivos da Monitoração Remota	61

4.3.2 RMON MIB	61

4.3.3 Controle de Dispositivos de Monitoração Remota	62

4.3.4 Compartilhamento de Recursos entre Múltiplas Estações de Gerência	63

4.3.5 Adição de Entradas entre Múltiplas Estações de Gerência	64

4.3.6 Benefícios da RMON	64

4.3.7 RMON-2	65

4.3.8 Uso da RMON MIB na gerência ATM	67

4.3.9 ATM RMON MIB	68

Capítulo 5 –Sistema HEMAN	71

5.1 Módulo GI	73

5.1.1 Recebimento de Mensagens	74

5.1.2 Verificação Funcional	75

5.1.3 Sistema Especialista	77

5.1.4 Envio de Notificação	78

5.2 Módulo MoM	80

5.2.1 Recebimento de Mensagens	80

5.2.2 Verificação Funcional	82

5.3.3 Registro de Problemas	84

5.3 Arquivos de Configuração	85

5.3.1 Arquivo de Configuração do módulo GI	85

5.3.2 Arquivo de Configuração do módulo MoM	85

5.4 Arquivos de Log	86

5.5 Objetos Selecionados	86

5.6 Alarmes Configurados	89

5.7 Regras de Produção	92

Capítulo 6 – Conclusão	94

Anexo A - Cenário ATM	99

A.1 B-ISDN	99

A.2 ATM e suas características	101

A.2.1 Célula ATM	102

A.2.2 Orientação à conexão	104

A.2.3 Controle de erros, fluxo e de congestionamento	106

A.2.4 QoS	106

A.3 Modelo de Referência B-ISDN	108

A.4 Interfaces ATM	110

Anexo B – Interpretação dos Objetos da MIB-II	112

Bibliografia	115

Lista de Abreviaturas

| ### AAL | ATM Adaptation Layer |
| --- | --- |
| ABR | Available Bit Rate |
| ANSI | American National Standards Institute |
| API | Application Programmming Interface |
| ARP | Address Resolution Protocol |
| ASN.1 | Abstract Syntax Notation - 1 |
| ATM | Asynchronous Transfer Mode |
| B-ISDN | Broadband ISDN |
| CBR | Constant Bit Rate |
| CCITT | Comite Consultif International de Telegraphique et Telephonique |
| CDV | Cell Delay Variation |
| CDVT | Cell Delay Variance Tolerance |
| CER | Cell Error Ratio |
| CINEMA | Cooperative Integrated Network Management |
| CLP | Cell Loss Priority |
| CLR | Cell Loss Ratio |
| CMIP | Common Management Information Protocol |
| CMR | Cell Misinsertion Rate |
| CMU | Carnegie Mellon University |
| CRT | Companhia Riograndense de Telecomunicações |
| CTD | Cell Transfer Delay |
| DS1 | Digital Signal Level 1 |
| DS3 | Digital Signal Level 3 |
| DSU | Data Service Unit |
| DXI | Data Exchange Interface |
| EGP | External Gateway Protocol |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute |
| FD | File Descriptor |
| FTP | File Transfer Protocol |
| GAN | Global Area Network |
| GFC | Generic Flow Control |
| GI | Gerente Intermediário |
| HEC | Header Error Control |
| HEMAN | Hierarchical by Exception Management over ATM Networks |
| HP | Hewlett Packard |
| IAB | Internet Architecture Board |
| IBM | International Business Machines |
| ICMP | Internet Control Message Protocol |
| IEEE | Institute of Eletrical and Eletronics Engineers |
| IETF | Internet Engineering Task Force |
| ILMI | Integrated Local Management Interface |
| IM | Inverse Multiplexer |
| IME | Interface Management Entity |
| IP | Internet Protocol |
| IPX | Novell Internetwork Packet Exchange |
| ISDN | Integrated Services Digital Network |
| ISO | International Standards Organization |
| ITU | International Telecommunication Union |
| ITU-T | ITU – Telecommunication Standardization Sector |
| LAN | Local Area Network |
| LANE | LAN Emulation |
| M2M | Manager-to-Manager |
| MAC | Medium Access Control |
| MAN | Metropolitan Area Network |
| MCR | Minimum Cell Rate |
| MIB | Management Information Base |
| MIB-II | Management Information Base II |
| MoM | Manager of Managers |
| MPOA | Multiprotocol Over ATM |
| N-ISDN | Narrowband ISDN |
| NM | Network Management |
| NNI | Network-Node Interface |
| NOC | Network Operation Center |
| NRT-VBR | Non-real-time VBR |
| NSAP | Network Service Access Point |
| OAM | Operation and Mantenence |
| OSI | Open Systems Interconnection |
| PCR | Peak Cell Rate |
| PDH | Plesiochronous Digital Hierarchy |
| PDU | Protocol Data Unit |
| PERL | Practical Extraction and Report Language |
| PLCP | Physical Layer Convergence Protocol |
| PNNI | Private NNI |
| PROCEMPA | Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre |
| PROCERGS | Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul |
| PUC-RS | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
| PVC | Permanent Virutal Circuit |
| QoS | Quality of Service |
| RFC | Request For Comment |
| RMON | Remote Network Monitoring |
| RMON-2 | Remote Network Monitoring version 2 |
| RT-VBR | Real-time VBR |
| SCR | Sustained Cell Rate |
| SDH | Synchronous Digital Hierarchy |
| SDL | Specification and Description Language |
| SE | Sistema Especialista |
| SECBR | Severely-Errored Cell Block Ratio |
| SMI | Structure of Management Information |
| SMIv2 | SMI version 2 |
| SNMP | Simple Network Management Protocol |
| SNMPv1 | SNMP version 1 |
| SNMPv2 | SNMP version 2 |
| SNMPv2c | Community-based SNMP |
| SNMPv2p | Classic SNMP ou Historical SNMP |
| SNMPv3 | SNMP version 3 |
| SONET | Synchronous Optical Network |
| STM | Synchronous Transfer Mode |
| SVC | Switched Virtual Circuit |
| TC | Transmition Convergence |
| TCL | Tool Command Language |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| TDM | Time Division Multiplexing |
| TE | Terminal Equipment |
| UBR | Unspecified Bit Rate |
| UCD | University of California at Davis |
| UDP | User Datagram Protocol |
| UFRGS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| UME | UNI Management Entity |
| UNI | User-Network Interface |
| UNISINOS | Universidade do Vale do Rio dos Sinos |
| VBR | Variable Bit Rate |
| VC | Virtual Circuit |
| VC | Virtual Channel |
| VCC | Virtual Channel Connection |
| VCI | Virtual Channel Identifier |
| VCL | Virtual Channel Link |
| VP | Virtual Path |
| VPC | Virtual Path Connection |
| VPI | Virtual Path Identifier |
| VPL | Virtual Path Link |
| WAN | Wide Area Network |
| WWW | World Wide Web |

Lista de Figuras

Figura 2.1 - Gerenciamento centralizado	20

Figura 2.2 – Gerenciamento distribuído	21

Figura 2.3 – Gerenciamento hierárquico	22

Figura 2.4 – Formato das mensagens SNMPv2	27

Figura 2.5 - Gerência por Exceção com uso de Sistema Especialista	29

Figura 2.6 - Sistema Genérico de Correlação de Eventos	30

Figura 3.1 - Modelo ATM Forum de gerenciamento	38

Figura 3.2 - Topologia do ILMI	39

Figura 3.3 – Gerenciamento de uma rede ATM via SNMP	42

Figura 5.1 – Sistema HEMAN	71

Figura 5.2 – Diagrama SDL do Sistema HEMAN	72

Figura 5.3 - Diagrama SDL do Módulo GI	73

Figura 5.4 - Diagrama SDL do Bloco Recebimento de Mensagens	74

Figura 5.5 - Diagrama SDL do Bloco Verificação Funcional	76

Figura 5.6 - Diagrama SDL do Bloco SE	77

Figura 5.7 - Diagrama SDL do Bloco Verificação Funcional	79

Figura 5.8 - Diagrama SDL do Módulo MoM	80

Figura 5.9 - Diagrama SDL do Bloco Recebimento de Mensagens	81

Figura 5.10 - Diagrama SDL do Bloco Verificação Funcional	83

Figura 5.11 - Diagrama SDL do Bloco Registro de Problemas	84

Figura 5.12 – Topologia da Rede METROPOA	87

Figura 5.13 – Registro de Problema no ambiente CINEMA	93

Figura A.1 - TDM síncrono	100

Figura A.2 - TDM assíncrono	101

Figura A.3 - Célula ATM	102

Figura A.4 – Efeito da celularização no tempo de propagação em uma rede	103

Figura A.5 - VCCs e VPCs em ATM	104

Figura A.6 - exemplo de VCC e VPC	105

Figura A.7 - Modelo de Referência BISDN ATM	109

Figura A.8 - Representação de uma rede ATM	109

Figura A.9 - Interligação entre dispositivos de uma rede ATM	111

Lista de Tabelas

Tabela 2.1 – demais RFCs para SNMPv2	24

Tabela 2.2 – demais RFCs para SNMPv2c	25

Tabela 2.3 - tipos de mensagens suportadas pelo SNMPv2c	26

Tabela 2.4 - PDUs SNMPv2c que entidades devem de gerar e receber	27

Tabela 3.1 - Mapeamento de MIBs ao modelo ATM Forum de gerenciamento	44

Tabela 3.2 - Grupos do ILMI MIB	44

Tabela 3.3 - Grupos do AToM MIB	47

Tabela 3.4 - Grupos da MIB-II	50

Tabela 4.1 – Conteúdo dos diretórios que compõe o pacote UCD-SNMP	51

Tabela 4.2 – API do UCD-SNMP (Estruturas de Dados)	52

Tabela 4.3 – API do UCD-SNMP (Primitivas)	54

Tabela 4.4 – API do UCD-SNMP (Outras funções importantes)	56

Tabela 4.5 – Comandos e operações do pacote UCD-SNMP	58

Tabela 4.6 – API do CINEMA	59

Tabela 4.7 - Grupos da RMON MIB	62

Tabela 4.8 - Grupos da RMON-2 MIB	67

Tabela 4.9 - Grupos da ATM-RMON MIB	70

Tabela 5.1 – Objetos selecionados para uso no Sistema HEMAN	88

Tabela 5.2 – Exemplos de alarmes configurados	90

Tabela 5.3 – Exemplo de baseline para o objeto ifInOctets	91

Tabela 5.4 – Exemplos de eventos configurados	92

Tabela 5.5 – Exemplos de regras de produção	92

Tabela A.1 - classes de serviços ATM	107

Tabela A.2 - características das classes de serviços ATM	107

Tabela A.3 - principais parâmetros de qualidade de serviço	108

Tabela B.1 - objetos do grupo System para o gerenciamento de redes ATM	112

Tabela B.2 - uso da tabela ifTable para o gerenciamento de redes ATM	112

Tabela B.3 - uso da tabela ifTable para o gerenciamento da camada AAL	113

Resumo

ATM (Asynchronous Transfer Mode) é um padrão de redes de alta velocidade orientadas à conexão o qual busca a integração de uma variedade de aplicações, apresentando características de capacidade, velocidade e qualidade de serviço. O gerenciamento das redes ATM vem a ser fundamental para a maximização da eficiência de sua utilização.

A abordagem de gerência SNMP (Simple Network Management Protocol) tradicional através de pollings constantes aos agentes vem sendo utilizada com êxito ao longo dos últimos anos, mostrando-se inadequada, em alguns casos, no entanto, por gerar excessivo tráfego na rede. A gerência por exceções vem a apresentar-se como uma alternativa para este eventual problema, reduzindo o tráfego de mensagens entre gerentes e agentes e permitindo o gerenciamento através da definição de alarmes e eventos aos mesmos relacionados.

Por outro lado, a atividade de gerência de vários agentes SNMP, operando em uma mesma rede, por parte de uma única estação de gerência pode vir a tornar-se pesada e ineficiente. A hierarquização de estações de gerência passa a ser, assim, uma solução atraente, através da utilização do protocolo de gerência SNMPv2.

O corrente trabalho tem como proposta a realização do gerenciamento de ambientes ATM via SNMP, através da utilização de uma arquitetura hierárquica e por exceção, possibilitando o tratamento automatizado de alertas, através da integração ao sistema de Trouble Tickets do ambiente CINEMA (Cooperative Integrated Network Management).

Palavras-chave: redes de computadores, gerência de redes, gerência hierárquica, gerência por exceção, ATM, CINEMA.

Abstract

ATM (Asynchronous Transfer Mode) is a high-speed connection-oriented networking standard envisioned to integrate a variety of applications, presenting features as capacity, speed and quality of service. Managing ATM networks is essential for maximizing its effectiveness and utilization.

SNMP (Simple Network Management Protocol) management traditional approach through constant agent polling has been used successfully throughout last years. Nevertheless, it has been inadequate in same cases by generating excessive network traffic. Management by exception might be considered as an alternative for such problem, reducing message traffic among managers and agents and allowing management through the definition of alarms and events related to these alarms.

On the other hand, management activities of lot’s of SNMP agents operating on a same network, by a unique management station, may became heavy and ineffective. The use of management stations hierarchically becomes an attractive solution through the SNMPv2 management protocol utilization.

This work has the ATM environment’s management realization as a proposal, via SNMP and through the use of a hierarchical, by exception architecture. This allows the automatic treatment of alerts with the integration to CINEMA’s (Cooperative Integrated Network Management) Trouble Ticket system.

Keywords: computer networks, network management, hierarchical management, management by exception, ATM, CINEMA.

# Capítulo 1 – Introdução

- A comunicação caracteriza-se por ser uma das necessidades mais fundamentais da humanidade. À medida que mais informações vão sendo distribuídas, novos serviços e mídias vão sendo desenvolvidos e levados a uso.

- A utilização das redes tem se tornado o fator mais crucial em sistemas de computação. Computadores vêem sendo utilizados principalmente para transferência de informações entre periféricos, onde aplicações como correio eletrônico, transferência de arquivos, busca de informações via WWW (World Wide Web), entre outras, têm consumido mais os recursos computacionais do que a própria computação em si.

- A necessidade de gerenciamento das redes torna-se evidente, devido ao volume e à complexidade das informações que trafegam, agregados à constante expansão e utilização das mesmas, ao compartilhamento de recursos e ao uso de aplicações distribuídas [ULB 97a].

- Com o objetivo de reduzir os problemas referentes à gerência de redes de computadores, a ISO (International Standards Organization) classificou o gerenciamento de redes em cinco áreas distintas, de acordo com sua função:

-  gerência de falhas;

-  gerência de configuração;

-  gerência de contabilidade;

-  gerência de desempenho;

-  gerência de segurança.

- O constante aumento pela procura dos serviços de comunicação exige, no entanto, maneiras cada vez mais rápidas e eficientes para o transporte da informação. A atual infra-estrutura internacional de telecomunicações, desenvolvida para a transmissão analógica de voz,  tem-se mostrado inadequada para o transporte rápido e eficiente das diversas mídias de informação as quais emergem a cada dia, dando lugar a redes digitais de alta velocidade.

- A existência de uma rede única capaz de transportar todo e qualquer tipo de serviço, compartilhando todos os recursos disponíveis entre os mesmos originou a criação do ISDN (Integrated Services Digital Network).

- ATM é um padrão de redes de alta velocidade orientadas à conexão o qual busca a integração de uma variedade de aplicações e provê desempenho adequado e tempo de resposta preciso.

- ATM está intimamente associada ao ISDN desde a sua concepção, tendo sido selecionado o seu uso para as redes digitais de serviços integrados pelo ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector).

- O gerenciamento das redes ATM vem a ser fundamental para a maximização da eficiência de sua utilização, dada a complexidade e a flexibilidade inerentes. Aparentemente, o gerenciamento de redes ATM é praticamente idêntico ao gerenciamento de redes não-ATM, onde recai-se sobre as mesmas cinco áreas funcionais definidas pela ISO [ABU 98].

- Soluções que eram adequadas para outras tecnologias, todavia, passam a ser insuficientes para o gerenciamento em ambiente ATM, dadas as características específicas da nova tecnologia. Sugere-se, assim, uma redefinição da estrutura de gerenciamento ou uma adequação dos modelos existentes para a gerência ATM [VAS 98].

- Optou-se, para o desenvolvimento deste trabalho, pela abordagem da adequação de um modelo de gerência tradicional a ser utilizado em redes ATM. No caso, a arquitetura de gerência Internet, baseada no protocolo SNMP e descrita em  [ULB 97].

- Em aspectos gerais, as abordagens centralizadas têm-se mostrado inadequadas para o gerenciamento eficiente de redes com um grande número de nós ou com grande diversidade de dispositivos, devido ao grande volume de informações a serem tratadas e à dispersão geográfica das mesmas [WEI 94], não sendo adequadas ao gerenciamento em ambientes ATM.

- A arquitetura hierárquica, em contrapartida, garante a distribuição das tarefas de gerenciamento ao longo de vários gerentes, economizando recursos e utilização da largura de banda da rede [SIE 95], permitindo, ainda assim, a centralização das informações de gerência.

- O mecanismo de polling empregado nos sistemas de gerenciamento atuais para a transferência de grandes volumes de dados sobrecarrega os operadores de rede com dados crus, redundantes e de difícil assimilação para o diagnóstico de problemas e determinação de ações de controle apropriadas. O conteúdo das informações relativo ao total de dados transferidos é geralmente muito baixo.

- A gerência por exceção vem a apresentar-se como uma alternativa, reduzindo o tráfego de mensagens entre entidades de gerência e permitindo o gerenciamento através da definição de alarmes relacionados aos problemas relevantes na rede, proporcionando o provimento de tratamento automatizado aos mesmos.

Em suma, as abordagens de gerenciamento de redes baseadas em arquiteturas centralizadas as quais utilizam-se do mecanismo de polling para a transferência de grandes quantidades de informações entre entidades de gerenciamento não vêem a ser adequadas para a utilização em ambientes ATM.

O objetivo principal da corrente dissertação vem a ser a proposta da realização do gerenciamento de ambientes ATM via SNMP, através da utilização de uma arquitetura hierárquica e dirigida a eventos, possibilitando-se o tratamento automatizado dos mesmos

através da integração da ferramenta desenvolvida ao ambiente de gerenciamento de redes CINEMA, o qual visa prover uma infra-estrutura adequada para o gerenciamento de redes TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) de maneira integrada e cooperativa.

Por existirem inúmeros problemas ocorrendo simultaneamente na rede, resultando em uma grande quantidade de alarmes, estes devem ser correlacionados, visando a obtenção de alarmes mais significativos e permitindo o tratamento de problemas de maneira efetiva.

A correlação dos alarmes gerados é realizada pela aplicação de um Sistema Especialista, o qual soluciona problemas de complexidade considerável através do uso de um modelo computacional do raciocínio de um especialista humano, chegando a conclusões bastante próximas as que este chegaria se viesse a defrontar-se com o mesmo.

A representação do conhecimento no Sistema Especialista dá-se pela utilização de regras de produção, baseadas no princípio “SE condição ENTÃO ação”.

Alarmes são gerados no sistema através da utilização de técnicas de monitoração remota, as quais permitem a minimização do tráfego de gerenciamento na rede, colaborando com a atividade de gerência à medida que não sobrecarrega o sistema.

O corrente capítulo introduz ao leitor os principais tópicos abordados ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

O segundo capítulo aborda as técnicas hierárquica e por exceção para o gerenciamento de redes, onde são mostradas suas principais vantagens, características e necessidades implementacionais.

O terceiro capítulo descreve os principais aspectos relacionados ao gerenciamento de ambientes ATM, assim como as MIBs (Management Information Bases) existentes para a realização da gerência via SNMP.

O quarto capítulo apresenta as principais ferramentas utilizadas para a implementação do trabalho.

O quinto capítulo descreve os módulos do protótipo desenvolvido para a avaliação da proposta, os objetos gerenciáveis utilizados e os principais aspetos que relacionam-se com a implementação do protótipo.

O sexto capítulo aponta as principais conclusões obtidas com o desenvolvimento da corrente dissertação, assim como algumas possíveis melhorias a serem realizadas em trabalhos futuros em relação a este trabalho.

O anexo primeiro apresenta os principais conceitos da tecnologia ATM a leitores menos familiarizados.

O anexo segundo traz uma relação dos objetos da MIB-II passíveis de utilização para o gerenciamento de redes ATM.

A bibliografia consultada para o desenvolvimento teórico e prático da corrente dissertação é apresentada por fim.

# Capítulo 2 – Técnicas de Gerenciamento de Redes

## 2.1 Gerenciamento Hierárquico

### 2.1.1 Arquiteturas Gerenciais

As abordagens centralizadas têm-se mostrado inadequadas para o gerenciamento eficiente de redes com um grande número de nós ou com grande diversidade de dispositivos, devido ao constante crescimento das redes em tamanho e complexidade, ao grande volume de informações a serem tratadas e à dispersão geográfica das mesmas [WEI 94].

Enquanto grandes redes já se encontram estruturadas hierarquicamente, o gerenciamento das mesmas permanece popularizado na arquitetura centralizada, não havendo distribuição das atividades de gerenciamento ou ainda delegação de tarefas ao longo desta [SIE 95] [KOO 95].

Na arquitetura centralizada, todas as atividades de gerenciamento recaem sobre a figura de um único gerente, o qual utiliza-se do método de polling para a reunião das informações de gerência e verificação do estado da rede. A localização única de uma estação de gerenciamento apresenta as seguintes vantagens [LEI 96]:

 visualização de todos os alertas e eventos, facilitando a correlação de problemas;

 acesso a todas as aplicações de gerência, assim como às informações de gerenciamento da rede, provendo conveniência, acessibilidade e facilidade de manutenção da segurança.

A figura 2.1 caracteriza a arquitetura centralizada para o gerenciamento de redes.

Figura 2.1 - Gerenciamento centralizado

No entanto, esta arquitetura resulta em uma grande utilização da banda da rede para a realização de tarefas de gerenciamento, onde é gerada uma excessiva quantidade de tráfego, principalmente nos enlaces conectados à estação de gerência.

A concentração da maior parte do processamento em um único gerente, o qual freqüentemente interage com um número demasiado de agentes, limita a habilidade de gerenciamento da rede. Ocorre, assim, uma limitação no número de variáveis a serem requisitadas quando da realização de pollings por parte de um gerente, assim como uma limitação na freqüência com que esta operação ocorre [GOL 95].

A arquitetura centralizada não se mostra eficiente para prover a capacidade de utilização dos dados coletados por um gerente para a tomada de decisões de controle automaticamente, as quais responderiam de maneira pró-ativa a problemas da rede.

Por ser a lógica de gerenciamento realizada, em sua grande maioria, em um gerente  central, o qual coleta dados de agentes separados fisicamente, o mesmo limita-se a executar tarefas de gerenciamento relativamente triviais – porém em grande número, como a requisição de objetos em uma MIB, não possuindo capacidade para a composição de tarefas primitivas de maneira flexível e eficaz. Isto acaba por resultar em sistemas caros e ineficientes, onde até mesmo pequenos mal funcionamentos podem causar problemas em potencial em toda a rede.

A necessidade de distribuição da gerência da rede torna-se, assim, evidente, onde responsabilidades gerenciais são divididas entre gerentes locais os quais cobrem domínios distintos, sendo cada um responsável pelo gerenciamento de um conjunto de agentes. A arquitetura distribuída é apresentada na figura 2.2.

Figura 2.2 – Gerenciamento distribuído

Os domínios de agentes associados a cada gerente representam uma coleção de objetos passíveis de gerenciamento, sendo agrupados de acordo com necessidades gerenciais específicas. As definições de domínios de gerência podem basear-se nos seguintes critérios:

 topologia da rede;

 função dos nós que compõe a rede;

 localização geográfica dos nós que compõe a rede;

 homogeneidade dos protocolos dos nós componentes da rede.

As principais vantagens apresentadas por ambas arquiteturas centralizada e distribuída  podem ser obtidas através da hierarquização do gerenciamento, onde introduz-se dois ou mais níveis de gerentes. O gerente de mais alto nível hierárquico é responsável pela coordenação dos gerentes hierarquicamente inferiores, sendo denominado MoM (Gerente de Gerentes - Manager of Managers). Os demais gerentes são denominados GI (Gerentes Intermediários) ou simplesmente gerentes. A figura 2.3 apresenta a arquitetura hierárquica.

Figura 2.3 – Gerenciamento hierárquico

A arquitetura hierárquica garante a distribuição das tarefas de gerenciamento ao longo dos gerentes, economizando recursos e utilização da banda da mesma, uma vez que reduz-se o número de valores gerenciados, o que passa a reduzir o fluxo de informações, por conseqüência. Garante-se, ainda, a possibilidade de centralização das informações de gerenciamento no gerente de gerentes. A centralização das informações de gerência, no entanto, torna-se mais difícil e passa a consumir mais tempo.

A relação de agentes gerenciados por cada gerente intermediário deve ser logicamente pré-determinada e manualmente configurada, ou determinada dinamicamente através de MIBs as quais contenham informações relativas ao próprio gerenciamento. Em ambos os casos, há riscos de dois gerentes controlarem o mesmo agente, gerando o dobro de tráfego que seria necessário para o monitoramento de um determinado grupo de objetos, fato este que também pode ocorrer na arquitetura distribuída.

Os gerentes intermediários provêem acesso a administradores de redes locais ou executam funções de maneira automatizada, sendo as últimas delegadas por gerentes hierarquicamente superiores. O gerente de gerentes tem seu escopo de atuação ligado, de maneira geral, a problemas de rede de mais alto nível.

Pode ser possível a existência de mais de um gerente de gerentes para o gerenciamento de uma mesma rede, através do acesso à mesma hierarquia de gerentes intermediários, sendo cada gerente de gerentes responsável por uma ou mais áreas de gerência distintas, como definidas pela ISO e descritas em [ULB 97].

### 2.1.2 SNMPv2

A primeira versão do protocolo SNMP permite a troca de informações gerenciais apenas entre uma entidade gerente e uma entidade agente. A comunicação entre entidades gerentes (M2M – Manager-to-Manager) foi padronizada na segunda versão do protocolo, SNMPv2, possibilitando a aplicação da arquitetura hierárquica de gerenciamento.

2.1.2.1 Modificações em relação à primeira versão

Experiências práticas demonstraram vários problemas e deficiências com o framework e o protocolo original, descrito nos RFCs (Request For Comments) 1155-1157 [CAS 90] [McC 90] [McC 91]  e hoje conhecido como SNMPv1.

O framework revisado pelo IETF (Internet Engineering Task Force), o qual propunha sobrepujar tais problemas e deficiências, foi descrito nos RFCs 1441-1452, sendo conhecido como SNMPv2 clássico ou histórico.

O framework SNMPv2 clássico é constituído por quatro documentos [AHM 94]:

 “Structure of Management Information for version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)” (RFC 1442) [CAS 93] - define o SMI (Structure of Management Information), ou seja, a estrutura das informações de gerência;

 “Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II ” (RFC 1213) [McC 91] - define a base de informações de gerência, ou seja, os objetos passíveis de serem gerenciados;

 “Administrative Model for version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)” (RFC 1445) [GAL 93] - define aspectos administrativos e arquiteturais do framework SNMPv2;

 “Protocol Operations for version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)” (RFC 1448) [CAS 93a] - define as operações protocolares utilizadas para o acesso aos objetos gerenciáveis.

Os demais documentos modificados em relação à primeira versão, os quais originaram novos RFCs para o SNMPv2, são apresentados  na tabela 2.1.

Tabela 2.1 – demais RFCs para SNMPv2

| RFC | Descrição |
| --- | --- |
| 1441 | introdução à segunda versão do framework de gerenciamento de redes Internet |
| 1443 | convenções textuais |
| 1444 | declarações de conformidade |
| 1446 | protocolos de segurança |
| 1447 | MIB de entidade (Party MIB) |
| 1449 | mapeamentos de transporte |
| 1450 | MIB SNMPv2 |
| 1451 | MIB de comunicação entre gerentes (M2M MIB) |
| 1452 | coexistência entre a primeira e a segunda versão |

As principais modificações propostas foram:

 novos meios de definição da informação (SMI, convenções textuais e declarações de conformidade);

 novos tipos de mensagens protocolares e mapeamentos de transporte;

 novos mecanismos de administração e segurança;

 mecanismos de configuração remota.

Enquanto muitas destas modificações foram aceitas de um modo geral, ainda há discordância nas questões relativas aos mecanismos de administração e segurança, assim como os mecanismos de configuração remota. Estas discordâncias resultaram em um número de propostas alternativas:

 SNMPv2c – contém os novos elementos da estrutura do protocolo e da MIB, utilizando, porém, a estrutura administrativa do SNMPv1. Esta proposta é reconhecida como o SNMPv2 padrão, em substituição ao SNMPv2 clássico, sendo conhecida como community-based SNMPv2, ou simplesmente SNMPv2;

 SNMPv2 usec e SNMPv2* (ou SNMPv2 estrela) – propostas alternativas para a resolução das limitações administrativas SNMPv1, constituindo-se ambas em extensões ao SNMPv2c;

 SNMP-NG – tentativa de acordo entre as propostas SNMPv2 usec e SNMPv2*.

Os principais conceitos relacionados ao SNMPv2 clássico, assim como uma descrição mais detalhada das principais modificações podem ser encontradas em [ULB 97].

2.1.2.2 SNMPv2 Community-based

O framework SNMPv2c é constituído pelos seguintes documentos:

 “Structure of Management Information for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)” (RFC 1902) [CAS 96a] - define o SMI, ou seja, a estrutura das informações de gerência;

 “Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based Internets: MIB-II ” (RFC 1213) [McC 91] - define a base de informações de gerência, ou seja, os objetos passíveis de serem gerenciados;

 “Protocol Operations for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)” (RFC 1905) [CAS 96b] - define as operações protocolares utilizados para o acesso aos objetos gerenciáveis.

Os demais documentos modificados em relação à versão SNMPv2 clássico, os quais originaram novos RFCs para o SNMPv2c, são apresentados  na tabela 2.2.

Tabela 2.2 – demais RFCs para SNMPv2c

| RFC | Descrição |
| --- | --- |
| 1901 | introdução ao SNMPv2c |
| 1903 | convenções textuais |
| 1904 | declarações de conformidade |
| 1906 | mapeamentos de transporte |
| 1907 | MIB SNMPv2c |
| 1908 | coexistência entre a primeira e a segunda versão |

2.1.2.2.1 Acesso às Informações de Gerenciamento

O protocolo SNMPv2c provê três tipos de interação para o acesso às informações de gerência:

 requisição-resposta gerente-agente -  uma entidade, agindo no papel de gerente, envia uma requisição para uma outra entidade, agindo no papel de agente, sendo a requisição respondida pela última; utilizada para a busca ou alteração de uma informação de gerenciamento associada a um dispositivo gerenciado;

 requisição-resposta gerente-gerente - uma entidade, agindo no papel de gerente, envia uma requisição para uma outra entidade, agindo igualmente no papel de gerente, sendo a requisição respondida pela última; utilizada para notificar uma entidade, agindo no papel de gerente, de um informação de gerenciamento associada a uma outra entidade que também  age no papel de gerente;

 sem confirmação – uma entidade, agindo no papel de agente, envia uma mensagem não solicitada, denominada trap, para uma outra entidade, a qual age no papel de gerente, não sendo retornada nenhuma resposta; utilizada para notificar uma entidade, agindo no papel de gerente, de uma situação de exceção.

2.1.2.2.2 Mapeamentos de Transporte

A troca de mensagens SNMPv2c requer apenas a utilização de um serviço de datagrama não confiável, sendo cada mensagem inteiramente e independentemente contida em um único datagrama de transporte. Utiliza-se o protocolo UDP (User Datagram Protocol) preferencialmente.

2.1.2.2.3  Tipos de Mensagens

É utilizado o paradigma fetch-store, sendo suportado, portanto, dois tipos básicos de operação: requisição e atualização dos valores de instância dos objetos gerenciados (variáveis da MIB). Permitem-se, ainda operações de notificação de eventos.

As operações traduzem-se em sete tipos de mensagens, apresentadas na tabela 2.3.

Tabela 2.3 - tipos de mensagens suportadas pelo SNMPv2c

| mensagem | Procedimento |
| --- | --- |
| GetRequest | Requisição do valor de uma variável da MIB |
| GetnextRequest | Requisição do valor da próxima variável da MIB |
| SetRequest | Atualização do valor de uma variável da MIB |
| GetResponse | Resposta a uma requisição ou atualização |
| Trap | Sinalização da ocorrência de uma anormalidade |
| InformRequest | Troca de mensagens entre gerentes |
| GetBulkRequest | Otimização na requisição de grandes quantidades de informação de gerência em seqüência |

O tipo de mensagem GetNextRequest faz-se importante para percorrer tabelas conceituais, provendo acesso a objetos relacionados, como se estes se encontrassem organizados de modo tabular.

Já o tipo de mensagem GetBulkRequest objetiva a requisição da transferência de uma quantidade de dados potencialmente grande, incluindo a busca rápida e eficiente de grandes tabelas [CAS 96]. A adequação à busca de múltiplas entradas de uma tabela por parte deste tipo de mensagem minimiza o número de trocas de mensagens protocolares.

O protocolo SNMPv2c caracteriza-se por ser assíncrono, onde a entidade a qual realiza uma requisição não precisa aguardar, necessariamente, uma resposta para a execução da próxima operação.

2.1.2.2.4 Processamento de PDUs

A tabela 2.4 apresenta os tipos de PDU (Protocol Data Unit) que entidades SNMPv2c agindo nos papéis de gerente e agente devem ser capazes de gerar e receber, obrigatoriamente.

Tabela 2.4 - PDUs SNMPv2c que entidades devem de gerar e receber

| Tipo de PDU | Agente |  | Gerente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gerar | receber | gerar | receber |
| ###### GetRequest-PDU |  |  |  |  |
| GetNextRequest-PDU |  |  |  |  |
| GetBulkRequest-PDU |  |  |  |  |
| SetRequest-PDU |  |  |  |  |
| Response-PDU |  |  |  |  |
| SNMPv2-Trap-PDU |  |  |  |  |
| InformRequest-PDU |  |  |  |  |

2.1.2.2.5 Formato de PDUs

O protocolo SNMPv2, ao contrário da primeira versão, utiliza um formato único de mensagem para todos os tipos, com exceção de GetBulkRequest-PDU e Response-PDU. A figura 2.4(a) apresenta o formato de GetRequest-PDU, GetNextRequest-PDU, SetRequest-PDU, SNMPv2-Trap-PDU e InformRequest-PDU. A figura 2.4 (b) apresenta o formato de Get-Response-PDU . A figura 2.4 (c) apresenta o formato de GetBulkRequest-PDU.

Figura 2.4 – Formato das mensagens SNMPv2

## 2.2 Gerência por Exceção

- A detecção e o tratamento de exceções possuem um papel central no gerenciamento de redes. Redes ATM requerem monitoração e controle de recursos em tempo-real para o provimento do uso otimizado dos equipamentos e facilidades de comunicação, provendo o desempenho esperado em termos de disponibilidade, taxa de erros, atraso e largura de banda.

- No entanto, a complexidade e o tamanho demasiado das redes, aliada ao volume de tráfego de dados e as exigências de tempo de resposta tornam os operadores de rede incapazes da realização do controle apropriado das mesmas.

- Os sistemas de gerenciamento atuais, baseados em mecanismos de polling, sobrecarregam os operadores de rede com dados crus, redundantes e de difícil assimilação para o diagnóstico de problemas e determinação de ações de controle apropriadas [LAB 91].

- O conteúdo das informações relativo ao total de dados transferidos é geralmente muito baixo. Operadores de rede não são capazes de filtrar este grande fluxo de informações, onde os valores deveriam ser combinados para a produção de informações úteis [SIE 95].

- Este tipo de gerenciamento não provê as informações necessárias para controles em tempo-real, onde métodos alternativos passam a possuir grande importância na redução do volume de dados crus oferecidos aos administradores de rede, auxiliando-os na agregação de valores às informações disponíveis e assistindo-os na tomada de decisões.

- A gerência por exceção, como um método alternativo a gerência tradicional por polling,  propõe:

-  a transferência de informações entre entidades de gerência na forma de eventos, os quais contém notificações sobre ocorrências significativas na rede.

-  a utilização de pollings de maneira infreqüente, apenas para a determinação da conectividade entre entidades de gerência.

-  a manutenção de informações relacionadas à configuração da rede e níveis normais de desempenho do sistema, indicadas por métricas derivadas de medições de amostras de dados coletados.

-  o uso das informações mantidas em conjunto com os eventos transmitidos para o diagnóstico de problemas e tomada de decisões para a realização de ações de controle.

- Como, em grande parte dos casos, problemas são manifestado por um grande número de alarmes, os últimos devem ser correlacionados para a indicação das causas, permitindo um tratamento apropriado.

- A gerência por exceção provê informações na forma apropriada para a aplicação da tecnologia de SEs (Sistemas Especialistas), podendo estes diagnosticar problemas, recomendar decisões ou, em alguns casos, realizar ações de controle automatizadas. A figura 2.5 ilustra um sistema de gerenciamento genérico o qual utiliza-se da abordagem de gerência por exceção, incluindo a utilização de um sistema especialista.

Figura 2.5 - Gerência por Exceção com uso de Sistema Especialista

### 2.2.1 Correlação de Eventos

A geração de requisições de reparos em resposta ao recebimento de um grande volume de alarmes caracteriza-se por ser uma tarefa deveras complexa. Pequenos problemas - os quais por si só apresentam importância ínfima - podem ocasionar grandes problemas quando de sua combinação. Em contraste, grandes problemas podem ocasionar vários outros pequenos problemas adicionais. Freqüentemente, um único problema manifesta-se através de um grande número de alarmes.

Existem, de um modo geral, inúmeros problemas ocorrendo simultaneamente na rede, resultando em uma grande quantidade de alarmes, por conseqüência. Estes alarmes devem ser correlacionados, permitindo o tratamento de problemas de maneira efetiva. Este mecanismo é denominado de correlação de eventos ou alarmes e consiste na análise e classificação de sintomas observados, visando determinar as principais causas relacionadas a uma falha na rede.

A correlação de eventos abrange quatro etapas:

 agrupamento de alarmes correspondentes a um determinado problema;

 diferenciação entre os alarmes causadores e os alarmes resultantes de uma situação anômala;

 geração de ações de reparo;

 monitoração dos resultados do problema.

A figura 2.6 apresenta um sistema de correlação de eventos genérico, onde alarmes são  gerados e agrupados após a coleta de dados gerenciais por um processo monitor. Um processo correlacionador realiza a diferenciação entre os alarmes através da utilização de um modelo de eventos, o qual representa o conhecimento de vários eventos e suas principais relações causais, determinando as principais causas do problema, permitindo, assim, a geração de ações de reparo.

Figura 2.6 - Sistema Genérico de Correlação de Eventos

Um sistema de correlação de alarmes deve apresentar as principais características:

 deve ser suficientemente genérico, permitindo o rápido tratamento de mudanças em cenários de rede;

 deve possuir escalabilidade para grandes redes as quais possuem elementos em constante aumento de complexidade;

 deve ser resistente ao ruído, já que alarmes podem ser perdidos ou falsamente gerados.

### 2.2.2 Sistemas Especialistas

Sistemas especialistas caracterizam-se por ser uma classe de sistemas empregados na Inteligência Artificial, desenvolvidos com o objetivo de servir como consultores na tomada de decisões as quais envolvem áreas restritas da ciência, dominadas apenas, normalmente, por especialistas humanos [ART 96].

A resolução das tarefas preferenciais para esses tipos de sistemas através do uso de procedimentos algorítmicos convencionais de computação é, na grande maioria dos casos, inviável, uma vez que tais sistemas envolvem complicações passíveis de resolução apenas através da utilização de regras as quais emulem o “bom senso” e o raciocínio de seres humanos.

Deste modo, um sistema especialista soluciona problemas complexos através do uso de um modelo computacional do raciocínio de um especialista humano, chegando às mesmas conclusões que este especialista chegaria caso fosse resolver um problema equiparável [HAR 97].

A capacidade de utilização de conhecimento para a resolução de um determinado problema com grau de complexidade considerável permite que a busca de soluções seja realizada de maneira dirigida, ao contrário da busca por exaustão, empregada tradicionalmente. Assim, uma vez informado sobre as características do problema, o sistema decide, durante o processamento, qual o caminho mais provável a ser escolhido para a sua solução. Esta economia  de recursos computacionais passa a permitir a resolução de problemas que se encontravam fora do alcance computacional, dada a complexidade e a quantidade de fatores a serem considerados.

Um sistema especialista é composto, basicamente, pelos seguintes componentes:

 interface com o usuário - permite a obtenção de novos conhecimentos por parte do sistema, assim como toda e qualquer interação com o usuário, como a apresentação de relatórios conclusivos;

 máquina de inferência - responsável pela análise do conhecimento e pela derivação de conclusões; imitam o tipo de pensamento de um especialista humano através da utilização de dois métodos:

 backward chaining - inicia-se com uma hipótese e procura-se evidências as quais apoiem essa hipótese;

 forward chaining -	inicia-se com as evidências disponíveis e tenta-se determinar as conclusões deriváveis;

 base de conhecimento - repositório de fatos, idéias, relacionamentos e interações de um domínio específico.

Os sistemas especialistas podem ser orientadores, quando fornecem suas saídas a um ser humano, ou controladores, quando fornecem suas saídas diretamente a outros dispositivos, em forma de sinais de controle.

Em relação ao tipo, um sistema especialista pode ser classificado de acordo com quatro categorias:

 consultor - sistema orientador baseado em diálogo;

 monitor - sistema orientador baseado em monitoração;

 servidor - sistema controlador baseado em diálogo;

 agente - sistema controlador baseado em monitoração.

2.2.2.1 Representação do conhecimento

O conhecimento constitui-se em um dos principais componentes de um sistema especialista, sendo de extrema importância a representação das informações junto à base de conhecimento, assim com a maneira com a qual estas informações serão adquiridas.

A representação do conhecimento engloba decisões concernentes à estrutura usada  para a descrição dos elementos ou porções do conhecimento, assim como ao processo de interpretação requerido para a utilização deste conhecimento, onde a escolha de uma representação depende do domínio do problema a ser resolvido e da forma mais apropriada para especificação e utilização do conhecimento em questão. Uma técnica a ser utilizada para a representação do conhecimento deve ser transparente, explícita, natural, eficiente, adequada e modular.

A aquisição do conhecimento por parte do sistema exige duas atividades básicas:

 obtenção do conhecimento requerido inicialmente com fins de formação da base de conhecimento;

 manutenção e aperfeiçoamento do conhecimento.

As principais técnicas empregadas na representação do conhecimento são:

 regras de produção - descrevem o conhecimento em termos de regras do tipo “SE-ENTÃO”;

 redes semânticas - representam o conhecimento graficamente, tal como árvores de decisão, consistindo em nós os quais contém informações representando o domínio do problema, sendo os mesmos ligados por arcos os quais representam a relação entre os nós; sua principal aplicação encontra-se na busca de relacionamento entre objetos;

 frames - estruturas para a organização do conhecimento as quais constituem-se em coleções de atributos e valores a estes associados que descrevem uma entidade em particular; os sistemas são representados por coleções de frames conectados entre si;

 taxonomias - descrevem tanto conjunto de informações quanto relacionamentos entre as informações;

 roteiros - constituem uma especialização dos frames e representam o conhecimento através de uma seqüência comum de eventos.

2.2.2.2 Regras de Produção

Sistemas com base em regras de produção constituem um dos melhores meios disponíveis para representar o conhecimento de especialistas humanos para a resolução de um determinado problema, visto que os especialistas tendem a expressar a maior parte de suas técnicas de resolução de problemas em termos de conjuntos de regras, facilitando a construção de sistemas baseados em regras de produção.

As regras descrevem o conhecimento através de regras do tipo “SE-ENTÃO”, sendo aplicadas em sistemas de produção dentro de um conjunto de uma ou mais bases de conhecimento, de uma estratégia de controle a qual especifica a ordem de comparação das regras com as bases, de uma maneira de solucionar conflitos os quais surgem no momento em que várias regras passam a ser aplicadas de maneira simultânea e de um aplicador dessas regras [ART 96].

O motor de inferência em um sistema especialista com base em regras de produção implementa conceitos tais como a escolha de uma ação, a consideração de todas a possíveis alternativas e a decisão pela alternativa mais adequada. O mecanismo de controle de inferências caracteriza-se por ser um ciclo de reconhecimento de ações, possuindo três etapas:

 comparação - as regras que satisfazem o conteúdo atual da memória de trabalho são encontradas, sendo as comparações denominadas conjunto de conflito;

 seleção ou resolução de conflitos - determina quais comparações no conjunto de conflito é a mais adequada para ser invocada;

 invocação de regras - aplicação das comparações especificadas pela regra escolhida, onde as ações executadas podem vir a modificar dados assim que novos padrões vão sendo estabelecidos.

# Capítulo 3 - Gerenciamento em ambiente ATM

As redes ATM possuem capacidade de tratar vários tipos de tráfego e oferecer, por conseqüência, uma grande variedade de serviços, caracterizando-se esta como uma de suas principais virtudes. Estes aspectos, no entanto, podem causar problemas gerenciais, por se tornar, o controle de tráfegos distintos e peculiares, uma atividade deveras complexa [ARA 98].

Um sistema de gerência de redes eficiente torna-se indispensável, dada a complexidade e a flexibilidade inerentes às redes ATM. Soluções que eram adequadas para outras tecnologias, no entanto, passam a ser insuficientes para o gerenciamento ATM, sugerindo uma redefinição de paradigmas ou o acréscimo de novas funções [VAS 98].

## 3.1 Peculiaridades do gerenciamento ATM

Em muitos aspectos, o gerenciamento de redes ATM dá-se da mesma forma que o gerenciamento de redes não-ATM. Ambos recaem nas mesmas cinco áreas funcionais [ULB 97]: gerência de falhas, gerência de configuração, gerência de contabilidade, gerência de desempenho e gerência de segurança. Algumas características, no entanto, são peculiares ao gerenciamento de redes ATM [ABU 98]:

 as estações de gerência passam a necessitar de uma maior robustez e um maior poder de processamento, uma vez que as taxas altas e variáveis de dados significam uma maior chegada de informações à plataforma de gerência em qualquer intervalo de tempo, possivelmente em rajadas;

 manutenção de uma maior quantidade de informações da camada física, visto a  aceitação de múltiplos tipos de mídia;

 agregação de complexidade de mais uma camada devido a introdução de caminhos virtuais sobre caminhos físicos;

 necessidade de reportagem de violações em relação à garantia de diversos níveis de QoS.

### 3.1.1 Gerência de Falhas

Quando se trata da gerência de redes ATM, falhas devem ser identificadas e isoladas de maneira rápida. A geração de alarmes ocorre com uma freqüência muito maior que na gerência de redes não-ATM, uma vez que as redes ATM operam em taxas muito mais elevadas, sendo ainda, de um modo geral, muito mais amplas. Assim, uma maior quantidade de informações pode ser perdida em curtos intervalos de tempo, dada a transmissão de dados em alta velocidade.

Assim como em redes não-ATM, probes e analisadores podem residir em qualquer local da rede, necessitando, no entanto, de um maior poder de processamento para a monitoração e a notificação. Estações de gerenciamento precisam estar aptas a manter armazenado um grande volume de dados, sem, todavia, sobrecarregar operadores de rede, fazendo com que o processo de filtragem e correlação de alarmes passem a ter grande importância.

Os principais tópicos a serem abordados são [DUT 95]:

 detecção automática de erros de software e hardware, de modificações no estado dos módulos dos switches ATM ou ainda de alterações no estado de links ATM;

 monitoração de parâmetros críticos, tais como contadores de conexões e de SVCs (Switched Virtual Circuits), assim como a obtenção de estatísticas em relação a erros em portas através da definição de limiares e taxas de amostragens pelo usuário;

 realização de testes dinâmicos, sob demanda, de módulos de hardware, interfaces ATM e, através da utilização de protocolos OAM (Operation And Maintenance), conexões ATM, VCs (Virtual Channels), VPs (Virtual Paths) e links.

### 3.1.2 Gerência de Configuração

A gerência de configuração cobre tanto a rede em si, quanto o fluxo de dados sobre a mesma.

Em relação a rede, vários parâmetros devem ser configurados antes de sua operação, tais como switches, roteadores e circuitos físicos.  Em relação ao fluxo de dados, PVCs (Permanent Virtual Circuits) e SVCs também fazem parte da gerência de configuração.

A grande questão é a limitação da padronização de configuração de dispositivos e circuitos. Por conseqüência, fabricantes agregam extensões aos padrões existentes, visando permitir maiores capacidades de gerenciamento, sendo as tarefas de configuração tratadas diferentemente por cada um, acarretando na impossibilidade de inter-operação.

A tarefa de controle operacional dos switches ATM inclui:

 a adição e remoção de módulos dos switches ATM;

 a habilitação e não habilitação de módulos, portas e demais componentes dos switches ATM;

 a detecção e notificação de modificações na configuração dos switches ATM, possibilitando a tomada de ações de maneira automatizada.

O controle de PVCs caracteriza-se pelas tarefas de adição, deleção e reinicio.

### 3.1.3 Gerência de Contabilidade

Fabricantes ainda não chegaram a um consenso em como caracterizar, monitorar e controlar o tráfego de usuários para o suporte de vários serviços. A principal questão na gerência de contabilidade é a quantidade de portas e VCs associados a cada consumidor.

Em relação a PVCs, a contabilização por usuário não tem muito sentido, visto que usuários pagam por uma conexão a uma determinada velocidade, independente do modo com que esta venha a ser utilizada. Para a contabilização de SVCs em relação a cada usuário, em contrapartida, o sistema de gerenciamento necessita distinguir entre as diversas categorias de serviço, sendo coletadas as seguintes informações para cada chamada completada:

 número (endereço) chamado e número (endereço) do chamador;

 tempo de início e tempo de duração da chamada;

 características da chamada, tais como QoS e taxa de transmissão de células requisitada;

 total de células enviadas e recebidas.

### 3.1.4 Gerência de Desempenho

A gerência de desempenho em redes ATM apresenta grandes desafios, à medida que  passam a existir duas redes a gerenciar – a rede física e a rede virtual – ao contrário do gerenciamento em redes não-ATM.

A gerência das conexões físicas é direta, onde deve-se garantir a operação dos links na taxa mais rápida por eles suportada. Já a gerência de VCs (Virtual Circuits), por sua vez, caracteriza-se por ser mais complicada, visto que as rotas tomadas pelos VCs podem variar de acordo com as condições da rede, devendo a estação de gerencia notificar seu desempenho sem levar em consideração os links físicos por eles utilizados.

Outros importantes parâmetros a serem levados em conta são a existência de múltiplos tipos de tráfego e a necessidade de garantia de QoS (Quality of Service), sendo de responsabilidade do sistema de gerenciamento instruir os switches ATM para darem prioridade a um determinado tipo de tráfego sobre outro, alterando a rota de VCs com base na monitoração periódica de limiares de performance, onde a correlação de eventos passa a ter, novamente, papel fundamental.

Vários tipos de amostragens estatísticas são necessárias para a correta operação e controle de uma rede ATM, tais como:

 contadores de células transmitidas e recebidas por porta;

 contadores de células errôneas recebidas;

 contadores de células por conexão (VCs e VPs);

 contadores por canais de sinalização.

### 3.1.5 Gerência de Segurança

Embora métodos de segurança em redes ATM estejam sendo desenvolvidos e avaliados, não existem muitas opções para o controle de acesso a redes ATM. Switches ATM não possuem facilidades de controle de acesso à rede, enquanto VCs estabelecidas não apresentam informações relacionadas a fonte, destino ou aplicações envolvidas.

A utilização de firewalls garante, certamente, um maior nível de segurança, acarretando, contudo, em riscos de perda de alguns benefícios que a tecnologia ATM proporciona.

## 3.2 Gerenciamento tradicional aplicado às redes ATM

Os modelos de gerência de redes OSI e Internet [ULB 97a], baseados na arquitetura cliente/servidor – gerente/agente/objetos gerenciados, apresentam restrições quando utilizados para a gerência de redes ATM.

Estas restrições ocorrem devido às novas características apresentadas pelas redes ATM que, agregadas às peculiaridades as quais envolvem seu gerenciamento, descritas anteriormente, contribuem para que os tempos de respostas exigidos passem a ser impossíveis de serem atendidos pelo modelo de gerência tradicional.

As principais restrições são:

 habilidade da rede de prover, a cada aplicação, qualidade de serviço diferenciada;

 imprevisibilidade das demandas de tráfego;

 mecanismos de controle de tráfego, evitando problemas como perdas de células, congestionamento e buffer overflow, entre outros;

 promoção da utilização eficiente dos recursos da rede.

Ao questionar-se a eficiência do modelo de gerência tradicional para a gerência de redes ATM, duas abordagens podem ser adotadas:

 melhoria do modelo existente, através da adição de novas funções e pequenas alterações em sua estrutura, sem maiores  alterações em relação a características básicas do paradigma;

 redefinição total da estrutura de gerência.

Adotou-se, para o desenvolvimento deste trabalho, a primeira abordagem. Exemplo de utilização da segunda abordagem pode ser visto em [VAS 98].

## 3.3 Alternativas para o gerenciamento ATM

Além da possibilidade de realização do gerenciamento de redes ATM através da utilização do protocolo SNMP – abordagem adotada para o desenvolvimento do corrente trabalho, outras três alternativas são passíveis de utilização: o modelo de gerência ATM Forum, a interface ILMI (Integrated Local Management Interface) e as funções OAM.

### 3.3.1 Modelo de gerência ATM Forum

O ATM Forum definiu um modelo genérico de gerenciamento, através da utilização dos protocolos CMIP (Common Management Information Protocol) e SNMP, abrangendo as diferentes perspectivas de gerenciamento de redes ATM públicas e privadas e permitindo um gerenciamento fim-a-fim. A figura 3.1 apresenta este modelo [KRI 97].

Figura 3.1 - Modelo ATM Forum de gerenciamento

O modelo define cinco interfaces:

 M1 - relaciona-se à gerencia de TEs (Terminal Equipments) conectados a switches públicos ou privados;

 M2 - relaciona-se ao gerenciamento de switches e redes ATM privados;

 M3 - vem a ser a ligação entre redes públicas e privadas para o intercâmbio de informações referentes a falhas, performance e configuração;

 M4 - relaciona-se ao gerenciamento de switches e redes ATM públicos;

 M5 - suporta interações e troca de informações de gerência entre redes públicas.

### 3.3.2 ILMI

O ATM Forum propõe o ILMI para o gerenciamento de uma interface M1, visando garantir interoperabilidade entres switches ATM de diferentes fabricantes.

Cada dispositivo ATM possui uma entidade denominada UME (UNI Management Entity) associada a cada UNI (User-Network Interface). As entidades UME são responsáveis pelo suporte às funções da interface ILMI. UMEs ligadas diretamente são denominadas adjacentes. A figura 3.2 apresenta a topologia da interface ILMI.

#### Switch ATM

#### TE ATM

Figura 3.2 - Topologia do ILMI

O objetivo da interface é permitir a configuração automática dos parâmetros de um link ATM comum a dois dispositivos ATM adjacentes, além da troca de informações de gerenciamento.

Desejando obter ou modificar alguma informação em uma UME adjacente, uma  UME deve enviar uma mensagem SNMP sobre um VCC (Virtual Channel Connection) previamente definido, estando o PDU SNMP encapsulado segundo o formato AAL5. As mensagens são definidas segundo a primeira versão do protocolo SNMP, sendo considerada a utilização da segunda versão em estudo futuro.

O ILMI suporta a troca bidirecional de parâmetros de uma interface ATM entre duas UMEs conectadas, onde cada uma possui uma aplicação agente e uma aplicação gerente.

Por basear-se no uso do protocolo SNMP, a interface também é útil para a realização de funções genéricas de gerenciamento, provendo ao usuário mecanismos de atuação, obtenção de estado e configuração relacionados aos vários parâmetros de uma interface UNI.

Para cada UNI presente em um dispositivo deverá existir uma MIB ILMI implementada.

Para que uma conexão ATM venha a ser estabelecida, ambos usuário e rede devem ter conhecimento dos endereços ATM a serem utilizados. O ILMI define procedimentos de registro de endereço os quais permitem a troca dinâmica de informações de endereçamento entre o usuário e a rede em uma UNI.

Um endereço ATM privado é constituído de um prefixo de rede agregado a uma porção fornecida pelo usuário. Endereços ATM públicos possuem a mesma estrutura dos endereços ATM privados ou apresentam o formato Native E.164, definido em [TAF 94].

O lado do usuário em uma UNI necessita do prefixo de rede, fornecido pelo lado da rede, com fins de formação de seu próprio endereço ATM. Em contrapartida, o lado da rede em uma UNI necessita saber quais endereços ATM são utilizados pelo lado usuário.

O ILMI encontra-se definido na UNI 3.1 do ATM Forum [TAF 94]. Originalmente, o ILMI foi definido como uma solução de gerenciamento por um período interino até encontrarem-se disponíveis os padrões de gerenciamento propostos pelo ITU-T e pelo ANSI (American National Standards Institute), tendo sido intitulado como Interim Local Management Interface. Atualmente, a expectativa do ATM Forum é de utilização indefinida do ILMI, tendo sido o nome Interim substituído por Integrated.

### 3.3.3 Funções OAM

As funções OAM foram definidas pelo ITU-T e agem no Plano de Gerenciamento do modelo de referência B-ISDN (Broadband ISDN), tendo como princípio a realização de uma manutenção controlada, visando minimizar a manutenção preventiva e reduzir a manutenção corretiva. A manutenção controlada consiste na monitoração de performance, teste e supervisão [PRY 95].

Cinco fases distintas são recomendadas, onde busca-se obter uma otimização em termos de funcionamento:

 monitoração de desempenho – verificação contínua ou periódica das funções de uma entidade gerenciada para a obtenção de informações de manutenção, sendo estas transportadas para entidades OAM; estas, por sua vez, utilizam as informações para a avaliação do sistema a longo prazo e controle de QoS ou ações preventivas a curto prazo;

 detecção de defeitos e falhas – verificação contínua  ou periódica para a detecção de defeitos provisórios, com a manutenção de informações de eventos ou disparo de alarmes;

 proteção do sistema – exclusão de uma entidade de sua operação em caso de falha, através de seu bloqueio ou transferência de suas funções para outra entidade.

 informações de falhas ou desempenho – envio a outras entidades de gerenciamento de informações relativas à falha de uma entidade ou ao estado da mesma;

 localização de falhas – testes internos ou externos de sistemas os quais determinam a localização de entidades que falharam – a partir desta localização a fase de proteção do sistema garante a exclusão da entidade falha.

A manutenção e a operação de redes ATM são organizadas conforme um modelo em camadas, onde as funções OAM são efetuadas através de cinco níveis hierárquicos associados à camada física ou à camada ATM. A cada função é associado, ainda, um fluxo bidirecional de informações correspondente.

Os fluxos associados à camada ATM, F4 e F5, utilizam células especiais para a realização do transporte das informações, denominadas células OAM, sendo o primeiro utilizado para o gerenciamento de VPs e o segundo para o gerenciamento de VCs.

Os fluxos associados à camada física, F1, F2 e F3, diferem de acordo com as funções disponíveis nos protocolos de link.

Os recursos oferecidos pelas funções OAM fornecem aos dispositivos ATM a capacidade de obtenção de informações em relação a conexões fim-a-fim, reduzindo a necessidade de distribuição de MIBs através da rede, minimizando, consequentemente, o tráfego gerado pelo gerenciamento. [LIM 97]

## 3.4 Gerenciamento ATM via SNMP

Para que uma rede ATM venha a tornar-se gerenciável através do protocolo SNMP, três requisitos devem ser cumpridos [SPR 96]:

 os sistemas pertencentes à rede devem conter agentes e MIBs SNMP;

 os sistemas pertencentes à rede devem considerar que mudanças realizadas na MIB devem afetar o comportamento dos mesmos e vice-versa;

 gerentes devem encontrar-se aptos a enviar e receber PDUs dos agentes SNMP.

A figura 3.3 esquematiza o gerenciamento SNMP em redes ATM.

Figura 3.3 – Gerenciamento de uma rede ATM via SNMP

Para que a troca de PDUs SNMP possa ser efetuada em uma rede ATM, torna-se necessária a utilização de serviços os quais permitam a interoperabilidade entre ATM e LANs (Local Area Networks) herdadas.

A solução mais direta vem a ser a definição de um bloco funcional intermediário entre ambas as tecnologias o qual emula acesso ATM por uma interface e a tecnologia de uma LAN herdada em outra.

Três propostas para a emulação de LANs herdadas sobre ATM foram elaboradas [PRO 97]:

 LANE (LAN Emulation) – garante a interoperabilidade dos dados de LANs herdadas e redes ATM [TAF95];

 Classical IP and ARP over ATM – especifica mecanismos os quais permitem uma rede TCP/IP trafegar sobre uma rede ATM [LAU 98];

 MPOA (Multiprotocol Over ATM) – utiliza e complementa as duas propostas anteriores, onde busca-se o provimento de conexões fim-a-fim entre entidades de rede de LANs herdadas conectadas a uma rede ATM [TAF97].

### 3.4.1 - MIBS

A padronização do gerenciamento de redes recai, de maneira direta, nas MIBs, as quais definem os objetos passíveis de gerenciamento, assim como os atributos associados necessários para a implementação das várias funções de gerência.

Existem várias MIBs concernentes ao gerenciamento de redes ATM, tanto baseadas em padrões SNMP quanto em padrões CMIP. Estas são definidas por várias entidades de padronização, tais como o ATM Forum, o IETF, o NM Forum e o ITU-T. Somente o ATM Forum e o IETF definiram MIBs com base no protocolo SNMP, no entanto. MIBs proprietárias também são definidas por fabricantes para a gerência exclusiva de seus produtos ATM.

Apesar de terem sido planejadas com objetivos específicos de gerenciamento, acaba por ocorrer a sobreposição de objetos gerenciáveis entre MIBs distintas, tornando-se necessária, em algumas oportunidades, a combinação de várias MIBs para que os requisitos de gerenciamento de cada usuário venham a ser atingidos.

3.4.1.1 MIBs SNMP definidas pelo ATM Forum

As principais MIBs baseadas no protocolo SNMP definidas pelo ATM Forum são:

 DXI (Data Exchange Interface) MIB - define roteadores para a interface DSU (Data Service Unit), suportando gerenciamento de configuração e desempenho das interfaces DXI - basicamente uma interface M1;

 LANE MIB - compreende a LANE Client MIB e a LANE Server MIB, suportando a gerência de configuração, falhas e desempenho e sendo utilizada para o gerenciamento de interfaces M2;

 M3 MIB - define objetos relacionados à porção consumidora de uma rede pública. A interface da porção pública utiliza CMIP, enquanto a interface da porção privada utiliza SNMP;

 M4 SNMP MIB - suporta configuração de sub-redes, gerência de conexão e gerenciamento de falhas e desempenho. Constitui-se em uma MIB lógica, permitindo o desenvolvimento de MIBs de protocolos específicos;

 ATM AAL MIB - define objetos relacionados à camada AAL (ATM Adaptation Layer) para elementos de rede no domínio de redes públicas;

 PNNI MIB - define objetos para PNNIs (Private Netwotk-Node Interfaces);

 ATM IM (Inverse Multiplexer) MIB - define objetos para a multiplexação ATM sobre sistemas de transmissão T1;

 M5 Network to Network MIB - define objetos para a troca de informações de gerência entre sistemas de gerenciamento de redes ATM distintos;

 Test Access MIB - permite controle de acesso remoto em switches com o propósito de realização de testes.

A tabela 3.1 apresenta a aplicabilidade das MIBs em relação às interfaces definidas pelo ATM Forum.

Tabela 3.1 - Mapeamento de MIBs ao modelo ATM Forum de gerenciamento

| Interface ATM Forum | MIBs correlacionadas |
| --- | --- |
| M1 | LANE MIB, DXI MIB, AToM MIB, MIBs proprietárias |
| M2 | LANE MIB, ILMI MIB, PNNI MIB, AToM MIB, MIBs IETF para sistemas de transmissão, MIBs proprietárias |
| M3 | M3 MIB, AToM MIB |
| M4 | LANE MIB, ILMI MIB, M4 SNMP MIB, ATM AAL MIB, MIBs IETF para sistemas de transmissão, ATM IM MIB |
| M5 | M5 Network-to-Network MIB |

3.4.1.1.1 ILMI MIB

A ILMI MIB [TAF 96], utilizada para a troca de informações gerenciais entre UMEs adjacentes, também pode ser acessada por sistemas de gerenciamento de redes através da utilização de SNMP sobre UDP/IP/AAL5.

As funções ILMI provêem informações de configuração, controle e estado em relação a parâmetros das camadas física e ATM de uma interface ATM, constituindo estas um conjunto de objetos gerenciáveis estruturados na ILMI MIB, dispostos em 12 grupos, apresentados na tabela 3.2.

Tabela 3.2 - Grupos do ILMI MIB

| N | Grupo | Informações referentes |
| --- | --- | --- |
| 1 | Physical Port | camada física |
| 2 | ATM Layer | camada ATM |
| 3 | ATM Statistics | camada ATM |
| 4 | Virtual Path | conexões virtuais |
| 5 | Virtual Path ABR | conexões virtuais |
| 6 | Virtual Channel | conexões virtuais |
| 7 | Virtual Channel ABR | conexões virtuais |
| 8 | Traps | traps |
| 9 | ###### NetPrefix | registro de endereço |
| 10 | Address | registro de endereço |
| 11 | Address Registration Admin | registro de endereço |
| 12 | Service Registry | registro de serviço |

O agente SNMP pode vir a exercer uma relação de procuradoria (proxy agent), permitindo a obtenção de informações gerenciais em relação à UME adjacente, onde as operações são repassadas via interface ILMI para processamento remoto.

Para cada UME, dois tipos de endereçamento podem ser definidos: um responde a requisições para a interface ATM local, enquanto outro trata requisições endereçadas a interface ATM vizinha. O endereçamento é definido através da especificação do nome da comunidade, podendo ser este local ou remote.

3.4.1.1.1.1 Informações sobre Sistema

O grupo System da MIB-II [McC 91] é incluído na ILMI MIB, sendo sua implementação obrigatória.

Mais informações sobre o grupo System podem ser obtidas em [ULB 97].

3.4.1.1.1.2 Informações sobre Camada Física

Uma UNI possui uma interface ATM física a si associada. Os atributos relacionados a uma determinada interface ATM são armazenados como uma entrada na tabela atmfPortTable (grupo 1), sendo esta interface identificada pelo valor do objeto index.

A indexação da tabela suporta a combinação de todas as estruturas ILMI MIBs presentes em um dispositivo com múltiplas UNIs em uma única MIB. O valor do objeto index o qual identifica uma interface ATM em atmfPortTable será o mesmo indexador utilizado nas demais tabelas para a identificação da mesma interface.

Outros três objetos também fazem parte do grupo  Physical Port:

 atmfMyIpNmAddress – endereço IP para o qual um sistema de gerência pode enviar informações gerenciais;

 atmfMyOsiNmNsapAddress – endereço NSAP para o qual um sistema de gerência pode enviar informações gerenciais;

 atmfMySystemIdentifier – um identificador único de 48 bits pego a partir do espaço de endereçamento MAC (Medium Access Control) administrado universalmente pela IEEE (Institute of Eletrical and Eletronics Engineers).

3.4.1.1.1.2 Informações sobre Camada ATM

Informações referentes à camada ATM encontram-se em duas tabelas:

 atmfAtmLayerTable (grupo 2) – contém informações de estado e configuração de todas as entidades de camada ATM em um dispositivo ATM, sendo indexada de maneira correspondente a tabela atmfPortTable;

 atmfAtmStatsTable (grupo 3) – este grupo tornou-se obsoleto, não devendo mais ser implementado.

3.4.1.1.1.3 Informações sobre Conexões Virtuais

Informações concernentes à conexões virtuais são apresentadas em quatro tabelas:

 atmfVpcTable (grupo 4) – possui uma entrada para cada VPC (Virtual Path Connection) de uma interface ATM e contém informações de estado. Cada entrada é identificada por um indexador correspondente ao da tabela atmfPortTable, juntamente com o valor do campo VPI;

 atmfVpcABRTable (grupo 5) – possui parâmetros operacionais relacionados aos VPCs ABR (Available Bit Rate) de uma interface ATM; a implementação deste grupo é opcional;

 atmfVccTable (grupo 6) - possui uma entrada para cada VCC de uma interface ATM e contém informações de estado. Cada entrada é identificada por um indexador correspondente ao da tabela atmfPortTable, juntamente com o valor dos campo VPI e VCI;

 atmfVccABRTable (grupo 7) - possui parâmetros operacionais relacionados aos VCCs ABR de uma interface ATM; a implementação deste grupo é opcional.

As informações relativas às tabelas de conexões virtuais não contém informações sobre cross connect, sendo descrito apenas o primeiro link virtual de cada conexão, não havendo possibilidade de descobrir o destino da mesma.

3.4.1.1.1.3 Informações sobre Traps

Dois tipos de traps são definidos, os quais indicam uma mudança de configuração ou deleção de um VPC (VpcChange) ou VCC (VccChange) na UME presente no outro lado do UNI em questão.

3.4.1.1.1.4 Informações sobre Registro de Endereço

Informações relacionadas ao registro de endereços encontram-se presentes em três tabelas:

 atmfNetworkPrefixTable (grupo 9) – é implementada no lado do usuário em uma UNI, contendo prefixos de rede para endereços ATM efetivos; a implementação deste grupo é obrigatória-condicional;

 atmfAddressTable (grupo 10) – é implementada no lado de rede em uma UNI, contendo endereços ATM efetivos no lado do usuário; a implementação deste grupo é obrigatória-condicional;

 atmfAddressRegistrationAdminTable (grupo 11) – contém informações administrativas relacionadas ao registro de endereços em uma interface ATM.

3.4.1.1.1.4 Informações sobre Registro de Serviços

A tabela atmfSrvcRegTable (grupo 12) é opcional, devendo ser implementada no lado de rede em uma UNI, possuindo todos os serviços disponíveis ao lado do usuário, indexados por um identificador de serviço.

3.4.1.2  MIBs definidas pelo IETF

O IETF define MIBs com base no protocolo SNMP para o gerenciamento de redes ATM e para sistemas de transmissão os quais suportam ATM. Estas MIBs encontram-se definidas nos RFCs “Definitions of Managed Objects for the DS1 and E1 Interface Types” [BAK 93], “Definitios of Managed Objects for the DS3/E3 Interface Type” [COX 93] e “Definitions of Managed Objects for the SONET/SDH Interface Type” [BRO 94].

3.4.1.2.1 AToM MIB

O IETF definiu uma base de informações gerenciais a ser utilizada em redes ATM através do RFC 2515 [TES 99] (tendo tornado obsoleto o RFC 1695 [AHM 94]), sendo esta compatível com as definições SMI e SMIv2.

A AToM MIB é orientada apenas para o gerenciamento de PVCs, uma vez que o gerenciamento de SVCs requer capacidades não cobertas pelo RFC 2515. O documento Internet-Draft draft-ietf-atommib-atm2-12.txt [LYF 99] propõe especificações de objetos adicionais para permitir o gerenciamento de SVCs.

Os objetos gerenciáveis do AToM MIB estão dispostos em 9 grupos, apresentados na tabela 3.3.

Tabela 3.3 - Grupos do AToM MIB

| N | Grupo | Informações referentes |
| --- | --- | --- |
| 1 | ATM Interface Configuration | interfaces |
| 2 | ATM Interface DS3 PLCP | interfaces |
| 3 | ATM Interface TC Sublayer | interfaces |
| 4 | ATM Traffic Descriptor Parameter | links virtuais |
| 5 | ATM Interface VPL Configuration | links virtuais |
| 6 | ATM Interface VCL Configuration | links virtuais |
| 7 | ATM VP Cross Connect | cross connect |
| 8 | ATM VC Cross Connect | cross connect |
| 9 | ATM Interface AAL5 VCC Performance Statistics | AAL5 |

Cada grupo de objetos gerenciáveis é representado na AToM MIB como uma tabela conceitual, sendo esta uma prática comum em MIBs SNMP. As tabelas são descritas em SNMPv2 SMI.

3.4.1.2.1.1 Informações sobre Interfaces

Informações referentes às interfaces ATM encontram-se em três tabelas:

 atmInterfaceConfTable (grupo 1) – armazena informações de configuração específicas da tecnologia ATM associadas às interfaces ATM, em adição às informações genéricas sobre interfaces presentes na tabela IfTable (grupo 2 da MIB-II), caracterizando-se, assim, como uma extensão conceitual à tabela IfTable;

 atmInterfaceDs3PlcpTable (grupo 2) – extende a tabela ifTable, contendo informações referentes à configuração DS3 (Digital Signal Level 3) PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) e os parâmetros de estado das interfaces ATM as quais utilizam-se de DS3 PLCP para a transmissão de células sobre DS3 (a tabela só é válida se este estiver sendo utilizado);

 atmInterfaceTCTable (grupo 3) – extende a tabela ifTable, contendo informações referentes à configuração da sub-camada TC (Transmission Convergence) e os parâmetros de estado das interfaces ATM as quais utilizam-se da sub-camada TC para a transmissão de células sobre SONET (Synchronous Optical. Network) ou DS3 (a tabela só é válida se a camada TC estiver sendo utilizada pela interface ATM).

3.4.1.2.1.2 Informações sobre Links Virtuais

Informações referentes a links virtuais encontram-se em três tabelas, as quais juntas descrevem os links virtuais – tanto SVCs quanto PVCs – presentes nos dispositivos gerenciados ATM (TEs e switches). As tabelas são:

 atmTrafficDescrParamTable (grupo 4) – contém um conjunto de parâmetros de tráfego ATM, sendo utilizada pelas tabelas atmVplTable e atmVclTable para atribuir parâmetros associados a tráfego e classes QoS a direções de recebimento e transmissão dos links virtuais ATM (as tabelas atmVplTable e atmVclTable indicam uma entrada na tabela atmTrafficDescrParamTable através do valor do objeto atmTrafficDescrParamIndex);

 atmVplTable (grupo 5) – armazena informações de configuração e estado de um VPL (Virtual Path Link) bidirecional, podendo ser utilizada para a criação, deleção ou alteração de um VPL o qual encontra-se terminado em um dispositivo ATM, assim como VPLs transversalmente conectados a outros;

 atmVclTable (grupo 6) – armazena informações de configuração e estado de um VCL (Virtual Channel Link) bidirecional, podendo ser utilizada para a criação, deleção ou alteração de um VCL o qual encontra-se terminado em um dispositivo ATM, assim como VCLs transversalmente conectados a outros;

3.4.1.2.1.3 Informações sobre Cross Connects

As informações relacionadas às conexões transversais descrevem como os links virtuais conectam-se entre si. Este tipo de informação encontra-se presente apenas em equipamentos ATM os quais possuem a função de conexão transversal, como switches ATM.

Informações referentes a cross connects encontram-se em duas tabelas:

 atmVpCrossConnectTable (grupo 7) – contém informações de configuração e estado de cross connects VP (o objeto atmVpCrossConnectIndex é utilizado para associar os VPLs os quais encontram-se em cross connect);

 atmVcCrossConnectTable (grupo 8) – contém informações de configuração e estado de cross connects VC bidirecionais (o objeto atmVcCrossConnectIndex é utilizado para associar os VCLs os quais encontram-se em cross connect).

Entradas nas tabelas de cross connects relacionam exatamente dois links virtuais. Conexões ponto-a-multiponto e multiponto-a-multiponto são representadas através da utilização de múltiplas entradas, as quais possuem o mesmo índice.

3.4.1.2.1.4 Informações sobre AAL5

Informações referentes a entidades AAL5 encontram-se em uma única tabela:

 aal5VccTable (grupo 9) – contém estatísticas de desempenho AAL5 de um VCC na interface associada com uma entidade AAL5 em um dispositivo ATM.

3.4.1.3 Aplicação da MIB-II para a gerência de redes ATM

A segunda versão da base de informações de gerenciamento (MIB-II) para uso conjunto com protocolos de gerenciamento TCP/IP é definida no RFC 1213 [McC 91], apresentando incrementos adicionais em relação à primeira versão da MIB, definida no RFC 1156. [ULB 97a]

A tabela 3.4 apresenta os grupos da MIB-II.

Tabela 3.4 - Grupos da MIB-II

| Grupo da MIB-II | Informações referentes |
| --- | --- |
| system | próprio nó gerenciado |
| interfaces | interfaces na rede |
| at | mapeamento de endereços IP em físico |
| ip | protocolo IP |
| icmp | protocolo ICMP |
| tcp | protocolo TCP |
| udp | protocolo UDP |
| egp | protocolo EGP |
| transmission | tipos de mídia de transmissão |
| snmp | estatísticas do nó gerenciado |

O grupo System contém informações genéricas em relação ao nó gerenciado.

O grupo Interface define objetos genéricos para o gerenciamento de interfaces.

Assumindo que o grupo Interface esteja em concordância com as especificações definidas no RFC 1573 [McC 94] – “Evolution of the Interfaces Group of MIB-II“ – o qual define a tabela de interfaces (ifTable) como contendo informações referentes às interfaces dos recursos gerenciados e cada sub-camada abaixo da camada de rede de uma interface de rede como uma interface propriamente dita, a interface da camada ATM passa a ser representada como uma entrada na tabela ifTable. Esta entrada é concernente à camada ATM como um todo e não como conexões virtuais individuais, sendo as últimas gerenciadas por objetos especificados na AToM MIB. A inter-relação entre cada uma das entradas da tabela fTable é obtida no grupo Interface Stack Group, definido no RFC 1573.  [AHM 94]

A interpretação dos objetos do grupos System e Interfaces para o gerenciamento ATM encontram-se no Anexo B.

# Capítulo 4 – Ferramentas empregadas no processo

## 4.1 – UCD-SNMP

Utilizou-se, visando a implementação do corrente trabalho - no que diz respeito ao uso do protocolo SNMP – o pacote UCD-SNMP da University of California at Davis. O pacote disponibiliza uma série de ferramentas para a utilização do protocolo,  encontrando-se entre as mesmas uma biblioteca SNMP, destinada a suportar todo o mecanismo de comunicação protocolar. O pacote apresenta, ainda, um agente SNMP extensível, ferramentas para a requisição e alteração de informações junto à agentes SNMP, ferramentas para a geração e o tratamento de traps e um browser de MIB gráfico, baseado na linguagem de programação PERL (Practical Extraction and Report Language), sendo suportado em um grande número de sistemas operacionais.

O pacote é implementado na linguagem de programação C e encontra-se disponível via WWW em http://ucd-snmp.ucdavis.edu/ ou via FTP (File Tranfer Protocol) em       ftp:// ucd-snmp.ucdavis.edu/ucd-snmp-4.0.1.tar.gz.

O UCD-SNMP foi originalmente baseado na versão 2.1.2.1 do pacote CMU-SNMP da Carnegie Mellon University e encontra-se atualmente na versão 4.0.1, lançada em agosto de 99, a qual após devida instalação, apresenta 12 diretórios e inúmeros arquivos. A relação dos diretórios e seus conteúdos encontra-se na tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Conteúdo dos diretórios que compõe o pacote UCD-SNMP

| Diretório | Conteúdo |
| --- | --- |
| agent | arquivos relacionados ao agente SNMP extensível |
| apps | aplicações que acompanham o pacote |
| etc | arquivos de configuração para utilização da versão SNMPv2p |
| lib | bibliotecas |
| local | scripts em PERL e TCL que acompanham o pacote |
| m | include com definições genéricas |
| man | documentação sobre as aplicações que acompanham o pacote |
| s | includes relacionados a vários sistemas operacionais |
| snmplib | API do pacote |
| ov | permite a integração com a ferramenta OpenView da HP |
| win32 | permite a utilização do pacote nas plataformas Windows 95 e NT |
| mibs | Diretório onde devem ser colocadas todas as MIBs |

### 4.1.1 API

A API (Application Programming Interface) define 8 primitivas as quais permitem o envio e o recebimento de mensagens SNMP, através do estabelecimento de uma sessão SNMP, facilitando o desenvolvimento de ferramentas de gerência que utilizem o protocolo. As primitivas são snmp_open, snmp_close, snmp_send, snmp_async_send, snmp_read, snmp_free_pdu, snmp_select_info e snmp_timeout e encontram-se definidas no arquivo snmp_api.h.

A tabela 4.2 descreve as estruturas de dados a serem utilizadas pelas primitivas da API do pacote, sendo as últimas definidas na tabela 4.3. A tabela 4.4 descreve outras funções importantes presentes nas demais bibliotecas do pacote.

Tabela 4.2 – API do UCD-SNMP (Estruturas de Dados)

| Snmp_session | Descrição: contém informações para um conjunto de transações que compartilham de características de transporte similares. Possui os parâmetros para o estabelecimento de sessões SNMP, ocorrendo assim o recebimento e o envio de mensagens SNMP através da rede. As primitivas snmp_open, snmp_close, snmp_send e snmp_async_send utilizam como parâmetro de entrada um ponteiro para um objeto com uma estrutura como esta. A primitiva snmp_open também retorna um ponteiro para um objeto com esta estrutura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estrutura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | struct snmp_session { |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | u_char |  | *community; |  |  |  |  | /* comunidade das requisições a serem realizadas */ |  |  |
|  |  | int |  | community_len; |  |  |  |  | /* tamanho do nome da comunidade */ |  |  |
|  |  | int |  | retries; |  |  |  |  | /* número de tentativas antes do timeout */ |  |  |
|  |  | long |  | timeout; |  |  |  |  | /* uS antes do timeout */ |  |  |
|  |  | char |  | *peername; |  |  |  |  | /* domínio ou endereço IP da máquina peer default */ |  |  |
|  |  | u_short |  | remote_port; |  |  |  |  | /* porta UDP do processo peer */ |  |  |
|  |  | u_short |  | local_port; |  |  |  |  | /* porta UDP desta sessão (default é 0) */ |  |  |
|  |  | u_char |  | *(*authenticator)( ); |  |  |  |  | /* função de autenticação (NULL se não houver) */ |  |  |
|  |  | int |  | (*callback)( ); |  |  |  |  | /* função de tratamento dos dados recebidos */ |  |  |
|  |  | void |  | *callback_magic; |  |  |  |  | /* ponteiro para dados que a função acima necessite */ |  |  |
|  |  | int |  | version; |  |  |  |  | /* versão (0 – SNMP, 1 – secure SNMP) */ |  |  |
|  |  | oid |  | *srcParty; |  |  |  |  | /* identificador do party fonte */ |  |  |
|  |  | int |  | srcPartyLen; |  |  |  |  | /* tamanho do identificador do party fonte */ |  |  |
|  |  | oid |  | *dstParty; |  |  |  |  | /* identificador do party destino */ |  |  |
|  |  | int |  | dstPartyLen; |  |  |  |  | /* tamanho do identificador do party destino */ |  |  |
|  |  | oid |  | *context; |  |  |  |  | /* nome do contexto */ |  |  |
|  |  | int |  | contextLen; |  |  |  |  | /* tamanho do nome do contexto */ |  |  |
|  | }; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u_char *authenticator (pdu,lenght,community,community_len) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | u_char | *pdu; |  |  |  |  | /* resto do PDU a ser autenticado */ |  |  |  |
|  |  | int | *length; |  |  |  |  | /* tamanho do PDU (atualizado pelo autenticador) */ |  |  |  |
|  |  | u_char | *community; |  |  |  |  | /* nome da comunidade para autenticação */ |  |  |  |
|  |  | int | *community_len; |  |  |  |  | /* tamanho do nome da comunidade */ |  |  |  |
|  | int callback(operation,session,reqid,pdu,magic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | int |  |  |  |  | operation; |  |  | /* operação a ser realizada */ |  |
|  |  | struct snmp_session |  |  |  |  | *session; |  |  | /* sessão autenticada */ |  |
|  |  | int |  |  |  |  | reqid; |  |  | /* identificação de requerimento deste PDU */ /* (0 para trap) */ |  |
|  |  | struct snmp_pdu |  |  |  |  | *pdu; |  |  | /* informação sobre o PDU */ |  |
|  |  | void |  |  |  |  | *magic; |  |  | /* link para a área de dados desta rotina */ |  |
| Snmp_pdu | Descrição: contém a informação que descreve a transação a ser realizada sobre a sessão aberta. As primitivas snmp_send, snmp_async_send e snmp_free_pdu utilizam como parâmetro de entrada um ponteiro para um objeto com uma estrutura como esta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estrutura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | struct snmp_pdu { |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | int |  |  | version; |  |  |  |  | /* versão SNMP */ |  |
|  |  | snmp_ipaddr |  |  | address; |  |  |  |  | /* endereço do peer */ |  |
|  |  | oid |  |  | *srcParty; |  |  |  |  | /* identificador do party fonte */ |  |
|  |  | int |  |  | srcPartyLen; |  |  |  |  | /* tamanho do identificador do party fonte */ |  |
|  |  | oid |  |  | *dstParty; |  |  |  |  | /* identificador do party destino */ |  |
|  |  | int |  |  | dstPartyLen; |  |  |  |  | /* tamanho do identificador do party destino */ |  |
|  |  | oid |  |  | *context; |  |  |  |  | /* nome do contexto */ |  |
|  |  | int |  |  | contextLen; |  |  |  |  | /* tamanho do nome do contexto */ |  |
|  |  | u_char |  |  | *community; |  |  |  |  | /* o nome da comunidade para autenticação */ |  |
|  |  | int |  |  | *community_len; |  |  |  |  | /* o tamanho do nome da comunidade */ |  |
|  |  | int |  |  | command; |  |  |  |  | /* tipo deste PDU */ |  |
|  |  | u_long |  |  | reqid; |  |  |  |  | /* identificador da requisição */ |  |
|  |  | u_long |  |  | errstat; |  |  |  |  | /* status do erro */ |  |
|  |  | u_long |  |  | errindex; |  |  |  |  | /* índice do erro */ |  |
|  |  | /* trap information */ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | oid |  |  | *enterprise; |  |  |  |  | /* OID (object identifier) do sistema */ |  |
|  |  | int |  |  | enterprise_lenght; |  |  |  |  | /* tamanho do OID do sistema */ |  |
|  |  | ipaddr |  |  | agent_addr; |  |  |  |  | /* endereço IP do agente gerador do trap */ |  |
|  |  | int |  |  | trap_type; |  |  |  |  | /* tipo do trap */ |  |
|  |  | int |  |  | specific_type; |  |  |  |  | /* tempo decorrido desde o último boot */ |  |
|  |  | u_long |  |  | time; |  |  |  |  | /* tempo de inicialização */ |  |
|  |  | struct variable_list *variables |  |  |  |  |  |  |  | /* lista de variáveis */ |  |
|  | }; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | struct variable_list { |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | struct variable_list |  |  |  | *next_variable; |  |  |  |  | /* NULL para a última variável */ |
|  |  | oid |  |  |  | *name; |  |  |  |  | /* nome da variável */ |
|  |  | int |  |  |  | name_lenght; |  |  |  |  | /* tamanho do nome da variável */ |
|  |  | u_char |  |  |  | type; |  |  |  |  | /* tipo da variável */ |
|  |  | union { |  |  |  |  |  |  |  |  | /* valor da variável */ |
|  |  |  |  |  |  | long *integer; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | u_char *string; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | oid *objid; |  |  |  |  |  |
|  |  | } val |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | int |  |  |  | val_len; |  |  |  |  |  |

Tabela 4.3 – API do UCD-SNMP (Primitivas)

| Snmp_open | Descrição: tendo como parâmetro de entrada um ponteiro para um objeto snmp_session, o qual traz com sigo as informações fornecidas pelo próprio usuário, define as características de uma sessão SNMP |
| --- | --- |
|  | Estrutura: struct snmp_session *snmp_open (session) struct snmp_session *session; |
|  | Retorno: handle que identifica a nova sessão (ponteiro para um objeto snmp_session) ou NULL no caso de erro |
| Snmp_close | Descrição: encerramento de uma sessão SNMP ativa apontada como parâmetro de entrada, liberando todos os dados alocados para a mesma, retirando da fila todas requisições pendentes e fechando quaisquer sockets alocados |
|  | Estrutura: int snmp_close (session) struct snmp_session *session; |
|  | Retorno: 1 no caso de sucesso e 0 no caso de erro |
| Snmp_send | Descrição: tendo como parâmetro de entrada um ponteiro para um objeto snmp_session, envia o PDU da sessão após chamar a primitiva snmp-build para criar um pacote serializado A requisição correspondente a este PDU é adicionada a lista de requisições ativas da sessão |
|  | Estrutura: int snmp_session *snmp_send (session,pdu) struct snmp_session *session; struct snmp_pdu *pdu; |
|  | Retorno: identificação da requisição se aplicável ou 1, caso contrário. Em caso de erro 0 é retornado |
| Snmp_async_send | Descrição: tendo como parâmetro de entrada um ponteiro para um objeto snmp_session, envia o PDU da sessão após chamar a primitiva snmp-build para criar um pacote serializado A requisição correspondente a este PDU é adicionada a lista de requisições ativas da sessão, sendo armazenados os dados e a função de chamada de retorno (callback) |
|  | Estrutura: int snmp_session *snmp_send (session,pdu, callback, cb_data) struct snmp_session *session; struct snmp_pdu *pdu; snmp_callback callback; void *cb_data; |
|  | Retorno: identificação da requisição se aplicável ou 1, caso contrário. Em caso de erro 0 é retornado |
| Snmp_read | Descrição: verifica a existência de pacotes SNMP a serem processados, tendo como parâmetro de entrada um ponteiro para o objeto do tipo fd_set. A rotina snmp_parse é chamada para extração do PDU do pacote, sendo este repassado à função de chamada de retorno definida pelo usuário. PDU e requisição deste são deletados após execução com sucesso da função de chamada de retorno |
|  | Estrutura: void snmp_read (fd_set) fd_set *fdset; |
|  | Retorno: não retorna nenhum valor |
| Snmp_free_pdu | Descrição: tendo como parâmetro de entrada um ponteiro para um objeto snmp_pdu, tem por finalidade a liberação de um PDU e qualquer dado a ele associado |
|  | Estrutura: void snmp_free_pdu (pdu) struct snmp_pdu *pdu; |
|  | Retorno: não retorna nenhum valor |
| Snmp_select_info | Descrição: tendo como parâmetro de entrada o número significante de FDs (File Descriptors - numfds), um ponteiro para um objeto fd_set, o tempo que o SNMP pode aguardar pelo tempo de expiração de respostas (timeout) e se irá operar indefinidamente (caso block possua o valor 1) ou não, retorna informações que seriam repassadas à chamada de sistema select quando da ausência do protocolo SNMP. Juntamente com as primitivas snmp_read e snmp_timeout, a primitiva snmp_select_info provê uma interface para a utilização da chamada de sistema select, permitindo a ocorrência de transações SNMP de maneira assíncrona |
|  | Estrutura: int snmp_select_info (numfds, fdset, timeout, block) int *numfds; fd_set *fdset; struct timeval *timeout; int *block; |
|  | Retorno: número de sessões abertas |
| Snmp_timeout | Descrição: verifica a existência, em todas as sessões, de requisições as quais tenham expirado seu tempo de resposta. Para todas as requisições que encontrarem-se em tais condições, caso haja novas tentativas de transmissão disponíveis, um novo pacote do PDU é formado e enviado. Caso contrário é chamada a rotina de tratamento definida pelo usuário |
|  | Estrutura: void snmp_timeout ( ) |
|  | Retorno: não retorna nenhum valor |

Tabela 4.4 – API do UCD-SNMP (Outras funções importantes)

| Snmp_build | Descrição: serializa o PDU de uma sessão de acordo com as normas da ASN.1, armazenando-o na área apontada por packet |
| --- | --- |
|  | Estrutura: int snmp_build (session,pdu,packet,ou_lenght) struct snmp_session *session; struct snmp_pdu *pdu; register u_char *packet; int *out_length; |
|  | Retorno: 0 em caso de sucesso e -1 em caso de erro |
| Snmp_parse | Descrição: extrai os componentes serializados do pacote SNMP recebido em uma sessão, armazenando-os na área apontada por pdu |
|  | Estrutura: int snmp_parse (session,pdu,data,lenght) struct snmp_session *session; struct snmp_pdu *pdu; u_char *data; int length; |
|  | Retorno: 0 em caso de sucesso e -1 em caso de erro |
| Snmp_pdu_create | Descrição: responsável pela criação de um PDU contendo as requisições e respostas a serem enviadas entre agentes e gerentes. O tipo de operação é indicado pela variável command. Os possíveis valores, relacionados às respectivas operações, são apresentados na tabela 4.5 |
|  | Estrutura: int snmp_build (session,pdu,packet,ou_lenght) struct snmp_session *session; struct snmp_pdu *pdu; register u_char *packet; int *out_length; |
|  | Retorno: 0 em caso de sucesso e -1 em caso de erro |
| Snmp_synch_setup | Descrição: define a sessão SNMP apontada como parâmetro de entrada como sendo uma sessão síncrona, fazendo com que o gerente permaneça em estado de wait após uma requisição ao agente, até que obtenha uma resposta deste |
|  | Estrutura: void snmp_synch_setup (&session) struct snmp_session *session; |
|  | Retorno: não retorna nenhum valor |
| Snmp_synch_response | Descrição: realiza uma requisição ao agente SNMP, através do envio do PDU especificado como parâmetro de entrada, assim como obtém a resposta a esta requisição, através da variável response, operando no modo síncrono |
|  | Estrutura: int snmp_synch_response (session,pdu,&response) struct snmp_session *session; struct snmp_pdu *pdu; struct snmp_pdu *response; |
|  | Retorno: STAT_SUCCESS em caso de sucesso, STAT_ERROR em caso de erro e STAT_TIMEOUT caso não haja resposta por parte do agente em um período de tempo pré-determinado |
| Snmp_add_null_var | Descrição: acrescenta ao PDU especificado como parâmetro de entrada o objeto descrito em name, possuindo este valor nulo (NULL). Vários objetos podem ser acrescidos em um único PDU |
|  | Estrutura: void snmp_add_null_var (pdu,name,name_lenght) struct snmp_pdu *pdu; oid name; int name_lenght; |
|  | Retorno: não retorna nenhum valor |
| Snmp_get_errno | Descrição: permite a verificação do tipo de erro quando da ocorrência de algum |
|  | Estrutura: int get_errno ( ) |
|  | Retorno: inteiro o qual identifica o tipo do erro ocorrido. Erros genéricos são apontados pelo valor SNMPERR_GENERR |
| Snmp_api_errstring | Descrição: converte a representação numérica do erro apresentado pela primitiva snmp_get_errno em uma representação textual |
|  | Estrutura: char *snmp_api_errstring (snmp_errno) int snmp_errno; |
|  | Retorno: string contendo a representação textual do erro |
| Snmp_perror | Descrição: permite a apresentação do erro no dispositivo de saída corrente |
|  | Estrutura: void snmp_error (msg) char *msg; |
|  | Retorno: não retorna nenhum valor |

Tabela 4.5 – Comandos e operações do pacote UCD-SNMP

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| SNMP_MSG_GET | GetRequest |
| SNMP_MSG_GETNEXT | GetNextRequest |
| SNMP_MSG_RESPONSE | GetResponse |
| SNMP_MSG_SET | SetRequest |
| SNMP_MSG_TRAP | Trap (v1) |
| SNMP_MSG_GETBULK | GetBulkRequest |
| SNMP_MSG_INFORM | InformRequest |
| SNMP_MSG_TRAP2 | Trap (v2) |

## 4.2 – CINEMA

O Projeto CINEMA foi definido em [MAD 94] com o objetivo de gerenciar redes TCP/IP de maneira integrada e cooperativa, tendo em vista a criação de um ambiente o qual proporcionasse uma infra-estrutura de apoio para os operadores de NOCs (Network Operation Center) concernente com as seguintes características [TAR 96]:

 integração das facilidades de gerenciamento de todos os componentes de uma rede em uma plataforma única;

 permissão de acesso ao gerenciamento através de múltiplos pontos;

 obtenção das informações relacionadas à rede, bem como as estatísticas relacionadas à sua atividade, de maneira centralizada e apresentação das mesmas de forma facilmente compreensível tanto do ponto central de gerenciamento quanto nos centros de gerenciamento distribuídos;

 existência de mecanismos de segurança os quais limitem o acesso ao sistema de gerenciamento;

 independência operacional das funções de gerência de rede em relação ao meio de transmissão e aos dispositivos envolvidos;

 existência de um banco de dados contendo informações referentes a todos os componentes da rede.

O ambiente CINEMA visa a automatização e a distribuição das tarefas de gerenciamento de uma rede. O protótipo inicial definido em [MAD 94] propunha dois sistemas:

 Sistema de Registro de Problemas (Trouble Ticket) - permite a cooperação de operadores, técnicos e especialistas para a resolução de um problema comum através da manutenção de uma base de problemas e soluções, consistindo em um repositório de experiências a ser empregado nos processos de detecção, isolamento e recuperação de falhas;

 Sistema de Alertas - provê mecanismos para a detecção de situações críticas da rede através da monitoração de indicadores e eventuais alertas aos operadores quando da ocorrência de tais situações.

A descrição detalhada de ambos os sistemas pode ser obtida em [MAD 94] e [NUN 96].

4.2.1 API do CINEMA

Atualmente encontra-se implementado, somente, o Sistema de Registro de Problemas, além de módulos inteligentes especializados, como o corrente trabalho em desenvolvimento, os quais utilizam-se do Sistema de Registro de problemas para a automatização dos alertas por estes gerados.

A comunicação dos módulos inteligentes com o Sistema de Registro de Problemas dá-se através de uma API a qual permite o gerenciamento de sessões entre os módulos e o sistema e a manipulação de registros (tickets). A API é descrita na tabela 4.6.

Tabela 4.6 – API do CINEMA

| CineTT_Establish | Descrição: permite o estabelecimento de uma sessão com o servidor de tickets o qual se encontra no endereço TCP identificado pelo par de parâmetros de entrada sername (endereço IP descrito pela notação a.b.c.d), serport (porta) |
| --- | --- |
|  | Estrutura: struct tt_prmtrs *CineTT_Establish (servname, servport) char *servname; int servport; |
|  | Retorno: ponteiro para um estrutura contendo informações a serem utilizadas futuramente pelo cliente com fins de identificação do servidor |
| CineTT_Terminate | Descrição: encerra uma sessão previamente estabelecida com o servidor de tickets |
|  | Estrutura: int CineTT_Terminate ( ) |
|  | Retorno: 0 em caso de sucesso ou outro valor, caso contrário |
| CineTT_OpenTkt | Descrição: realiza a abertura de um ticket identificado pelo parâmetro de entrada tkt |
|  | Estrutura: int CineTT_OpenTkt (tkt ) struct tt_open *tkt; |
|  | Retorno: 0 em caso de sucesso ou outro valor, caso contrário. |
| CineTT_CloseTkt | Descrição: realiza o encerramento de um ticket identificado pelo parâmetro de entrada tkt |
|  | Estrutura: int CineTT_CloseTkt (tkt ) struct tt_close *tkt; |
|  | Retorno: 0 em caso de sucesso ou outro valor, caso contrário |
| CineTT_NoteTkt | Descrição: emite uma nota sobre um ticket identificado pelo parâmetro de entrada tkt |
|  | Estrutura: int CineTT_NoteTkt (tkt ) struct tt_note *tkt; |
|  | Retorno: 0 em caso de sucesso ou outro valor, caso contrário |
| CineTT_Update | Descrição: permite a execução de um comando de atualização sobre o banco de dados tendo como conteúdo o parâmetro de entrada str |
|  | Estrutura: int CineTT_Update (str ) char *str; |
|  | Retorno: 0 em caso de sucesso ou outro valor, caso contrário |
| CineTT_Delete | Descrição: permite a execução de um comando de deleção sobre o banco de dados tendo como conteúdo o parâmetro de entrada str |
|  | Estrutura: int CineTT_Delete (str) char *str; |
|  | Retorno: 0 em caso de sucesso ou outro valor, caso contrário |
| CineTT_getFirstTkt | Descrição: realiza a construção de uma lista contendo todos os tickets de uma tabela do banco de dados indicada pelo parâmetro de entrada table os quais venham a satisfazer a condição de procura do parâmetro de entrada where |
|  | Estrutura: char *CineTT_getFirstTicket (table, where) char table; char *where; |
|  | Retorno: NULL caso não encontre nenhum ticket ou um apontador para o primeiro ticket que satisfizer a condição de procura com sucesso |
| CineTT_getNextTkt | Descrição: realiza a busca do próximo ticket da lista construída através do uso da primitiva CineTT_getFirstTkt, removendo-o da lista |
|  | Estrutura: char *CineTT_getNextTicket ( ) |
|  | Retorno: NULL caso o último ticket da lista já tenha sido retornado ou um apontador para o próximo ticket encontrado com sucesso |

## 4.3 – Monitoração Remota

A monitoração remota visa, de um modo geral, atingir uma melhor performance no gerenciamento de um segmento de uma rede. A monitoração é realizada por dispositivos denominados monitores ou probes, os quais coletam e armazenam estatísticas em relação aos segmentos. Estes dispositivos podem possuir interfaces com múltiplos segmentos de rede, coletando dados para cada um individualmente, no entanto.

Os monitores, em sua grande maioria, são dispositivos dedicados para a tarefa de gerência, possuindo processador, memória e placa de rede próprios.

### 4.3.1 Objetivos da Monitoração Remota

A monitoração remota de redes de computadores possui cinco objetivos principais:

 operações offline - realização de operações por parte de um agente, tais como elaboração de diagnósticos e coleta contínua de estatísticas, sem a necessidade de comunicação constante com um gerente, quer pela impossibilidade do contato direto deste com seus dispositivos monitorados remotamente, quer pelo ganho de performance na rede pela diminuição da troca de mensagens. A estação agente deve encontrar-se apta a notificar a estação gerente em caso de ocorrência de condições anômalas.

 monitoração pró-ativa -  execução contínua de diagnósticos e manutenção de logs em relação ao desempenho da rede por parte de um agente, fazendo uso da potencialidade de seus recursos. Visa-se a manutenção de um histórico da operação normal de uma rede por um período de tempo estendido, sendo tais informações posteriormente analisadas pelo gerente para identificação de eventuais problemas, garantindo um melhor desempenho da rede.

 detecção e registro de problemas - reconhecimento de certas condições, geralmente relacionadas a erros, verificadas de maneira contínua por parte do agente. Quando da ocorrência de uma destas condições, o evento pode ser registrado em log, sendo a estação de gerência notificada.

 valorização dos dados coletados - determinação de valores significativos aos dados coletados por um agente, por ser este um recurso dedicado exclusivamente às funções de gerência de redes, estando ainda localizado na porção da rede que está sendo monitorada.

 suporte a múltiplos gerentes - utilização dos recursos de um agente de maneira concorrente por mais de um gerente, por terem-se tornado cada vez mais comuns às organizações ambientes com vários gerentes, os quais desempenham diferentes funções na gerência da rede.

### 4.3.2 RMON MIB

O RFC 1757 [WAL 95] - Remote Network Monitoring MIB - define a RMON MIB, uma proposta de base de informações de gerência publicada primeiramente em 1992, a partir do RFC 1271 [WAL 91], tendo este se tornado obsoleto.

Esta MIB foi projetada visando atingir os objetivos da monitoração remota  apresentados anteriormente, possuindo um total de 10 grupos, os quais podem ser visualizados na tabela 4.7.

Tabela 4.7 - Grupos da RMON MIB

| Grupos | Informações referentes |
| --- | --- |
| Ethernet Statistics | estatísticas da sub-rede para cada interface Ethernet monitorada |
| History Control | controle da amostragem periódica de estatísticas da sub-rede |
| Ethernet History | armazenamento de amostras periódicas de estatísticas da sub-rede |
| Alarm | compara amostras estatísticas a limiares previamente configurados |
| Host | estatísticas dos servidores da sub-rede |
| HostTopN | estatísticas para um conjunto de servidores da sub-rede |
| Matrix | estatísticas de conversações entre pares de servidores da sub-rede |
| Filter | seleção de pacotes em uma sub-rede |
| Paket Capture | captura de pacotes em uma sub-rede |
| Event | geração e notificação de eventos em uma sub-rede |

Enquanto a maioria dos objetos se adequam a gerência de quaisquer tipos de rede, alguns objetos são específicos para a gerência de redes Ethernet. A RFC 1513 [WAL 93] define extensões para a gerência de redes Token Ring.

### 4.3.3 Controle de Dispositivos de Monitoração Remota

As funções de monitoração remota definidas nos agentes possuem uma complexidade considerável, necessitando de uma configuração do usuário. Muitas das operações de coleta de dados só podem, ainda, ser executadas após correta configuração de seus parâmetros.

Os grupos funcionais da RMON MIB possuem, assim, dois tipos de tabelas:

 tabelas de controle - possuem parâmetros de configuração para a execução de  operações de coleta de dados. Possuem acesso de leitura e escrita;

 tabelas de dados - armazenam os resultados das operações de coleta de dados. Possuem acesso de leitura, somente.

Os objetos das tabelas de controle encontram-se freqüentemente associados a objetos da tabela de dados, podendo ser alterados apenas quando a entrada na tabela de controle aos quais os objetos pertencem for inválida. A invalidação de uma entrada na tabela de controle constitui-se, assim, no único método para a realização de uma alteração na mesma. Este método elimina não só os objetos da entrada da tabela de controle, como também todos os objetos da tabela de dados associados à esta entrada. Este método também é propício para a recuperação dos recursos utilizados pelos dados associados a uma entrada da tabela de controle.

Alguns objetos provêem mecanismos para que uma ação seja executada no dispositivo de monitoração remota, como o resultado de uma alteração no estado em  que atualmente se encontra.

### 4.3.4 Compartilhamento de Recursos entre Múltiplas Estações de Gerência

Um agente possui recursos finitos - tipicamente recursos de memória e computação - os quais devem ser compartilhados entre múltiplos gerentes. A utilização concorrente de recursos por parte de múltiplas estações de gerência podem vir a gerar uma série de conflitos:

 dois gerentes desejando utilizar recursos de maneira simultânea os quais, juntos, excedam a capacidade do agente;

 utilização de uma quantidade significativa de recursos por um período de tempo relativamente longo por um gerente;

 não liberação de recursos por parte de um gerente dados problemas operacionais, impossibilitando a utilização destes por outros gerentes.

Provê-se, assim, um mecanismo para cada função iniciada por um gerente nesta MIB, visando evitar os conflitos anteriormente relacionados ou ajudar em sua resolução quando da ocorrência de algum.

Cada função possui um objeto o qual identifica o proprietário da mesma, ou seja, o usuário que iniciou a função. Este objeto é configurado pelo usuário, proporcionando as seguintes possibilidades:

 um gerente pode identificar seus próprios recursos, liberando-os quando não mais forem necessários;

 um operador de rede pode encontrar o gerente detentor de um recurso e negociar a liberação do mesmo;

 um operador de rede pode decidir pela liberação unilateral de recursos reservados por um outro operador;

 um gerente pode reconhecer os recursos por ele reservados no passado após sua iniciação, liberando os recursos os quais julgue não ser mais necessários.

Para que os objetos venham a ser compartilhados de uma maneira mais eficiente, sugere-se que o objeto de identificação do proprietário dos recursos contenha uma ou mais das seguintes identificações: nome da estação de gerência, endereço IP, nome do administrador da rede e telefone.

Existem algumas funções padrão configuradas pelo agente ou pelo administrador da rede que possuem recursos associados com o objetivo de possuírem uma duração por um período de tempo indefinido. Nestes casos o objeto de identificação do proprietário dos recursos deve conter o string ‘monitor’. É desencorajada a alteração indiscriminada de configurações de propriedade do monitor, devendo ser estas realizadas apenas sob permissão do administrador da rede.

### 4.3.5 Adição de Entradas entre Múltiplas Estações de Gerência

A adição de novas entradas em tabelas de controle permitem a configuração de novas funções de monitoração, onde envolvem parâmetros os quais controlam a operação de uma função. Tais parâmetros devem ser verificados pelo agente, observando se são apropriados segundo as restrições definidas na MIB ou segundo restrições de implementação específicas, como falta de recursos.

Duas abordagens podem ser utilizadas para a verificação dos parâmetros e notificação dos gerentes no caso de sua invalidez:

 quando da configuração de cada parâmetro;

 quando da configuração do estado de uma entrada como válida.

Sempre que possível, agentes devem ser implementados para notificar gerentes de eventuais erros quando da configuração de cada parâmetro, proporcionando ao mesmo uma informação mais específica em relação ao problema. No outro caso o gerente não obtém a informação de qual ou quais parâmetros encontram-se especificados de maneira irregular.

Um problema pode surgir quando vários gerentes tentam configurar informações de controle no agente simultaneamente. Quando isso envolve a adição de uma nova entrada em uma mesma tabela de controle, gerentes podem colidir, caso venham a  tentar criar uma mesma entrada.

Para evitar esses conflitos, cada entrada de controle contém um objeto que identifica o estado dessa entrada. Quando mais de um gerente tenta criar uma mesma entrada simultaneamente, somente o primeiro sucede. Os demais recebem uma mensagem de erro.

Quando um gerente deseja criar uma nova entrada em uma tabela de controle, ele deve especificar um índice para esta entrada. Esta escolha pode ser realizada aleatoriamente ou através de um rastreamento da tabela de controle, visando minimizar a escolha de um índice já utilizado por outro gerente. Como os valores dos índices podem ter qualquer valor válido e como tais valores são escolhidos pelo gerente, o agente deve permitir a criação de uma entrada com qualquer valor de índice ainda não usado, desde que possua os recursos necessários para tal.

### 4.3.6 Benefícios da RMON

Os principais benefícios apresentados pela RMON são :

 poderosa análise e monitoração - a RMON provê um poderoso mecanismo para  a análise de dados e monitoração da rede, buscando gerenciar aplicações as quais  produzam informações como estatísticas de segmentos, tendências de segmentos a longo prazo, análise de padrão de tráfego de estações, usuários de largura de banda e relatórios de alarmes. Os dados providos por agentes RMON permitem que vendedores criem aplicações de gerência que reduzam o trabalho da administração da rede e os custo com a resolução de problemas;

  tendências em Segmentos Locais - a RMON provê histórias estatísticas para a obtenção de padrões em segmentos locais, permitindo a identificação de potenciais tendências por parte de administradores de rede;

 funções tradicionais de decodificação de protocolos - a RMON provê um mecanismo para análise detalhada de protocolos das sete camadas em segmentos remotos sem o custo de um analisador de protocolo dedicado. Grande parte dos problemas das aplicações cliente/servidor podem ser diagnosticados através da utilização dos grupos Packet Capture e Filter;

 monitoração centralizada de sítios remotos - a RMON provê as informações necessárias para monitorar sítios remotos de uma localização central. Isto significa que administradores de rede podem coletar e analisar dados de sítios remotos, solucionando     problemas de rede comuns e evitando as despesas de uma viagem para a localização remota ou de técnicos dedicados no local;

 interoperabilidade de fabricantes - uma variedade de gerentes e agentes distintos, fornecidos por diversos fabricantes, passam a poder se comunicar entre si através de uma mesma rede;

 criação de eventos quando da ultrapassagem de limites pré-definidos - muitos gerentes SNMP enviam, periodicamente, pacotes echo para verificar o estado de cada dispositivo. Com o aumento do número de segmentos de redes locais e remotos, torna-se necessário projetar uma arquitetura distribuída para evitar que a gerência dos dados ocupe uma banda excessiva. A RMON provê limites pré-definidos os quais podem monitorar dispositivos de maneira remota e enviar traps quando estes dispositivos não mais estiverem em limites operacionais aceitáveis;

 múltiplas estações de gerenciamento - uma organização pode possuir vários gerentes, podendo co-existir múltiplos gerenciamentos individuais em um mesmo segmento de rede, fazendo com que o agente deva negociar com vários gerentes de maneira concorrente. Com a utilização da RMON, cada gerente identifica os recursos que ele está utilizando no agente, permitindo que outros gerentes possam alocar os recursos restantes para a realização de outras tarefas;

 maior desempenho - a RMON é estruturada de maneira que ocorra uma menor quantidade de troca de mensagens entre o gerente e o agente, gerando menos tráfego na rede.

### 4.3.7 RMON-2

RMON-2 é um padrão industrial emergente, definido na RFC 2021 [WAL 97], provendo a tecnologia necessária para desempenhar a gerência de negócios de uma rede e possibilitando aos administradores a visibilidade da mesma em termos de aplicações e utilização de recursos, ao invés de dispositivos individuais, somente. Administradores passam a poder tomar decisões para redefinir o fluxo de tráfego da rede, buscando uma melhor utilização dos recursos, assim como observar quem se comunica com quem e quais aplicações estão sendo utilizadas, permitindo o estabelecimento de políticas as quais garantirão a utilização adequada da rede.

Enquanto a primeira versão busca a identificação de problemas físicos na rede, visualizando o fluxo de pacotes de roteador a roteador, a RMON-2 MIB monitora reais padrões de uso da rede, observando o conteúdo dos pacotes e obtendo, assim, informações em relação ao servidor que enviou o pacote e o usuário a quem o pacote é destinado.

A RMON MIB realiza a coleta de informações em segmentos de rede remotos, permitindo uma visão da rede como um todo. Se por um lado o desenvolvimento da RMON vem a significar um grande avanço em termos de monitoração de LANs (Local Area Networks) remotas, por outro o uso corrente de produtos baseados em RMON revela alguns pontos fracos, sendo os mesmos solucionados pela RMON-2.

A RMON-2 não vem a ser uma solução alternativa à RMON, mas sim uma solução complementar. Os principais benefícios são:

 visualização das 7 camadas: análises tradicionais baseadas em RMON oferecem a administradores de rede poderosas capacidades de monitoração e solução de problemas em um segmento de rede até a sub-camada MAC, não permitindo, no entanto, a identificação de recursos situados além da conexão com o roteador. As arquiteturas de computação distribuídas trabalham, hoje, no princípio de que usuários e recursos computacionais não encontram-se, obrigatoriamente, situados em um mesmo segmento de rede. A RMON-2 permite, com a visualização das 7 camadas, a identificação do tráfego a nível de rede, provendo estatísticas em relação a todas as estações que fazem acesso ao segmento de rede, independente de sua localização. Já a visualização no nível de aplicação permite a monitoração pró-ativa do tráfego oriundo das principais aplicações de rede, considerado o mais crítico tráfego de todas as camadas, assim como a percepção de conversações entre servidores e clientes;

 histórias definidas pelo usuário: são permitidas definições de histórias estatísticas em relação a qualquer objeto da MIB, incluindo os grupos da RMON, RMON-2, MIB e MIB-II, proporcionando uma grande flexibilidade para a criação de logs locais de acordo com as necessidades de cada usuário;

 tradução de endereços: surge a possibilidade de associação de um endereço MAC a um endereço de rede, permitindo a tradução de endereços, identificação de duplicações de endereços IP, entre outros, aumentando a eficiência no gerenciamento;

 expansão da configuração de um agente: a RMON-2 passa a permitir a configuração remota de agentes de diferentes fornecedores a partir de aplicações distintas, com base em RMON;

 definição de filtros mais complexos - a RMON-2 passa a permitir a definição de filtros mais complexos, eficientes e flexíveis, dadas as necessidades advindas dos protocolos das camadas superiores. A tabela de filtros é ampliada com um mecanismo que possibilita a filtragem baseada em um offset do início de um protocolo, ainda se o cabeçalho do mesmo possuir tamanho variável.

 compra de produtos baseados em RMON - será mais fácil comprar produtos baseados nesse padrão. A IETF está definindo dois níveis para resolver esse problema.  O primeiro, denominado nível 1, focado na camada de rede, pode ser suportado por alguns dos agentes mais poderosos hoje em dia e proporcionam uma visão robusta do tráfego inter-redes e dos protocolos de aplicação que o compõe. Já o segundo, denominado nível 2, proporciona os grupos host e matrix na camada de aplicação mais complexa, proporcionando a administradores a capacidade de visualização de quais sistemas estão se comunicando com quais servidores, que aplicação está sendo usada e quais estações estão enviando e recebendo qual tipo de tráfego.

Os 9 grupos da RMON-2 MIB são apresentados na tabela 4.8:

Tabela 4.8 - Grupos da RMON-2 MIB

| Grupo | Descrição |
| --- | --- |
| protocolDir | lista os protocolos que o probe tem a capacidade de monitorar, permitindo a adição, remoção e configuração das entradas nesta lista |
| protocolDist | coleta as quantidades relativas de octetos e pacotes para os diferentes protocolos detectados no segmento da rede |
| addressMap | lista endereços MAC para endereços de rede descobertos pelo probe e em qual interface eles estavam na última utilização |
| nlHost | calcula a quantidade de tráfego enviado de e para cada endereço de rede descoberto pelo agente |
| nlMatrix | calcula a quantidade de tráfego enviado entre cada par de endereço de rede descoberto pelo agente |
| alHost | calcula a quantidade de tráfego, por protocolo, enviado de e para cada endereço de rede descoberto pelo agente |
| alMatrix | calcula a quantidade de tráfego, por protocolo, enviado de cada par de endereço de rede descoberto pelo agente |
| usrHistory | combina mecanismos usados nos grupos alarm e history para prover um mecanismo de história especificado pelo usuário |
| probeConfig | permite controlar a configuração de vários parâmetros operacionais do agente |

### 4.3.8 Uso da RMON MIB na gerência ATM

A RMON MIB foi padronizada para o gerenciamento de redes Ethernet, não excluindo, no entanto, a sua utilização em outras tecnologias de rede.

Para a gerência de redes ATM, utiliza-se, em especial, os grupos Alarm e Event. Um detalhamento dos principais objetos gerenciáveis de cada um dos grupos encontra-se em [ULB 97a].

4.3.8.1 Grupo Alarm

O grupo Alarm é utilizado para a programação de eventos a serem gerados quando o valor ou a variação de um objeto da MIB ultrapassar, em um dado intervalo de tempo, certos limites também programáveis. O grupo é composto pela tabela AlarmTable, a qual permite a configuração de um alarme

O objeto monitorado deve ser de um tipo primitivo inteiro ASN.1 (Abstract Syntax Notation-1) – Interger, Counter, Gauge ou TimeTicks.

Os limites são definidos como ascendentes (limite ultrapassado quando do incremento do valor do objeto) ou descendentes (limite ultrapassado quando do decremento do valor do objeto), onde emprega-se o mecanismo de histerese. Este mecanismo limita a geração de eventos, a medida em que nenhum outro evento é gerado para um mesmo limite ao menos que o limite oposto seja ultrapassado.

A implementação deste grupo é opcional e requer a implementação do grupo 
Event.

4.3.8.2. Grupo Event

O grupo Event controla a geração e a notificação de eventos.

Eventos podem ser disparados por alarmes ou canais e podem, por sua vez, produzir entradas de log ou enviar traps SNMP para um agente.

O grupo é composto por duas tabelas:

 eventTable – utilizada para a descrição de eventos a serem gerados quando do acontecimento de certas condições;

 logTable – conjunto de informações as quais descrevem o evento que está sendo reportado.

A implementação deste grupo é opcional.

### 4.3.9 ATM RMON MIB

O ATM Forum propôs, em maio de 1997, uma extensão à MIB RMON visando permitir a utilização dos benefícios da monitoração remota em redes ATM.

O documento Remote Monitoring MIB Extensions for ATM Networks [TAF 97a] baseia-se nas MIBs RMON propostas pelo IETF, as quais realizam análise em relação ao trafego baseado em frames, típico de redes Ethernet. Com alguns pequenos ajustes à RMON-2 MIB, frames carregados em fluxo de células AAL5 podem ser contados.

A ATM RMON MIB visa manter as principais funções da monitoração remota propiciadas pelas MIBs RMON e RMON-2, quer pela manutenção de grupos já existentes, quando possível, quer pela criação de novos grupos os quais foram adaptados para a utilização em redes ATM. As principais características da ATM RMON MIB são:

 a manutenção de um grupo de estatísticas, assim como o grupo etherStats da RMON MIB, visando prover um total às tabelas associadas (host e matrix);

 a utilização da aplicação de coleta histórica genérica da MIB RMON-2, permitindo o polling remoto de estatísticas detalhadas;

 a manutenção das funções host e matrix, possibilitando a obtenção de estatísticas baseadas em hosts e em conversação entre os mesmos;

 a implementação da função matrixTopN, da qual pode-se derivar a função hostTopN da RMON MIB, permitindo a geração de relatórios estatísticos baseadas nos n hosts ou nas n conversações as quais apresentaram determinada característica (como maior taxa de erros, por exemplo);

 a manutenção de logs de eventos, notificação de eventos e monitoração de limiares através da utilização dos grupos alarm e event da RMON MIB.

A aplicação da monitoração remota em redes ATM requer, no entanto, modificações de desing e o acréscimo de novas funções à implementação do probe RMON, devido principalmente a problemas como a alta taxa de velocidade, a utilização de células ao invés de frames e a natureza de orientação à conexões.

Quatro perspectivas são possíveis para a localização do probe na rede:

 um probe stand-alone atrelado a uma única porta do switch, sendo o tráfego ATM copiado, de alguma forma, para o probe RMON;

 um probe stand-alone localizado em um link NNI entre dois switches, sendo o tráfego monitorado diretamente, sem a intervenção do switch, onde as células em ambas as direções devem ser monitoradas sem prejudicar o tráfego no link;

 um probe embedded, sem acesso a implementação do switch, sendo o tráfego copiado, de alguma forma, para o probe RMON;

 um probe embedded, com acesso a implementação do switch, sendo o tráfego monitorado diretamente (possível implementação em hardware).

Os 4 grupos da ATM-RMON MIB são apresentados na tabela 4.9.

Tabela 4.9 - Grupos da ATM-RMON MIB

| Grupo | Descrição |
| --- | --- |
| portSelect | permite a seleção da porta a ser utilizada para a obtenção das estatísticas dos grupos atmStats, atmHosts e atmMatix |
| atmStats | apresenta estatísticas básicas e permite o cálculo individual da porcentagem de contribuição de tráfego por cada host |
| atmHost | apresenta estatísticas em relação a hosts |
| atmMatrix | apresenta estatísticas em relação a circuitos ATM, assim como relatórios no estilo TopN |

Nesta versão, nenhum objeto para a captura e filtragem de células específicas foi incluído, uma vez que a maioria das aplicações as quais requerem as funções de captura e filtragem no presente momento possuem tráfego baseado em frames, sendo ambas funções atendidas pelas MIBs RMON e RMON-2.

Ainda, somente algumas estatísticas básicas foram definidas:

- contagem de células enviadas;

- contagem de células recebidas;

- número de conexões estabelecidas com sucesso;

- número de tentativas de estabelecimento de conexão;

- tempo total de conexão.

Considera-se, assim, o lançamento de uma futura versão contemplando tais carências.

# Capítulo 5 –Sistema HEMAN

Com a finalidade de verificação da aplicação dos conceitos de gerenciamento hierárquico e gerenciamento por exceção na gerência de ambientes ATM, através da utilização do protocolo SNMP em suas primeira e segunda versões, foi projetado e implementado o sistema HEMAN (Hierarchical by Exception Management over ATM Networks).

O sistema tem por objetivo auxiliar operadores de rede no gerenciamento de redes ATM, visto que estes passam a ser notificados quando do acontecimento de quaisquer problemas na rede.

A notificação é realizada através da integração do sistema HEMAN ao sistema de Trouble Ticket do ambiente CINEMA, descrito no capítulo anterior, onde registros de problemas vão sendo gerados à medida que eventos específicos passam a ocorrer, sendo os operadores de rede devidamente avisados.

A figura 5.1 mostra o sistema em aspectos gerais.

Figura 5.1 – Sistema HEMAN

O módulo gerente de maior hierarquia é denominado MoM (Manager of Managers), sendo responsável pelo recebimento de notificações de gerência através da primitiva InformRequest do protocolo SNMPv2 e pelo registro de tickets no ambiente CINEMA.

Módulos GI (Gerente Intermediário), por sua vez, são responsáveis pelo recebimento de alarmes, previamente definidos no probe RMON, notificando da ocorrência de sintomas anômalos verificados pelo agente SNMP no switch ATM. Os alarmes são correlacionados a fim de descobrir as prováveis causas de eventuais problemas na rede ATM, sendo enviadas notificações de gerência ao módulo MoM em caso de necessidade. A correlação é realizada com o auxílio de um SE.

Com o objetivo de verificação de funcionamento, módulos GI realizam polling infreqüente ao agente SNMP, assim como módulos MoM o fazem com módulos GI.

Visando minimizar a complexidade da implementação do protótipo foram utilizados  apenas um módulo MoM e um módulo GI. A figura 5.2 apresenta o diagrama SDL (Specification and Description Language) do sistema HEMAN.

Figura 5.2 – Diagrama SDL do Sistema HEMAN

O sistema foi desenvolvido com a utilização da linguagem de programação ANSI C, dada a alta integração da linguagem com o ambiente UNIX e com a API dos pacotes os quais auxiliaram no processo, descritos no capítulo anterior.

## 5.1 Módulo GI

O módulo GI tem por função principal receber eventos,  correlatando-os para a obtenção de informações mais significativas para o envio de notificações ao módulo MoM.

Os eventos são recebidos de agentes os quais monitoram redes específicas, através de traps SNMPv1 ou SNMPv2. A correlação de eventos ocorre com o auxílio de Sistemas Especialistas. Caso haja necessidade, notificações de gerência são enviadas ao módulo MoM através de Inform Requests.

A figura 5.3 apresenta a descrição do módulo em SDL.

Figura 5.3 - Diagrama SDL do Módulo GI

O módulo GI é composto por quatro blocos: Recebimento de Mensagens, Verificação Funcional, SE e Envio de Notificação.

### 5.1.1 Recebimento de Mensagens

O bloco Recebimento de Mensagens tem por função esperar o recebimento de mensagens SNMP advindas do módulo MoM e de agentes, basicamente PDUs Inform Requests com fins de verificação de funcionamento, por parte do módulo MoM e PDUs Trap, por parte de agentes, notificando da ocorrência de situações anômalas na rede. O bloco pode vir a receber, ainda, PDUs em resposta aos Inform Requests enviados ao módulo MoM ou às verificações de funcionamento realizadas com o conjunto de agentes.

A figura 5.4 apresenta a descrição do bloco em SDL.

Figura 5.4 - Diagrama SDL do Bloco Recebimento de Mensagens

Após correta inicialização da MIB, a abertura de sessão para aguardar mensagens SNMP é realizada, esperando-se pelo estabelecimento de sessão do agente para o envio de alarmes ou do módulo MoM para a verificação de funcionamento.

Mensagens vão sendo aguardadas indefinidamente. Quando da chegada de traps enviados por agentes, independente se da primeira ou da segunda versão, eventos são repassados ao bloco de correlação de eventos para que este venha a analisar a notificação que acaba de chegar.

Respostas podem ser recebidas em relação às notificações e aos echo requests enviados pelo módulo GI. Estas são repassadas aos módulos Verificação Funcional e Envio de Notificação para que os mesmos possam desempenhar suas respectivas funções.

Inform Requests são enviados pelo módulo MoM com o objetivo de verificar o funcionamento do corrente módulo. Quando do recebimento destes, envia-se em reposta um PDU Response, indicando que o módulo funciona normalmente.

### 5.1.2 Verificação Funcional

O bloco Verificação Funcional tem por responsabilidade monitorar o funcionamento de agentes os quais prestam serviços de notificação ao módulo GI quando da ocorrência de problemas na rede. O módulo MoM é prontamente notificado em caso de impossibilidade de comunicação com determinado agente, quer pela inoperabilidade do mesmo, quer por problemas de estabelecimento de sessão.

A figura 5.5 apresenta a descrição do bloco em SDL.

A verificação de funcionamento de agentes ocorre através do uso de pollings infreqüentes, enviados de tempos em tempos conforme período estipulado no arquivo de configuração.

Após correta inicialização da MIB é realizado o estabelecimento de sessão com o agente. Caso este não venha a ser possível, o bloco Envio de Notificações é disparado para notificar o módulo MoM da inoperabilidade do agente em questão, aguardando-se o período de tempo estipulado e realizando-se novamente a tentativa de abertura de sessão, a seguir. Nota-se que o procedimento de verificação de funcionamento é realizado continuamente. Assim, até que um agente, estando inoperante, retorne ao seu funcionamento normal, novas notificações vão sendo geradas.

Logo que a sessão venha a ser estabelecida com sucesso, echo requests (PDUs Get Request com o objetivo de verificação de funcionamento) vão sendo enviados pelo módulo GI, aguardando-se pelas respostas correspondentes aos mesmos. O objeto utilizado para requisição deve ser estipulado no arquivo de configuração do módulo GI.

Figura 5.5 - Diagrama SDL do Bloco Verificação Funcional

A chegada de respostas aos echo requests é processada pelo bloco Recebimento de Mensagens, sendo as respostas repassadas a este bloco quando de sua ocorrência.

No caso de uma resposta aguardada para um determinado echo request não retornar dentro de um timeout pré-estabelecido, o bloco Envio de Notificações é disparado para notificar o operador de rede da inoperabilidade do agente, voltando-se a aguardar o período de tempo estipulado e retornando-se, a seguir, à tentativa de abertura de uma nova sessão.

### 5.1.3 Sistema Especialista

O bloco SE recebe do bloco Recebimento de Mensagens os alarmes enviados pelos agentes, sendo responsável por sua correlação.

A correlação de alarmes é realizada de acordo com o conjunto de regras apresentado no item Regras de Produção (5.7), havendo a possibilidade de envio de notificação ao módulo MoM em caso de necessidade através do disparo do bloco Envio de Notificações.

Figura 5.6 - Diagrama SDL do Bloco SE

A figura 5.6 apresenta a descrição do bloco em SDL.

Aguarda-se, continuamente, pela chegada de eventos, repassados pelo bloco Recebimento de Mensagens.

Eventos são correlacionados segundo regras de produção, as quais permitem verificar o significado e até mesmo a gravidade de cada um, assim como a inter-relação de um grupo de eventos, buscando-se assim um aprimoramento na verificação das condições da rede.

Em casos de verificações de problemas, notificações são enviadas ao módulo MoM através do uso do bloco Envio de Notificação.

### 5.1.4 Envio de Notificação

O bloco Envio de Notificação possui o encargo de enviar notificações ao módulo MoM, alertando para a ocorrência de um determinado evento, podendo ser disparado pelos blocos Verificação Funcional e SE.

A figura 5.7 apresenta a descrição do bloco em SDL.

O estabelecimento de sessão com o módulo MoM é realizado após correta inicialização da MIB, seguindo da criação de um PDU Inform Request e do acréscimo de variáveis ao mesmo.

O PDU é então enviado ao módulo MoM, sendo aguardada resposta. As respostas são processadas pelo bloco Recebimento de Mensagens, o qual repassa-as a este.

No caso de uma resposta aguardada não retornar dentro de um timeout pré-estabelecido, o PDU Inform Request é re-enviado. Este procedimento pode vir a ocorrer até que a resposta retorne ou o número de PDUs enviados em relação a um mesmo Inform Request ultrapasse um limite de retransmissões pré-estabelecido.

Com a chegada da resposta dentro do prazo de timeout, o PDU é liberado, encerrando-se o procedimento.

Figura 5.7 - Diagrama SDL do Bloco Verificação Funcional

## 5.2 Módulo MoM

O módulo MoM é responsável pela centralização das informações de gerência e pela notificação de eventuais problemas na rede ATM a operadores da mesma.

A centralização das informações de gerenciamento ocorre devido ao recebimento de notificações de diversos GIs, alertando para a ocorrência de um determinado tipo de evento, sendo este reportado aos operadores de rede através da abertura de registros no sistema de Trouble Ticket do ambiente CINEMA.

A figura 5.8 apresenta a descrição do módulo em SDL.

Figura 5.8 - Diagrama SDL do Módulo MoM

O módulo MoM é composto por três blocos: Recebimento de Mensagens, Verificação Funcional e Registro de Problemas.

### 5.2.1 Recebimento de Mensagens

O bloco Recebimento de Mensagens tem o encargo de aguardar por mensagens SNMP advindas do módulo GI, basicamente PDUs Inform Requests notificando da ocorrência de situações anômalas na rede e PDUs Response, enviados em resposta a echo requests enviados pelo bloco de Verificação Funcional, devendo ocorrer uma  notificação aos demais blocos do módulo MoM quando da ocorrência de um ou outro PDU.

A figura 5.9 apresenta a descrição do bloco em SDL.

Figura 5.9 - Diagrama SDL do Bloco Recebimento de Mensagens

A abertura de sessão para aguardar mensagens do módulo GI é realizada após correta inicialização da MIB, aguardando-se pelo estabelecimento de sessão do módulo GI para o envio de notificações.

Mensagens vão sendo aguardadas indefinidamente. Quando da chegada de Inform Requests, logo após a criação e o envio de um PDU em resposta ao módulo GI, dispara-se o bloco de Registro de Problemas para que o operador de rede possa vir a ser notificado da ocorrência de um problema na rede.

Em contrapartida, quando da ocorrência de respostas em relação a requisições de verificação de funcionamento, estas são repassadas ao bloco Verificação Funcional.

### 5.2.2 Verificação Funcional

O bloco Verificação Funcional tem por responsabilidade monitorar o funcionamento dos módulos GIs os quais prestam serviços de notificação ao módulo MoM, notificando os operadores de rede caso venham a ocorrer problemas de comunicação entre ambos. Tais problemas podem acontecer pela inoperabilidade de um módulo GI, ou simplesmente por problemas de estabelecimento de sessão.

A figura 5.10 apresenta a descrição do bloco em SDL.

A verificação de funcionamento dos módulos GIs ocorre através do uso de pollings infreqüentes, enviados de tempos em tempos conforme período estipulado no arquivo de configuração.

Após correta inicialização da MIB, aguarda-se o período de tempo estipulado. Isto ocorre apenas pela necessidade de inicialização dos módulos GIs somente após a inicialização do módulo MoM, como visto anteriormente. Assim, dá-se o tempo necessário para que o módulo GI seja inicializado, para somente então realizar a abertura de sessão com o mesmo.

Caso a abertura de sessão não venha a ser possível, o bloco Registro de Tickets é disparado para notificar o operador de rede da inoperabilidade do módulo GI, voltando-se a aguardar o período de tempo estipulado e realizando-se novamente a tentativa de abertura de sessão. Nota-se que o procedimento de verificação de funcionamento é realizado continuamente. Assim, até que o GI, estando inoperante, retorne ao seu funcionamento normal, novas notificações vão sendo geradas.

Tão logo a sessão venha a ser estabelecida com sucesso, echo requests (PDUs Inform Request com fins de verificação de funcionamento) vão sendo enviados ao módulo GI, aguardando-se pelas respostas correspondentes aos mesmos.

A chegada de respostas aos echo requests é processada pelo bloco Recebimento de Mensagens, sendo as respostas repassadas a este bloco quando de sua ocorrência.

No caso de uma resposta aguardada para um determinado echo request não retornar dentro de um timeout pré-estabelecido, o bloco Registro de Problemas é disparado para notificar o operador de rede da inoperabilidade do módulo GI, voltando-se a aguardar o período de tempo estipulado e retornando-se, a seguir, à tentativa de abertura de uma nova sessão.

Figura 5.10 - Diagrama SDL do Bloco Verificação Funcional

### 5.3.3 Registro de Problemas

O bloco Registro de Problemas se ocupa da automatização das notificações concernentes à ocorrência de eventos específicos na rede, sendo disparado pelos blocos Verificação Funcional e Recebimento de Mensagens com o objetivo de registrar situações as quais venham a alertar operadores de rede.

Os registros são abertos no sistema de Trouble Ticket do ambiente CINEMA, onde operadores de rede podem vir a ser notificados por e-mail a cada problema registrado.

A figura 5.11 apresenta a descrição do bloco em SDL.

Figura 5.11 - Diagrama SDL do Bloco Registro de Problemas

Após ser realizada conexão ao sistema de Trouble Ticket do ambiente CINEMA com sucesso, ocorre a verificação dos tickets abertos anteriormente no sistema com a finalidade de descobrir se já existe um ticket aberto para o problema a ser registrado.

Caso já exista um registro aberto para o problema, o operador de rede é prontamente notificado via e-mail. Caso contrário, ocorre o processo de abertura de um novo registro, através do preenchimento de parâmetros necessários os quais descrevam o problema em questão, ocorrendo também a notificação via e-mail. Em ambos casos, após notificação ao operador ocorre a desconexão com o ambiente CINEMA.

## 5.3 Arquivos de Configuração

Para o correto funcionamento dos módulos do sistema HEMAN, alguns parâmetros devem ser configurados de maneira prévia, visando o estabelecimento de sessões entre os módulos, ou ainda a obtenção do tempo necessário para verificações de funcionamento, entre outros.

### 5.3.1 Arquivo de Configuração do módulo GI

O arquivo gi.conf possui informações necessárias para a inicialização do módulo GI. O arquivo contém oito parâmetros os quais encontram-se linha a linha, conforme a seguinte estrutura:

<tempo de espera (em segundos) para nova verificação de funcionamento do agente>

<endereço IP do agente para o envio de echo requests>

<comunidade SNMP do agente para o envio de echo requests >

<endereço IP do módulo MoM para o envio de notificações>

<comunidade SNMP módulo MoM para o envio de notificações>

<porta utilizada pelo módulo MoM para o recebimento de mensagens>

<nome e localização do arquivo de log>

<OID do objeto utilizado com fins de verificação de funcionamento>

<intervalo de tempo (em segundos) para a correlação de eventos>

### 5.3.2 Arquivo de Configuração do módulo MoM

O arquivo mom.conf possui informações necessárias para a inicialização do módulo MoM. O arquivo contém cinco parâmetros os quais encontram-se linha a linha, conforme a seguinte estrutura:

<tempo de espera (em segundos) para nova verificação de funcionamento do módulo GI>

<endereço IP do módulo GI para o envio de echo requests>

<comunidade SNMP do módulo GI para o envio de echo requests >

<porta utilizada pelo módulo GI para o recebimento de echo requests >

<nome e localização do arquivo de log>

## 5.4 Arquivos de Log

Arquivos de log são utilizados pelos módulos do sistema HEMAN para o armazenamento de eventos específicos de cada módulo, os quais podem vir a ser consultados por operadores de rede com fins de manter o perfeito funcionamento do sistema.

Os eventos armazenados podem vir a relacionar-se tanto a eventuais falhas, como a impossibilidade de estabelecimento de uma sessão ou envio de um PDU, quanto a procedimentos normalmente realizados, como o envio e o recebimento de mensagens.

Eventos são armazenados no seguinte formato:

[ <data de ocorrência do evento> ]  <descrição do evento>

Cada módulo possui um arquivo de log próprio, cuja nomenclatura e localização deve ser especificada no arquivo de configuração correspondente ao módulo.

## 5.5 Objetos Selecionados

Após estudo realizado com as MIBs padronizadas para a gerência ATM, descrito no capítulo 3, um conjunto de objetos foi escolhido para uso no sistema HEMAN.

Os objetos foram selecionados de acordo com as informações gerenciais disponíveis nos agentes consultados, basicamente switches IBM 8265 e 8285 os quais compunham a rede METROPOA, rede gerenciada pelo sistema após sua implantação. A figura 5.12 apresenta a topologia da rede.

Além da implementação da MIB-II e MIBs proprietárias IBM, a AToM MIB fez-se presente com três grupos. Não encontrou-se implementação da ILMI MIB nos agentes consultados.

Os grupos da AToM MIB consultados nos agentes são:

- ATM Interface Configuration (atmInterfaceConfTable);

- ATM Traffic Descriptor (atmTrafficDescrParamTable);

- ATM Interface VCL Configuration (atmVclTable).

Copyright © 1999, METROPOA

Figura 5.12 – Topologia da Rede METROPOA

No entanto, pouca informação em relação aos descritores de tráfego ATM foi obtida, uma vez que uma grande parcela das entradas da tabela atmTrafficDescrParamTable continham como tipo de descritor de tráfego (obtido através do objeto atmTrafficDescrType) o valor atmNoTrafficDescriptor, utilizado para tráfegos os quais tentam-se valer do melhor esforço, sem a especificação de nenhuma classe QoS.

Outra importante informação ausente foi em relação às conexões entre os VCLs componentes de um único caminho virtual, uma vez que o grupo ATM VC Cross Connect (atmVcCrossConnectTable) não encontrava-se implementado.

A ausência dos grupos ATM Interface VPL Configuration (atmVplTable) e ATM VP Cross Connect (atmVpCrossConnectTable) decretou, por fim, a impossibilidade de obtenção de qualquer informação relacionada aos caminhas virtuais.

Visando obter informações gerencias com algum significado, optou-se, considerando-se os objetos disponíveis, pela gerencia das interfaces ATM ativas em cada dispositivo e dos canais virtuais presentes em cada interface, abrangendo as áreas de falhas, performance e configuração. A tabela 5.1 relaciona os objetos utilizados.

Tabela 5.1 – Objetos selecionados para uso no Sistema HEMAN

| Nome | Descrição | MIB | Grupo |
| --- | --- | --- | --- |
| ifIndex | identificador da interface | MIB-II | ifTable |
| ifDescr | descrição da interface | MIB-II | ifTable |
| ifType | tipo da interface | MIB-II | ifTable |
| ifSpeed | velocidade da interface | MIB-II | ifTable |
| ifPhysAddress | endereço da interface na camada ATM | MIB-II | ifTable |
| ifAdminStatus | estado administrativo desejado para a interface | MIB-II | ifTable |
| ifOperStatus | estado operacional atual da interface | MIB-II | ifTable |
| ifInOctets | número de octetos recebidos pela interface (o número de células recebidas multiplicado por 53) | MIB-II | ifTable |
| ifInErrors | número de células recebidas descartadas | MIB-II | ifTable |
| ifOutOctets | número de octetos transmitidos pela interface (o número de células transmitidas multiplicado por 53) | MIB-II | ifTable |
| ifOutErrors | número de células não transmitidas por causa de erros | MIB-II | ifTable |
| atmInterface MaxVccs | número máximo de VCCs suportados na interface | AToM | atmInterface ConfTable |
| atmInterface ConfVccs | número de VCCs configurados para uso na interface | AToM | atmInterface ConfTable |
| atmInterface AddressType | tipo do endereço ATM primário configurado para uso na interface | AToM | atmInterface ConfTable |
| atmInterfaceMy NeighborIPAddress | endereço IP do sistema conectado à interface | AToM | atmInterface ConfTable |
| atmTraffic DescrType | identificador do tipo de descritor de tráfego ATM | AToM | atmTrafficDescr ParamTable |
| atmTraffic DescrParam1 | primeiro parâmetro usado pelo descritor de tráfego ATM | AToM | atmTrafficDescr ParamTable |
| atmVclVpi | valor VPI deste VCL | AToM | atmVclTable |
| atmVclVci | valor VCI deste VCL | AToM | atmVclTable |
| atmVcl AdminStatus | estado administrativo desejado para o VCL | AToM | atmVclTable |
| atmVcl OperStatus | estado operacional atual do VCL | AToM | atmVclTable |
| atmVclReceive TrafficDescrIndex | Identifica a entrada da tabela atmTrafficDesc ParamTable que se refere a direção de recepção deste VCL | AToM | atmVclTable |
| atmVclTransmit TrafficDescrIndex | Identifica a entrada da tabela atmTrafficDesc ParamTable que se refere a direção de transmissão deste VCL | AToM | atmVclTable |

Os objetos sublinhados são utilizados diretamente para a configuração de alarmes e a geração de eventos, através da definição de limiares. Os demais objetos são utilizados em caráter complementar, agregando valor ao gerenciamento.

## 5.6 Alarmes Configurados

A ausência das MIBs de monitoração remota RMON e ATM-RMON na implementação dos agentes consultados não permitiu, em um primeiro momento, a geração  de eventos e alarmes a serem enviados ao módulo GI quando da ocorrência de situações problemáticas na rede, assim como a utilização dos benefícios advindos da monitoração remota, descritos no capítulo 4.

Tal ausência pode ser contornada, de um modo geral, com duas alternativas:

 a implementação de um agente proprietário, responsável pelo envio de TRAPS em determinadas situações programadas, de maneira prévia, no próprio agente;

 a substituição da abordagem orientada a eventos, por parte do módulo GI, pela abordagem de gerenciamento por polling, descrita no capítulo 2.

A primeira alternativa não veio a ser interessante por deixar de utilizar as MIBs padronizadas para a gerência ATM em prol de uma MIB proprietária (mesmo que essa viesse a manter uma fidelidade com as outras através da manutenção dos mesmos objetos), filosofia evitada ao longo de toda a pesquisa desenvolvida.

Já a segunda alternativa foge à proposta inicial do corrente trabalho, que é, justamente, a de realizar o gerenciamento através da utilização de técnicas de gerência por exceção, visando ganhar performance e eficiência.

Optou-se, assim, por simular a geração de eventos com a utilização de um módulo auxiliar externo, desenvolvido com base na ferramenta snmptrap do pacote ucd-snmp, responsável por requisitar objetos ao agente, via polling, comparando-os com limiares pré-estabelecidos, como se estivéssemos setando alarmes em um grupo Alarm da MIB RMON e gerando eventos quando necessário pelo envio de TRAPs.

O acréscimo deste módulo prejudica, obviamente, a performance do gerenciamento como um todo, não prejudicando, porém, a performance do sistema HEMAN em si.

A especificação e descrição da implementação deste módulo utilizado para a simulação da monitoração remota está fora do contexto deste trabalho.

Os objetos utilizados para a configuração de alarmes encontram-se sublinhados na tabela 5.1. A tabela 5.2 apresenta exemplos de alarmes configurados.

Os limiares ascendentes e descendentes foram deduzidos com base em investigações periódicas realizadas ao longo de vários dias as quais constituem o baseline do sistema.

Tabela 5.2 – Exemplos de alarmes configurados

| Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inverval* | 30 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 120 |
| Variable | IfOper Status.101 | IfInOctets .113 | IfOutOctets .101 | IfInErrors. 101 | IfOutErrors.101 | atmInterface ConfVccs.113 | atmVclOper Status.101.0.81 |
| Sample Type | absolute Value | delta Value | delta Value | delta Value | delta Value | delta Value | absolute Value |
| Startup Alarm | rising Alarm | risingOr Falling Alarm | risingOr Falling Alarm | rising Alarm | rising Alarm | risingOr Falling Alarm | rising Alarm |
| Rising Threshold | 2 | 1915000 ** | 54000 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Falling Threshold | 1 | 215000 ** | 6000 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| Rising Event Index | 1 | 2 | - | 4 | - | 6 | - |
| Falling Event Index | - | - | 3 | - | 5 | - | - |

* em segundos

** valores deduzidos na tabela 5.3 (valores arredondados)

Os objetos da tabela ifTable são indexados pelo objeto ifIndex, assim como os objetos da tabela atmInterfaceConfTable. Já os objetos da tabela atmVclTable são indexados pela tripla ifIndex, atmVclVpi e atmVclVci.

A tabela 5.3 exemplifica a constituição de um baseline utilizado para a definição dos limiares relacionados ao objeto ifInOctets. A constituição do baseline utilizado pelo Sistema HEMAN fez uso de um conjunto de consultas com um número maior de intervalos, variando o período do intervalo entre dez minutos e uma hora, assim como o perído do dia em que a coleta de amostragens foi realizada.

Os índices em RisingEventIndex e RisingEventIndex fazem referência à tabela 5.4, que exemplifica a configuração de alguns eventos relacionados aos alarmes configurados.

Tabela 5.3 – Exemplo de baseline para o objeto ifInOctets

| Descrição do Sistema |  | IBM 8285 ATM Workgroup Switch |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do Sistema |  | Sputnik |  |
| Localização do Sistema |  | UFRGS - Instituto de Informatica |  |
| Interface |  | 113 |  |
| Descrição da Interface |  | ATM interface 155 Mbits IBM 8285 |  |
| Objeto consultado |  | ifInOctets |  |
| Intervalo |  | 600 segundos |  |
| SysUpTime no intervalo 1A |  | 0 days 03h:48m:25s.00th (1370500) |  |
| Intervalo | Valor Absoluto |  | Variação |
| 1A | 22603970 |  | - |
| 2A | 23700381 |  | 1096411 |
| 3A | 24818310 |  | 1117929 |
| 4A | 25941592 |  | 1123282 |
| 5A | 27124764 |  | 1183172 |
| Variação Total (1A-5A) |  |  | 4520794 |
| Variação Média A |  |  | 1130199 |
| SysUpTime no intervalo 1B |  | 0 days 12h:16m:42s.00th (4420200) |  |
| Intervalo | Valor Absoluto |  | Variação |
| 1B | 103861821 |  | - |
| 2B | 104840095 |  | 978274 |
| 3B | 105824305 |  | 984210 |
| 4B | 106800671 |  | 976366 |
| 5B | 107877684 |  | 1077013 |
| Variação Total (1B-5B) |  |  | 4015863 |
| Variação Média B |  |  | 1003966 |
| SysUpTime no intervalo 1C |  | 2 days 01h:11m:35s.00th (17709500) |  |
| Intervalo | Valor Absoluto |  | Variação |
| 1C | 335008336 |  | - |
| 2C | 336112379 |  | 1104043 |
| 3C | 337159871 |  | 1047492 |
| 4C | 338342566 |  | 1182695 |
| 5C | 339231005 |  | 888439 |
| Variação Total (1C-5C) |  |  | 4222669 |
| Variação Média C |  |  | 1055667 |
| Variação Média Total |  |  | 1063277 |
| Limiar Ascendente (+80%) |  |  | 1913899 |
| Limiar Descendente (-80%) |  |  | 212655 |

Tabela 5.4 – Exemplos de eventos configurados

| Index | Description | Type | Community |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Queda no status operacional da interface | snmp-trap | public |
| 2 | Aumento considerável no número de octetos recebidos | snmp-trap | public |
| 3 | Redução considerável no número de octetos transmitidos | snmp-trap | public |
| 4 | Presença de erro na recepção | snmp-trap | public |
| 5 | Ausência de erro na transmissão | snmp-trap | public |
| 6 | Aumento no número de VCCs em uso fora do padrão | snmp-trap | public |
| 7 | Queda no status administrativo da interface | snmp-trap | public |

## 5.7 Regras de Produção

O módulo GI recebe TRAPs em relação aos alarmes configurados no probe RMON, exemplificados na tabela 5.2, devendo correlatá-los para só então, caso venha a ser necessário, enviar notificações de gerência ao módulo MoM via InforRequests.

A correlação de eventos é realizada pelo bloco SE, através do uso de regras de produção, descritas no capítulo 2 e exemplificadas na tabela 5.5. Os eventos são correlacionados segundo intervalos de tempo discretos, definido no arquivo de configuração gi.conf. Deste modo, as regras de produção especificam, para cada condição, o intervalo de tempo que os eventos devem acontecer para a sua validação.

Tabela 5.5 – Exemplos de regras de produção

| Objetos | Eventos | Condição (SE) | Ação (Então) |
| --- | --- | --- | --- |
| ifOperStatus ifAdminStatus | 1, 7 | status operacional da interface passou para down no intervalo x (E) status administrativo da interface não passou para down no intervalo x (E) status operacional da interface não passou para up no intervalo x+1 | Envia IR (“Queda no status operacional da interface <ifIndex>, conectada a <atmInterfaceMy NeighborIPAddress>”) |
| ifInOctets ifInErrors | 2, 4 | aumento considerável no número de octetos recebidos no intervalo x (E) presença de erro na recepção no intervalo x atual ou anterior | Envia IR (“Aumento considerável no número de células recebidas na interface <ifIndex>, com presença de erros na recepção”) |
| ifOutOctets ifOutErrors | 3, 5 | redução considerável no número de octetos transmitidos no intervalo x (E) não presença de erro na transmissão no intervalo x (E) ausência de erro na transmissão no intervalo x SE presença de erro na transmissão em intervalo x anterior | Envia IR (“Redução considerável no número de células transmitidas na interface <ifIndex>, sem a presença de erros na transmissão”) |
| ifInOctets ifInErrors ifOutOctets ifOutErrors | 2, 4, 5 | aumento considerável no número de octetos recebidos no intervalo x (E) aumento considerável no número de octetos transmitidos no intervalo x (E) presença de erro na recepção no intervalo x atual ou anterior (E) não presença de erro na transmissão no intervalo x (E) ausência de erro na transmissão no intervalo x SE presença de erro na transmissão em intervalo x anterior | Envia IR (“Aumento considerável no número de células recebidas e transmitidas na interface <ifIndex>, com presença de erros na recepção e sem presença de erros na transmissão”) |
| atmInterface ConfVccs | 6 | aumento no número de VCCs em uso fora do padrão no intervalo x (E) redução no número de VCCs em uso fora do padrão entre os intervalo x-5 e x+5 | Envia IR (“Grande variação no número de VCCs configurados para uso na interface <ifIndex>”) |
| atmVclOperStatus atmVclAdminStatus | - | status operacional do VCL passou para down no intervalo x (E) status administrativo do VCL não passou para down no intervalo x (E) status operacional do VCL não passou para up no intervalo x+1 | Envia IR (“Queda no status operacional do VCL VPI: <amtVclVpi> VCI: <atmVclVci> da interface <ifIndex>”) |

A figura 5.13 apresenta um exemplo de registro de problema no sistema de Trouble Ticket do ambiente CINEMA.

Figura 5.13 – Registro de Problema no ambiente CINEMA

# Capítulo 6 – Conclusão

ATM despontou como uma tecnologia de rede extremamente promissora, graças a sua flexibilidade, escalabilidade, velocidade e garantia de QoS, tendo sido amplamente utilizada e já constituindo mais de 40% do backbone Internet, sendo constante e crescentemente adotada em redes locais e metropolitanas [PAN 98].

A possibilidade de emulação de LANs herdadas sobre ATM provê um mecanismo de interoperabilidade entre ambas tecnologias, não exigindo alterações implementacionais dos correntes protocolos e aplicações e permitindo um upgrade a médio e longo prazo, de maneira constante e crescente. Assim, as aplicações existentes continuam a desempenhar seu papel como antes à medida que novas aplicações podem fazer uso das vantagens da tecnologia ATM.

O gerenciamento de redes ATM, em contra partida, caracteriza-se por ser uma atividade de grande complexidade, dada a sofisticação e flexibilidade inerente à tecnologia, onde soluções as quais eram adequadas para a gerência de outras redes passam a ser insuficientes frente a novos desafios particulares, tais como ambientes orientados a conexão, variedade de QoS, grande volume de tráfego de dados dos mais diversos tipos e conexões virtuais em alta velocidade.

Uma simples falha em uma rede ATM pode vir a resultar em um conjunto demasiadamente grande de alarmes, prejudicando a análise e interpretação dos dados por parte dos operadores, tornando-os inaptos a realização de intervenções necessárias para o re-estabelecimento das necessidades das redes. Requer-se, assim, uma gerência eficiente através do emprego de uma abordagem pro-átiva, com larga utilização de filtragem e correlação de eventos, além de um constante processo de refinamento na configuração da rede através da coleta de métricas e estatísticas em relação à utilização de seus recursos. Requer-se, ainda, um eficiente sistema de registro de problemas, focado na qualidade dos registros e evitando a redundância de informações.

Considerando-se a constituição da rede através do uso de equipamentos de diversos fabricantes, o sistema de gerência deve preocupar-se, também, com a utilização de padrões, visando garantir a interoperabilidade em um ambiente heterogêneo.

Mesmo mostrando-se aparentemente inadequado para o gerenciamento de redes baseadas em uma tecnologia extremamente exigente em termos de recursos empregados, a Arquitetura de Gerência de Redes Internet, através da utilização de seu protocolo SNMP, tem sido a abordagem mais utilizada para a gerência em ambientes ATM, enquanto outras abordagens não tem-se mostrado apropriadas.

O corrente trabalho propôs a utilização de um sistema com base no protocolo SNMP para a gerência de redes ATM, seguindo o padrão até então utilizado no mercado, sem deixar de reconhecer, no entanto, suas limitações para a gerência de tal tecnologia de maneira eficiente.

Através do emprego das técnicas de gerência hierárquica e por exceção, aliado ao uso dos benefícios da monitoração remota, visou-se aprimorar a qualidade e a robustez do sistema de gerência, buscando-se uma adaptação dos mecanismos que vinham sendo ordinariamente empregados na gerência SNMP.

Este processo de adaptação permitiu, acima de tudo, a realização da gerência de maneira pró-ativa, dando-se prioridade a valorização das informações de gerência e dando condições aos operadores de rede trabalharem com um volume menor de dados, além de mais ricos e conclusivos.

Cabe salientar, ainda, que o objetivo principal da dissertação veio a ser, justamente, a análise do comportamento do sistema frente a utilização de novas técnicas, permitindo uma melhor avaliação em relação às possibilidades de utilização da gerência SNMP em redes ATM. Não objetivou-se, de maneira alguma, traçar um comparativo, ainda que de  maneira superficial, entre a utilização da gerência SNMP e o emprego de outras abordagens.

Não objetivou-se, também, um estudo aprofundado de todas as MIBs disponíveis para a gerência de ambientes ATM, assim como o emprego dos objetos gerenciáveis das MIBs apresentadas nos capítulos 3 e 4 para efeitos das diversas áreas de gerência. A escolha de um conjunto de objetos para o gerenciamento de falhas, configuração e performance teve por princípio único a exemplificação da utilização do sistema e a possibilidade de uma análise mais concreta de sua utilização, assim como o emprego das técnicas anteriormente referidas e a própria gerência SNMP para redes ATM. No entanto, os objetos selecionados apresentam-se como uma possível, dentro muitas outras, utilização dos objetos das MIBs padronizadas para a gerência ATM.

Todavia, a ausência da ILMI MIB nos agentes consultados, assim como de um número considerável de grupos da AToM MIB, veio a prejudicar, em demasia, a seleção de um grupo inicial de objetos para o gerenciamento, onde informações relacionadas à caminhos virtuais, cross connects e entidades AAL5 não puderam ser consideradas.

O gerenciamento de um switch ATM de maneira isolada, decorrência da falta das informações de cross connects, não dá a dimensão da dificuldade da gerência de conexões fim-a-fim em redes ATM, onde as informações obtidas a partir de cada link devem ser cruzadas para a obtenção do status de uma conexão como um todo.

A necessidade de simulação de um probe RMON, dada a ausência de qualquer implementação das MIBs de gerência remota nos agentes consultados, contribuiu para o decréscimo da performance do gerenciamento, visto a exigência do acréscimo de mais um módulo. Não acredito ter, no entanto, o acréscimo deste módulo, prejudicado a verificação da validade do Sistema HEMAN.

Muito se tem comentado na literatura a respeito da utilização da gerência SNMP como  mecanismo complementar à outras abordagens de gerência, ou ainda como solução em caráter temporário, a curto prazo. Lembro, no entanto, ter sido esta última a previsão da própria IAB (Internet Architecture Board) em relação ao gerenciamento de redes TCP/IP, quando recomendava a utilização de SNMP, a curto prazo, com sua substituição gradual pelo CMIP, a longo prazo. Após um período de tempo considerável nenhuma ação foi tomada para a substituição do SNMP para a gerência de redes Internet (a não  ser por novas versões deste mesmo protocolo), muito pelo contrário: o SNMP tornou-se não só padrão legal, como também de fato, com base em sua simplicidade e sua boa relação custo / benefício (resultados gerenciais Vs. dificuldades implementacionais e operacionais).

Outra vantagem que a Arquitetura de Gerenciamento Internet leva consigo vem a ser a dúvida que paira em relação a real utilização da tecnologia ATM na composição das redes em um futuro próximo: até que ponto a tecnologia ATM vingará sobre suas principais concorrentes e virá a ser utilizada de maneira ampla e definitiva, principalmente para a composição de redes locais, quando aplicações serão desenvolvidas, em larga escala, visando aproveitar ao máximo as características e benefícios propiciados pela rede, o que não seria diferente para a elaboração dos sistemas de gerência. E por quanto tempo, senão de maneira definitiva, será empregada a emulação de LANs herdadas sobre ATM, restando a última a tarefa de composição dos backbones globais.

O estudo das possibilidades de utilização da gerência SNMP em ambientes ATM, aliado aos resultados obtidos perante a utilização do sistema HEMAM demonstraram  que a gerência SNMP pode vir a ser de grande utilidade, principalmente em questões que não venham a exigir uma necessidade de resposta em tempo real. A recomposição da rede em caso de falhas torna-se bastante difícil para sistemas  baseados em SNMP, dada a grande velocidade dos acontecimentos na rede. Nada impede a gerência SNMP, no entanto, de contribuir para a gerência de redes ATM, principalmente através da utilização da abordagem pró-ativa.

Vimos a acreditar que o gerenciamento de redes ATM venha a continuar sendo realizado, em sua ampla maioria, via SNMP, ao menos ao longo dos próximos anos, enquanto não tivermos a comprovação da eficiência de outros mecanismos. A este ponto agrega-se o fato das especificações da utilização de células OAM não ter sido concluído ainda com êxito.

Não vimos a crer, todavia, no emprego da gerência SNMP em redes ATM de maneira definitiva. Vemos, ainda, uma necessidade de mesclar métodos de gerenciamento visando cobrir todas as áreas de maneira eficiente. Esta abordagem já vem sendo empregada em MIBs proprietárias, como o caso das MIBs CISCO-ATM-CONN-MIB e CISCO-ATM-OAM-MIB, da Cisco, onde a manipulação de células OAM é realizada via SNMP.

Aliás, o emprego de MIBs proprietárias vem a mostrar-se, infelizmente, até o presente momento, essencial para o complemento das MIBs padrão, visto que muitas funções interessantes encontradas nas MIBs proprietárias encontram-se, ainda, em processo de padronização pelo IETF. O estudo minucioso de MIBs proprietárias para o desenvolvimento deste projeto não aconteceu, entretanto, por não ser esta, primeiramente, a principal comprovação desta dissertação. Em um segundo momento, o emprego de MIBs proprietárias não vem a ser, em nossa concepção, interessante para a gerência de redes ATM, como quaisquer outras, pela natural heterogeneidade de seus equipamentos. O emprego de MIBs padrão garante a possibilidade de utilização do sistema na gerência de equipamentos de quaisquer fabricantes.

O emprego de técnicas de gerenciamento hierárquico vem a tornar os sistemas de gerenciamento mais robustos, capazes de realizar tarefas gerenciais mais valorosas, onde as mesmas vão sendo distribuídas ao longo de vários elementos na rede.

A gerência por exceção vem a permitir, por outro lado, a valorização da informação em si, através da redução do volume de dados gerenciais trocados pelos gerentes e agentes, possibilitando o emprego de abordagens pró-ativas. O uso de sistemas especialistas agrega eficiência ao gerenciamento, permitindo a filtragem e correlação dos inúmeros eventos gerados nas redes de alta velocidade.

A utilização dos benefícios da monitoração remota, ao menos no que tange a configuração de alarmes e geração de eventos, minimiza em parte o trabalho dos módulos de gerência intermediária, valorizando a informação de gerenciamento já em sua primeira instância, no próprio agente, distribuindo ainda mais as tarefas de gerenciamento ao longo dos elementos gerenciais da rede.

Por visar o emprego de técnicas gerencias avançadas na gerência ATM via SNMP, sem ter a pretensão de constituir um sistema de gerência definitivo para redes ATM, o sistema HEMAN procurou manter certa simplicidade em sua implementação. Consequentemente, muitas melhorias podem ser realizadas no sistema visando aumentar ainda mais a robustez e eficiência no gerenciamento.

A implementação de um sistema especialista no módulo MoM viria a permitir a correlação dos eventos enviados pelos inúmeros módulos GIs espalhados pela rede, constituindo um importante passo para a realização de uma gerência fim-a-fim.

A utilização do protocolo SNMP em sua terceira versão (SNMPv3) possibilitaria aumentar, em muito, a segurança do gerenciamento, através do uso de seu modelo administrativo e um de seus modelos de segurança.

A implementação da ATM RMON MIB em agentes nas redes ATM viria a permitir, ainda mais, a melhora da eficiência no gerenciamento,  principalmente em relação a gerência de performance, através da manutenção de informações estatísticas da rede no próprio agente.

Muito trabalho e pesquisa ainda deve ser desenvolvido para a maturação e aprimoramento do gerenciamento de redes baseadas na tecnologia ATM, onde as conclusões ainda são poucas e as melhorias necessárias. Vários outros trabalhos tem abordado o emprego de diversas técnicas, visando melhorar a eficiência da gerência SNMP, como a gerência por delegação e a implementação de novos agentes para redes ATM, entre outras. Cremos ter colaborado, com o corrente trabalho, na demonstração da possibilidade de utilização do gerenciamento SNMP para redes ATM, assim como da necessidade de seu aprimoramento para emprego de maneira eficiente. Esperamos, ainda, ter contribuído para o desenvolvimento de futuras pesquisas em relação ao gerenciamento de redes como um todo.

# Anexo A - Cenário ATM

Este anexo provê um conjunto de informações introdutórias ao cenário das redes ATM, onde busca-se a apresentação ao leitor não familiarizado das principais características e conceitos, permitindo uma melhor compreensão dos capítulos subsequentes. O autor não pretende, no entanto, fornecer uma visão completa e detalhada de ATM. Maiores informações podem ser obtidas em [CER 97] [DOR 96] [DUT 95]    [PRY 95].

## A.1 B-ISDN

As redes de telecomunicações atuais caracterizam-se por sua especialização em relação a um determinado tipo de serviço de telecomunicação, existindo ao menos uma rede para o transporte de cada tipo. As diversas mídias existentes, tais como voz, dados,  áudio e vídeo, são transportadas por redes especialmente planejadas para cada um destes serviços.

As principais desvantagens conseqüentes da especialização de um grande número de redes distintas são:

 dependência em relação aos serviços, onde cada rede é capaz de transportar o tipo de serviço específico para o qual foi intencionalmente planejada, sendo na maioria das vezes inadequada para o transporte de outros serviços, ou ainda adaptada pela adição de novos equipamentos, com perda em eficiência;

 ineficiência na utilização dos recursos como um todo, uma vez que recursos disponíveis em uma rede não podem ser utilizados em outras redes. Sendo cada uma das redes dimensionada para suas piores condições de tráfego, os recursos disponíveis em condições de tráfego que não as piores acabam tornando-se ociosos;

 inflexibilidade na adaptação para o provimento de novos serviços emergentes, assim como dos benefícios advindos dos avanços de tecnologia e codificação de algoritmos.

A existência de uma rede única capaz de transportar todo e qualquer tipo de serviço, compartilhando todos os recursos disponíveis entre os mesmos passa a ser de extrema importância, apresentando as seguintes vantagens:

 flexibilidade na adaptação a novos serviços e economia quando da redução de utilização de banda de um serviço já existente devido a avanços tecnológicos e codificação de algoritmos;

 eficiência no compartilhamento dos recursos existentes entre todos os serviços, minimizando o desperdício de banda;

 redução de gastos com planejamento, confecção e manutenção de uma única rede.

- A necessidade de integração dos serviços em uma rede única originou a criação do ISDN (Integrated Services Digital Network), representando uma evolução das tradicionais redes telefônicas - amplamente baseadas em técnicas de transmissão analógicas, possibilitando o tráfego de voz e dados sobre um mesmo meio físico. Os padrões originais definidos inicialmente são hoje também denominados de N-ISDN (Narrowband ISDN). Serviços com demanda por vazão maior que as permitidas pelas interfaces de acesso          N-ISDN acabaram por originar a B-ISDN (Broadband ISDN), que apresenta considerável aumento em sua largura de banda.

- As interfaces de acesso N-ISDN utilizam-se de esquemas de TDM (Time Division Multiplexing) com amostragens periódicas das informações do usuário, caracterizando o STM (Synchronous Transfer Mode). Durante o período de transmissão a si destinado, denominado janela de tempo, o usuário tem acesso a toda a largura de banda disponível. A amostragem ocorre em turnos repetitivos, onde os canais de cada usuário se sucedem, respeitando uma ordem fixa determinada. A identificação dos canais ocorre, assim,  de maneira implícita, sendo identificados unicamente pelo intervalo de tempo em que ocorrem, caracterizando a natureza dependente do tempo de cada canal, ou seja, síncrona. A janela de tempo é alocada para um canal mesmo quando este encontra-se inativo. Por conseqüência da alocação estática, cada canal deve aguardar pela ocorrência de sua janela de tempo para transmitir. A figura A.1 apresenta o STM, ou TDM síncrono.

Figura A.1 - TDM síncrono

- As interfaces de acesso B-ISDN, por sua vez, também utilizam-se de esquemas de TDM. As janelas de tempo passam a ser alocadas, no entanto, dinamicamente, sob demanda, encontrando-se disponíveis para quaisquer usuários que tenham informações para transmitir. O fato de não haver relação, necessariamente, entre um determinado canal de usuário e o tempo de ocorrência do mesmo caracteriza o ATM (Asynchronous Transfer Mode). Podem ocorrer períodos de inatividade no meio de transmissão, uma vez que canais não são mais reservados para usuários específicos. A identificação dos canais ocorre de maneira explícita, por meio de cabeçalhos, a exemplo do que ocorre em outras tecnologias de comutação de pacotes. A figura A.2 apresenta o TDM assíncrono.

Figura A.2 - TDM assíncrono

## A.2 ATM e suas características

- ATM está intimamente associada ao B-ISDN desde a sua concepção, tendo sido selecionado o seu uso para as redes digitais de serviços integrados de banda larga em 1987, pelo antigo CCITT (Comite Consultif International de Telegraphique et Telephonique), hoje ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector).

- Existem, ainda, várias outras entidades de padronização envolvidas com definições referentes à tecnologia ATM: ATM Forum, IETF (Internet Engineering Task Force), ANSI (American National Standards Intitute) e ETSI (European Telecommunications Standards Institute), entre outras.

- ATM caracteriza-se por ser uma tecnologia de comutação rápida de pacotes (fast packet switching), com base em padrões abertos, a qual se propõe a servir de transporte comum para diversos tipos de tráfego, como dados, voz e vídeo, entre outras. A tecnologia emerge com a possibilidade de atender a todos os tipos de redes, podendo ser usada em LANs (Local Area Networks), MANs (Metropolitan Area Networks) e WANs (Wide Area Networks), fazendo com que esses conceitos percam muito de seu sentido original, progressivamente.

### A.2.1 Célula ATM

- O modo de transmissão assíncrono baseia-se na tecnologia Cell Relay, ou seja, na transmissão de unidades lógicas de dados de tamanho fixo, denominadas células. Cada célula possui um total de 53 octetos, sendo 48 octetos de carga útil e 5 de cabeçalho, como apresenta a figura A.3.

Figura A.3 - Célula ATM

- O conceito de uma célula não difere muito do conceito de um pacote. Contudo, existem três diferenças significativas entre redes baseadas em células e redes baseadas em pacotes:

-  células tendem a ser muito menores que os pacotes;

-  células apresentam tamanho fixo, enquanto em redes baseadas em pacotes, os mesmos possuem um tamanho máximo fixo para uma determinada conexão, podendo pacotes individuais possuir tamanho menor que o máximo permitido;

-  redes baseadas em células não utilizam mecanismos para a recuperação de erros em  nível de enlace.

- A utilização da tecnologia cell relay apresenta algumas vantagens importantes a serem consideradas, principalmente no que diz respeito ao convívio com vários tipos distintos de informação:

 a previsão de retardos na rede é facilitada, favorecendo serviços sensíveis ao mesmo, com necessidade de estreita sincronização entre diversos canais, como os serviços multimídia;

 os projetos do hardware de suporte dos protocolos de comunicação passam a ser mais previsíveis;

 o projeto modular dos switches torna-se mais fácil, onde o paralelismo e a escalabilidade dos recursos internos são favorecidos;

 o tempo de propagação dos dados em redes com múltiplos nós é reduzido.

A figura A.4 compara o envio de dados em uma rede com três nós intermediários através da utilização de um pacote único (figura A.4a) e de um pacote quebrado em três células (figura A.4b). Assume-se que a velocidade dos links seja a mesma e que não haja atraso na propagação dos dados, assim como qualquer outro tráfego na rede.

Figura A.4 – Efeito da celularização no tempo de propagação em uma rede

- Em contrapartida, o cell relay apresenta a desvantagem inerente de sobrecarga, justificada pela presença do cabeçalho em cada célula. Apresenta, ainda, um aumento no tempo de processamento, visto que o tamanho de um bloco não influencia, de maneira considerável, no tempo necessário para o seu processamento. Este efeito é minimizado, no entanto, através do uso da lógica de hardware para o roteamento das células.

- O cabeçalho possui sua função reduzida principalmente à identificação de uma célula em uma conexão em particular, através dos campos VPI (Virtual Path Identifier) e VCI (Virtual Channel Identifier), garantindo um rápido processamento e um roteamento apropriado de cada pacote na rede. Um outro campo, o CLP (Cell Loss Priority), permite a classificação das células ATM em alta e baixa prioridades. As células classificadas em baixa prioridade são primeiramente descartadas em caso de necessidade.

- A carga útil da célula, por sua vez, é relativamente pequena, permitindo a redução do tamanho dos buffers internos aos switches, limitando, consequentemente, os retardos em filas.

### A.2.2 Orientação à conexão

- As redes ATM são orientadas à conexão, a exemplo de algumas tecnologias tradicionais de comutação de pacotes e do próprio modelo das redes telefônicas.

- Ocorre, desta maneira, o estabelecimento de um circuito virtual através da rede entre os pontos envolvidos em uma comunicação, antes de qualquer transferência de informação entre os mesmos. Permite-se, assim, a reserva dos recursos necessários à comunicação com antecedência, com conseqüente simplificação e maior rapidez no processo de comutação, diminuindo a sobrecarga de processamento.

- Existem duas possibilidades de conexão, organizadas hierarquicamente em dois níveis [SPR 96]:

-  VCC (Virtual Channel Connection) -  consiste em uma única conexão, capaz de suportar o transporte de células ATM unidirecionalmente;

-  VPC (Virtual Path Connection) - consiste em um grupo de VCCs.

- Os VCCs sempre ocorrem aos pares, um em cada direção. Um canal de  comunicação bidirecional consiste, por conseqüência, de um par de VCCs.

- A figura A.5 apresenta os dois tipos de conexão.

Figura A.5 - VCCs e VPCs em ATM

- Uma conexão ATM é caracterizada pela concatenação de múltiplos links. Os links em VCCs são denominados VCLs (Virtual Channel Links), enquanto que em VPCs estes denominam-se VPLs (Virtual Path Links). Assim como ocorre com conexões, um VPL pode vir a conter múltiplos VCLs.

- A identificação de uma célula em um link ATM é realizada através da definição dos campos VPI e VCI de seu cabeçalho. Identifica-se um canal virtual (virtual channel) pela união dos valores dos campos VPI e VCI, enquanto que um caminho virtual (virtual path) é identificado apenas pelo valor do campo VPI.

- Um switch ATM capaz de comutar conexões apenas em nível de caminho é denominado VP switch. A comutação de VCCs individuais é realizada por VC switches. A figura A.6 exemplifica os conceitos de VCC e VPC, onde vê-se a concatenação de três links. O primeiro link contém o caminho virtual 2, que por sua vez possui os canais virtuais 2-1 e 2-9. O segundo link contém o caminho virtual 8, o qual possui os canais virtuais 8-1 e 8-9. O terceiro link contém o  caminho virtual 3 que possui os canais 3-4 e 3-5.

Figura A.6 - exemplo de VCC e VPC

- As conexões podem ser classificadas, ainda, como:

 PVCs (Permanent Virtual Circuit) - conexões estabelecidas através de algum tipo de mecanismo externo - ordinariamente a intervenção manual da administração da rede - permanecendo inalteradas até a realização de nova intervenção;

 SVCs (Switched Virtual Circuit) - conexões estabelecidas automaticamente através do uso de um protocolo de sinalização, não requerendo intervenção manual e sendo liberada logo após o término da comunicação.

Conexões as quais mesclam porções que apresentam ambas características são denominadas Soft PVCs.

### A.2.3 Controle de erros, fluxo e de congestionamento

A tecnologia ATM, assim como as tecnologias de comutação rápida de pacotes de uma maneira geral, não apresenta mecanismos de controle quando da ocorrência de erros durante a transmissão ou perda de pacotes, diferentemente das tecnologias de comutação de pacotes, que realizam a requisição de retransmissão, por exemplo. A checagem de erros só é realizada a nível de cabeçalho, onde células contendo erros são simplesmente descartadas. A tentativa de recuperação de erros, quando necessária, é de completa responsabilidade dos dispositivos de usuários finais.

A omissão de mecanismos de controle de erros deve-se a suposta alta confiabilidade do meio físico por onde trafegam os dados. A ordem de entrega pacotes é garantida, apesar da entrega de um pacote não ser. A perda de pacotes pode ser controlada pela alocação apropriada de recursos e eficiente dimensionamento de filas, já que existem mecanismos de controle de fluxo em apenas alguns casos, quando utiliza-se o mecanismo GFC (Generic Flow Control).

A orientação a conexão colabora para que não ocorra perda de pacotes, limitando a perda a valores ínfimos.

Quando da ocorrência de congestionamento, células são descartadas, começando pelas de menor prioridade, até que o problema apresentado pela rede seja superado. Não há detecção e nem notificação de descarte ao usuário final.

### A.2.4 QoS

O conceito de QoS(Quality of Service), ou qualidade de serviço, procura garantir ao usuário que objetivos relacionados ao desempenho, definidos de maneira prévia, possam ser atingidos em uma transmissão, sendo particularmente importantes em aplicações de tempo real. Esta é uma das principais diferenças em relação a redes que utilizam-se de outras tecnologias, como IP (Internet Protocol), as quais realizam transmissões baseadas no conceito de melhor esforço.

Estes objetivos caracterizam-se por ser um conjunto de parâmetros de desempenho - tais como retardo, variação de retardo e taxa de perda de células, entre outros – o qual pode ser negociado pelo usuário durante o estabelecimento de uma conexão, como parte de um "contrato de tráfego".

A qualidade de serviço de uma conexão encontra-se intimamente ligada à banda utilizada pala mesma. Quando da limitada disponibilidade de recursos físicos, uma maior utilização da banda acarreta no decréscimo de QoS, uma vez que a perda de pacotes, o retardo e a variação de retardo aumentam.

Os serviços ATM podem ser divididos segundo a seguinte classificação de classes:

 CBR (Constant Bit Rate) – usada em serviços os quais requerem uma quantidade de largura de banda estática, disponível continuamente durante todo o período de uma conexão, sem a realização de controle de erros, controle de fluxo ou qualquer outro tipo de processamento;

 VBR (Variable Bit Rate) - divide-se em duas subclasses:

- RT-VBR (Real-time VBR) - utilizada em serviços os quais requerem uma taxa de bits variável, assim como as exigências de uma aplicação em tempo real;

- NRT-VBR (Non-real-time VBR) - utilizada em tráfegos onde a taxa de bits é variável e a variação no tempo de entrega das células tolerável;

 ABR (Available Bit Rate) - planejada para tráfegos em rajadas cuja largura de banda necessária vem a ser aproximadamente conhecida;

 UBR (Unspecified Bit Rate) – serviço para utilização da banda restante, com retransmissão das células perdidas durante períodos de congestionamento.

A tabela A.1 exemplifica a utilização de cada classe de serviço. A tabela A.2 apresenta as principais características referentes aos mesmos.

Tabela A.1 - classes de serviços ATM

| Classe | Descrição | Exemplos |
| --- | --- | --- |
| CBR | taxa de bits constante | aplicações de voz ou vídeo com taxa constante |
| RT-VBR | taxa de bits variável: em tempo real | videoconferência em tempo real |
| NRT-VBR | taxa de bits variável: não em tempo real | correio eletrônico multimídia |
| ABR | taxa de bits disponível | navegação Web |
| UBR | taxa de bits não especificada | transferência de arquivos em background |

Tabela A.2 - características das classes de serviços ATM

| Característica | CBR | RT-VBR | NRT-VBR | ABR | UBR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| garantia de largura de banda |  |  |  | opcional |  |
| adequação para tráfego em tempo real |  |  |  |  |  |
| adequação para tráfego em rajada |  |  |  |  |  |
| retorno em relação ao congestionamento |  |  |  |  |  |

A tabela A.3 relaciona os principais parâmetros a serem  negociados pelo usuário para o estabelecimento de uma conexão. Cabe salientar que nem todos os parâmetros aplicam-se a todas as classes de serviços [TAN 96].

Tabela A.3 - principais parâmetros de qualidade de serviço

| Parâmetro | Descrição |
| --- | --- |
| PCR (Peak Cell Rate) | taxa máxima de transmissão de células |
| SCR (Sustained Cell Rate) | taxa média de transmissão de células a longo prazo |
| MCR (Minimum Cell Rate) | taxa de transmissão de células mínima aceitável |
| CDVT (Cell Delay Variance Tolerance) | variação aceitável no período de tempo de entrega das células |
| CLR (Cell Loss Ratio) | Proporção de células perdidas |
| CTD (Cell Transfer Delay) | tempo médio de transmissão de uma célula, da fonte ao destino |
| CDV (Cell Delay Variation) | variação no período de tempo de entrega das células |
| CER (Cell Error Ratio) | proporção de células entregues com erros |
| SECBR (Severely-Errored Cell Block Ratio) | proporção de células com erros em um bloco |
| CMR (Cell Misinsertion Rate) | taxa de células entregues erroneamente |

## A.3 Modelo de Referência B-ISDN

As redes B-ISDN possuem seu próprio modelo de referência quando da utilização da tecnologia ATM, modelo este que difere dos modelos OSI (Open Systems Interconnection) e TCP(Transmission Control Protocol)/IP.

O modelo utiliza-se da mesma arquitetura lógica-hierárquica que consagrou o modelo da ISO (International Standards Organization). No entanto, somente as camadas de mais baixo nível são explicadas. O modelo utiliza-se, ainda, do conceito de planos visando a segregação das funções do usuário, de controle e de gerência. A figura A.7 apresenta o modelo de referência B-ISDN ATM.

Figura A.7 - Modelo de Referência BISDN ATM

A representação da prestação de serviços em uma rede ATM pode ser visualizada na figura A.8.

Figura A.8 - Representação de uma rede ATM

As seguintes camadas compõem o modelo de referência BISDN :

 Camada Física - responsável pelo provimento de um serviço de transmissão uniforme das células ATM sobre o meio físico; divide-se em duas sub-camadas:

- Sub-camada de Meio Físico - especifica as características óticas, elétricas e mecânicas dos meios de transmissão adotados e o sincronismo necessário ao envio e recepção de bits;

- Sub-camada de Convergência de Transmissão - especifica as funções relacionadas à geração e composição dos conjuntos de bits, à geração e verificação dos bits de controle de erro, ao delineamento dos conjuntos de bits, ao desacoplamento entre as taxas de transferência e ao transporte dos conjuntos de bits destinados às tarefas de operação, manutenção e gerenciamento;

 Camada ATM - trata com a definição do esquema das células e o significado dos campos do cabeçalho, sendo responsável também pelo estabelecimento e pela liberação de circuitos virtuais, assim como pelo controle de congestionamento;

 Camada AAL (ATM Adaption Layer) - interface entre as aplicações das camadas superiores e a tecnologia ATM; divide-se em duas sub-camadas:

- Sub-camada de Segmentação e Reagrupamento - especifica as funções de segmentação das informações oriundas das camadas superiores, adaptando-as para o envio à camada inferior adjacente e de reagrupamento das informações oriundas da camada inferior, visando a adaptação para o envio à camada superior adjacente;

- Sub-camada de Convergência - especifica as funções que propiciam serviços típicos da camada de transporte do modelo OSI às aplicações das camadas superiores.

O modelo constitui-se, ainda, de três planos:

 Plano do Usuário - trata com funções do usuário, tais como transporte de dados, controle de fluxo e correção de erros;

 Plano de Controle - relaciona-se com a gerência de conexões;

 Plano de Gerenciamento - subdivide-se em:

- Gerenciamento do Plano - gerencia as funções associadas ao sistema como um todo, sendo responsável pela coordenação entre os planos;

- Gerenciamento das Camadas - gerencia os recursos associados aos protocolos das camadas

## A.4 Interfaces ATM

- Em termos de componentes de hardware, uma rede ATM caracteriza-se por ser uma coleção de switches ATM e ATM Endpoints, interconectados por meios físicos por onde as células ATM são transmitidas. Os ATM Endpoints caracterizam-se por ser TEs (Terminal Equipments) os quais realizam interface com a rede ATM de uma maneira nativa.

A interligação entre os dispositivos de uma rede ATM ocorre através do uso de  interfaces definidas, como mostra a figura A.9.

Figura A.9 - Interligação entre dispositivos de uma rede ATM

As interfaces existentes são as seguintes:

 UNI (User-Network Interface) - define a conexão entre TEs e switches ATM, incluindo procedimentos de sinalização para o estabelecimento de conexões da camada ATM entre TEs;

 NNI (Network-Node Interface) - define a conexão entre switches ATM, possuindo seu protocolo a tarefa de rotear as requisições de sinais UNI entre os mesmos.

Costuma-se realizar a distinção de redes ATM públicas e privadas, onde as primeiras encontram-se relacionadas, tradicionalmente, ao uso de circuitos compartilhados, enquanto as segundas ao uso de circuitos dedicados. A interface UNI subdivide-se nos padrões UNI público e UNI privado, diretamente relacionados ao tipo de rede em que atuam. O padrão NNI privado também é denominado PNNI (Private NNI).

# Anexo B – Interpretação dos Objetos da MIB-II

As tabelas B.1 e B.2 apresentam a interpretação dos objetos dos grupos System e Interfaces da MIB-II, respectivamente, para a utilização no gerenciamento de redes ATM.

Tabela B.1 - objetos do grupo System para o gerenciamento de redes ATM

| Objeto | Uso para o gerenciamento da camada ATM | Tipo de Gerência |
| --- | --- | --- |
| SysServices | Conjunto de serviços oferecidos pelo dispositivo (por ser um protocolo de nível de enlace, o valor deste objeto para dispositivos e redes ATM é 2) | falhas |

Tabela B.2 - uso da tabela ifTable para o gerenciamento de redes ATM

| Objeto | Uso para o gerenciamento da camada ATM | Tipo de Gerência |
| --- | --- | --- |
| ifIndex | índice de entrada na tabela (cada entrada representa uma porta ATM) | configuração |
| ifDescr | descrição textual da interface ATM | configuração |
| ifType | tipo de interface (o valor alocado para ATM é 37) | configuração |
| ifSpeed | largura de banda (bit/s) da camada ATM | configuração |
| ifPhysAdress | endereço da interface na sub-camada de protocolo ATM (não necessariamente existente se sinalização não é suportada) | configuração |
| If AdminStatus | estado administrativo da interface ATM (up/down/test) | configuração |
| ifOperStatus | assume o valor down se a camada de células ATM ou qualquer outra camada abaixo encontrar-se inoperante | falhas |
| ifLastChange | valor de sysUpTime quando da última alteração de ifOperStatus | falhas |
| IfInOctets | número de octetos recebidos pela interface (número de células recebidas multiplicadas por 53) | desempenho |
| ifOutOctets | número de octetos enviados pela interface (número de células enviadas multiplicadas por 53) | desempenho |
| ifInErrors | número de células descartadas devido a erros de HEC incorrigíveis | desempenho |
| ifInUnkownProtos | número de células descartadas durante a validação de cabeçalho, incluindo células com valores de VCI e VPI não reconhecíveis ou padrões de cabeçalho inválidos. | desempenho |
| ifOutErros | número de células que não puderam ser enviadas devido a erros | desempenho |
| ifName | nome (único no sistema) da interface | configuração |
| IfLinkUpDownTrapEnable | possibilidade de geração de traps pela interface (default é disabled) | configuração |
| ifConnectorPresent | existência de conector físico na interface (default é false) | configuração |
| ifPromiscuousMode | permanência em modo promíscuo (default é false) | configuração |
| ifHighSpeed | largura de banda de uma interface de alta velocidade | configuração |
| ifHCInOctets | versão 64 bits (high-capacity interface) de ifInOctets | desempenho |
| ifHCOutOctets | versão 64 bits (high-capacity interface) de ifOutOctets | desempenho |

As entidades AAL5 em dispositivos ATM também são gerenciadas através da utilização da tabela ifTable. A tabela B.3 apresenta a interpretação dos objetos da tabela ifTable para o gerenciamento da camada AAL.

Tabela B.3 - uso da tabela ifTable para o gerenciamento da camada AAL

| Objeto | Uso para o gerenciamento da camada AAL | Tipo de Gerência |
| --- | --- | --- |
| ifIndex | índice de entrada na tabela (cada entrada representa uma entidade AAL5) | configuração |
| ifDescr | descrição textual da entidade AAL5 | configuração |
| ifType | tipo de interface (o valor alocado para AAL5 é 49) | configuração |
| ifMtu | o tamanho do maior PDU da sub-camada CPCS (Commom Part Convergence Sublayer) a ser usado processado pela entidade AAL5 | configuração |
| IfAdminStatus | estado administrativo da interface AAL5 | configuração |
| ifOperStatus | assume o valor down se a camada AAL5 ou qualquer outra camada abaixo encontrar-se inoperante | falhas |
| IfLastChange | valor de sysUpTime quando da última alteração de ifOperStatus | falhas |
| IfInOctets | número de PDUs da sub-camada CPCS recebidos | desempenho |
| ifOutOctets | número de PDUs da sub-camada CPCS enviados | desempenho |
| ifInUcastPkts | número de PDUs da sub-camada CPCS recebidos os quais foram passados para camadas superiores | desempenho |
| ifOutUcastPkts | número de PDUs da sub-camada CPCS recebidos pela camada superior com fins de transmissão | desempenho |
| ifInErrors | número de PDUs da sub-camada CPCS recebidos os quais continham erros | desempenho |
| ifInDiscards | número de PDUs da sub-camada CPCS recebidos os quais foram descartados | desempenho |
| ifOutErros | Número de PDUs da sub-camada CPCS não transmitidos por motivo de erros | desempenho |
| ifOutDiscards | Número de PDUs da sub-camada CPCS recebidos para transmissão os quais foram descartados | desempenho |
| ifName | nome (único no sistema) da entidade AAL5 | configuração |
| IfLinkUpDownTrapEnable | Possibilidade de geração de traps pela entidade (default é disabled) | configuração |
| ifConnectorPresent | Existência de conector físico na entidade (default é false) | configuração |
| ifPromiscuousMode | Permanência em modo promíscuo (default é false) | configuração |

Bibliografia

| [ABU 98] |  | ABUSAMRA, J.. ATM Net Management: Missing Pieces. In: Data Communications. Vol. 27, No. 7, May 1998. pp 143-148. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [AHM 94] |  | AHMED, M, TESINK, K. Definitions of Managed Objects for ATM Management Version 8.0 using SMIv2. Request for Comments 1695, Bells Communications Research, 1994. |  |  |
| [ARA 98] |  | ARANTES, Juliana Amaral, VIEIRA, Elvis Melo, WESTPHALL, Carlos Becker. Construção de um Agente SNMP para Gerência de Redes ATM utilizando Redes Neurais. XVI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, Rio de Janeiro, mai. 1998 |  |  |
| [ART 96] |  | ARTOLA, Esmilda Sáenz. Olho Vivo: Sistema Especialista para Gerência Pró-ativa Remota. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: CPGCC/UFRGS, 1996. |  |  |
| [BAC 97] |  | BACHA, M. S., RODRIGUES, L. M., PEDROZA, A. C., SANTOS, F. E. Uma Plataforma de Testes de Funções de Gerenciamento TMN para Redes ATM. In: II Seminário Franco-Brasileiro em Sistemas Informáticos Distribuídos. Anais. Fortaleza, Novembro 1997, pp 335-346. |  |  |
| [BAK 93] |  | BAKER, F., WATT, J. Definitions of Managed Objects for the DS1 and E1 Interface Types. Request for Comments 1406. January, 1993. |  |  |
| [BRO 94] |  | BROWN, T., TESINK, K. Definitions of Managed Objects for the SONET/SDH Interface Type. Request for Comments 1595. Bell Communications Research, March 1994. |  |  |
| [CAS 90] |  | CASE, Jeffrey D., FEDOR, Mark S., SCHOFFSTALL, Martin L., DAVIN, James R. A Simple Network Management Protocol. Request for Comment 1157. May 1990. |  |  |
| [CAS 93] |  | CASE, J., McCLOGHRIE, K., ROSE, M., WALDBUSSER, S.. Structure of Management Information for version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2). Request for Comments 1442. April 1993. |  |  |
| [CAS 93a] |  | CASE, J., McCLOGHRIE, K., ROSE, M., WALDBUSSER, S.. Protocol Operations for version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2). Request for Comments 1448. April 1993. |  |  |
| [CAS 96] |  | CASE, J., McCLOGHRIE, K., ROSE, M., WALDBUSSER, S. Introduction to Community-based SNMPv2. Request for Comments 1901, January1996. |  |  |
| [CAS 96a] |  | CASE, J., McCLOGHRIE, K., ROSE, M., WALDBUSSER, S.. Structure of Management Information for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2). Request for Comments 1902. January 1996. |  |  |
| [CAS 96b] |  | CASE, J., McCLOGHRIE, K., ROSE, M., WALDBUSSER, S. Protocol Operations for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2). Request for Comments 1905. January 1996. |  |  |
| [CER 97] |  | CEREDA, Ronaldo L. D., CRUZ, Marcos A. C., DUTRA, Luiz S. V., SEWAYBRICKER, Rubens R. ATM: o Futuro das Redes. São Paulo: Makron Books: Brisa, 1997. |  |  |
| [COX 93] |  | COX, Tracy A., TESINK, K. Definitions of Managed Objects for the DS3/E3 Interface Type. Request for Comments 1407. Bell Communications Research, January 1993. |  |  |
| [DAS 97] |  | DASTIS, Ricardo Strattmann. Estudo de Redes de Computadores ATM Voltado ao Gerenciamento. Trabalho Individual. Porto Alegre: CPGCC/UFRGS, 1997. |  |  |
| [DOR 96] |  | DORLING, Brian, FREEDMAN, Daniel, METZ, Chris, BURGER, Jaap. Internetworking over ATM: An Introduction. Prentice Hall, 1996. |  |  |
| [DUT 95] |  | DUTTON, Harry J. R., LENHARD, Petter. Asynchronous Transfer Mode (ATM): Technical Overview. 2nd ed. Prentice Hall, 1995. |  |  |
| [GAL 93] |  | GALVIN, J., McCLOGHRIE, K. Administrative Model for version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2). Request for Comments 1445. April 1993. |  |  |
| [GOL 95] |  | GOLDSZMIDT, G., YEMINI, Y. Distributed Management by Delegation. New York City, Computer Science Department, Columbia University, June 1995. |  |  |
| [HAR 97] |  | HARTMANN, Lisiane. Gerência de Roteamento em Redes Interconectadas. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: CPGCC/UFRGS, 1997. |  |  |
| [HAR 98] |  | HARDAKER, Wes. The UCD-SNMP Project Home Page. Disponível por WWW em http://ucd-snmp.ucdavis.edu/. (nov. 1998) |  |  |
| [KOO 95] |  | KOOIJMAN, R.. Divide and conquer in network management using event-driven network area agents. Department of Computer Science, University of Twente, May 1995 |  |  |
| [KRI 97] |  | KRISHNAN, Kris, FULLER, Wayne. Na OVERVIEW of MIBs for ATM Network MANAGEMENT. 53 Bytes (The ATM Forum) Newsletter: Vol. 5, N 4. Disponível por WWW em http://www.atmforum.com/atmforum/library/53bytes/current/article-53_12_97_03.html (dez. 1997) |  |  |
| [LAB 91] |  | LABARRE, L. Management By Exception: OSI Event Generation, Reporting, and Logging. The MITRE Corporation, Burlington Road, 1991. |  |  |
| [LAU 98] |  | LAUBACH, M., HALPERN, J. Classical IP and ARP over ATM. Request for Comments 2225. April 1998. |  |  |
| [LEI 96] |  | LEINWAND, Allan. Network Management: a Pratical Perspective. 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1996. |  |  |
| [LIM 97] |  | LIMA, Maria de Fátima Webber do Prado. GERAP – Gerenciamento de Redes de Alta Performance. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: CPGCC/UFRGS, 1997. |  |  |
| [LIM 98] |  | LIMA, Maria de Fátima W. P., TAROUCO, Liane M. R. Análise do Gerenciamento dos Mecanismos de Policiamento de Tráfego em Redes ATM Através de Objetos Gerenciados. In: XVI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, Rio de Janeiro, Maio 1998. Anais. SBC/UFF, 1998, pp 319-338. |  |  |
| [LYF 99] |  | LY, F., NOTO, M., SMITH, A., SPIEGEL, E. M., TESINK, K. Definitions of Supplemental Managed Objects for ATM Management. Internet-Draft <draft-ietf-atommib-atm2-12.txt>. setembro 1999. |  |  |
| [MAD 94] |  | MADRUGA, E.L. Ferramentas de Apoio à Gerência de Falhas e Desempenho em Contexto Distribuído. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: CPGCC/UFRGS, março 1994. |  |  |
| [McC 90] |  | McCLOGHRIE, Keith, ROSE, Marshall. Structure and Identification of Management Information for TCP/IP based internets. Request for Comments 1155. May 1990. |  |  |
| [McC 91] |  | McCLOGHRIE, Keith, ROSE, Marshall T. Management Information Base for Network Management of TCP/IP based internets: MIB-II. Request for Comments 1213. Março 1991. |  |  |
| [McC 94] |  | McCLOGHRIE, Keith, KASTENHOLZ, F. Evolution of the Interfaces Group of MIB-II. Request for Comments 1573, January 1994. |  |  |
| [MIT 97] |  | MITTMANN, R., KORMANN, L. F., RASCHCOWETZKI, A. M., WESTPHALL, C. B. Construção de um Mecanismo de Interface para a Gerência de Redes ATM Segundo o Modelo TMN In: II Seminário Franco-Brasileiro em Sistemas Informáticos Distribuídos. Anais. Fortaleza, Novembro 1997, pp 465-475. |  |  |
| [NUN 96] |  | NUNES, Cristina Moreira. Um Discriminador Inteligente de Eventos de Rede para o Ambiente CINEMA. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: CPGCC/UFRGS, 1996. |  |  |
| [PAN 98] |  | PAN, Heng. SNMP-based ATM network management. Artec House, Inc, 1998. |  |  |
| [PRO 97] |  | PROENÇA JÚNIOR, Mário Lemes. Uma Ferramenta para Auxílio no Gerenciamento de Redes com Backbone ATM. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: CPGCC/UFRGS, 1997. |  |  |
| [PRO 99] |  | PROENÇA JÚNIOR, Mário Lemes, ROCHOL Juergen. Uma Ferramenta para Auxílio no Gerenciamento de Redes com Backbone ATM In: Congresso Argentino de Ciencia de la Computacion. Anales. Buenos Aires: UNCPBA, Oct. 1999. |  |  |
| [PRY 95] |  | PRYCKER, Martin De. Asynchrounous Transfer Mode: Solution for Broadband ISDN. 3rd ed. Prentice Hall, 1995 |  |  |
| [ROC 96] |  | ROCHA, Marco Antônio da. Uma Estratégia para Implementar a Gerência Pró-ativa em Redes com a Utilização de Sistemas baseados em Conhecimento. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: CPGCC/UFRGS, 1996. |  |  |
| [ROS 90] |  | ROSE, Marshall. Management Information Base for TCP/IP-based internets. Request for Comments 1156. May 1990. |  |  |
| [SIE 95] |  | SIEGL, M., TRAUSMUTH, G. Hierarquical Network Management – A Concept ans its Prototype in SNMPv2. Vienna, University of Technology, February, 1995. |  |  |
| [SMI 98] |  | SMITH, Andrew, SPÍEGEL, Ethan, LY, Faye, TESINK, Kaj, NOTO, MIchael. Definitions of Supplemental Managed Objects for ATM Management. Internet-Draft draft-ietf-atommib-atm2-12.txt, 1998. |  |  |
| [SPR 96] |  | SPRENKEL, R. A. M. Management of ATM Networks. M. Sc. Thesis. Enschede: University of Twente, 1996. |  |  |
| [TAF 94] |  | The ATM Forum. ATM User-Network Interface Specification V3.1. Disponível por WWW em http://www.atmforum.com/pub/approved-specs/af-uni-0010.002 (1994) |  |  |
| [TAF 95] |  | The ATM Forum. LAN Emulation Over ATM Version 1.0. Disponível por WWW em http://www.atmforum.com/pub/approved-specs/af-lane-0021.000 (jan. 1995) |  |  |
| [TAF 96] |  | The ATM Forum. Integrated Local Management Interface (ILMI) Specification Version 4.0. Disponível por WWW em http://www.atmforum.com/pub/approved-specs/af-ilmi-0065.000 (sep. 1996) |  |  |
| [TAF 97] |  | The ATM Forum. Multi-Protocol Over ATM Version 1.0. Disponível por WWW em http://www.atmforum.com/pub/approved-specs/af-mpoa-0087.000 (jul. 1997) |  |  |
| [TAF 97a ] |  | The ATM Forum. Remote Monitoring MIB Extensions for ATM Networks. Disponível por WWW em http://www.atmforum.com/pub/approved-specs/af-nm-test-0080.000 (mai. 1997) |  |  |
| [TAN 96] |  | TANENBAUM, Andrew S. Computer Networks. 3rd ed. Prentice Hall, 1996. |  |  |
| [TAR 96] |  | TAROUCO, Liane M. R. et al. Um ambiente para gerenciamento integrado e cooperativo. Fortaleza: UFC, 1996. Trabalho apresentado no Segundo Workshop sobre Administração e Integração de Sistemas, 1996, Fortaleza. |  |  |
| [TES 99] |  | TESINK, K. Definitions of Managed Objects for ATM Management. Request for Comments 2515, Bells Communications Research, 1999. |  |  |
| [ULB 97] |  | ULBRICH, Luis Roberto. MoWSe – Monitor WWW de Serviços para Redes TCP/IP com base no protocolo SNMP. Trabalho de Conclusão. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS, 1997. |  |  |
| [ULB 97a] |  | ULBRICH, Luis Roberto. Monitoração Ativa Remota. Trabalho Individual. Porto Alegre: CPGCC/UFRGS, 1997. |  |  |
| [VAS 97] |  | VASCONCELOS, Marcelo Vidal, OLIVEIRA, Mauro. Utilizando Banco de Dados Ativos no Suporte ao Gerenciamento Pró-Ativo de Redes ATM. In: II Seminário Franco-Brasileiro em Sistemas Informáticos Distribuídos. Anais. Fortaleza, Novembro 1997, pp 347-358. |  |  |
| [VAS 98] |  | VASCONCELOS, M.V., OLIVEIRA, M., SOUZA, C.T., FRANÇA, M. ÁTILA – Uma Arquitetura Inteligente e Distribuída para o Gerenciamento de Redes ATM. In: XVI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, Rio de Janeiro, Maio 1998. Anais. SBC/UFF, 1998, pp 159-178. |  |  |
| [WAL 91] |  | WALDBUSSER, S. Remote Network Monitoring Management Information Base. Request for Comments 1271, Carnegie Mellon University, 1991. |  |  |
| [WAL 93] |  | WALDBUSSER, S. Token Ring Extensions to the Remote Network Monitoring MIB. Request for Comments 1513, Carnegie Mellon University, 1993. |  |  |
| [WAL 95] |  | WALDBUSSER, S. Remote Network Monitoring Management Information Base. Request for Comments 1757, Carnegie Mellon University, 1995. |  |  |
| [WAL 97] |  | WALDBUSSER, S. Remote Network Monitoring Management Information Base Version 2 using SMIv2. Request for Comments 2021, INS, 1997. |  |  |
| [WEI 94] |  | WEISSHEIMER, Cleber Garcia. Um Modelo Organizacional Heterogêneo de Gerência de Redes. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: CPGCC/UFRGS, 1994. |  |  |

pessoas extremamente competentes na resolução de um tipo específico de problema

programa que determina como aplicar o conhecimento contido em uma base de conhecimentos para atualização de fatos e premissas descritas, objetivando inferir novos dados os quais poderão ser usados para futuras inferências

uma inferência vem a ser uma conclusão com base em fatos ou premissas

O ATM Forum define esta entidade como IME (Interface Management Entity)

Os valores padrão para este VCC pré-definido é VPI (Virtual Path Identifier) = 0 e VCI (Virtual Channel Identifier) = 16, podendo tais valores serem reconfigurados.

protocolos de rede, tais como IPX (Novell Internetwork Packet Exchange), TCP/IP, NetBios e Appletalk utilizados em padrões de LANs consolidados como Ethernet e Token-Ring

todo elemento do grupo passa a ser obrigatório se implementado

tabelas em MIBs SNMP podem ser extendidas através da indexação de uma nova tabela com o(s) mesmo(s) objeto(s) utilizado em tabelas antigas, ou seja, utilizando-se o mesmo valor de índex em ambas as tabelas

tipo específico de camada física

protocolo para o transporte de células sobre o meio físico PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), um meio físico baseado em frames.

Chamada de sistema cuja finalidade é verificar a  ocorrência de atividade nos FDs

rede  metropolitana de alta  velocidade usando  tecnologia  ATM , interligando  seis  instituições da Grande Porto Alegre (UFRGS, PUC-RS, UNISINOS, CRT, PROCERGS e PROCEMPA)

- grupo formado por fabricantes de equipamentos, empresas de telecomunicações e usuários, em outubro de 1991, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de produtos e serviços ATM no ambiente privado

tráfego que requer grande largura de banda em períodos de tempo curtos e aleatórios

Header Error Control – campo do cabeçalho utilizado para a detecção de erros no mesmo, podendo corrigir erros de até um bit.